СОСТАВ  ПРОЕКТА

| № п/п | Обозначение тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Том №1 | Пояснительная записка |  |
| 2. |  | Графический материал |  |

Состав Тома №1  «Градостроительная документация»

| Обозначение | Наименование | Приме- чание, стр. |
| --- | --- | --- |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД - ПЗ | Состав тома |  |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД - ПЗ | Перечень лицензионных документов |  |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД - ПЗ | Авторский коллектив |  |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД - ПЗ | Справка о соблюдении действующих норм и правил |  |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД - ПЗ | Текстовая часть | 2-12 |
|  | Графическая часть |  |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД | 1. Схема размещения элемента планировки в структуре МО Город Ефремов | 1 |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД | 2. План современного использования территории м 1:1000. | 2 |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД | 3. Основной чертеж проекта планировки м 1:1000. | 3 |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД | 4. Основной чертеж проекта межевания м 1:1000. | 4 |
| 2016 –ГЕ – 001 – ГД | 5. Разбивочный чертеж границ земельных участков м 1:1000. | 5 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Регистрационный номер | Дата выдачи | Наименование организации, выдавшей лицензию | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО о допуске к работам |  |  |  | Проектирование зданий и сооружений |

# СПРАВКА О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют

требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта                                     В.И. Малород

# исполнители

Архитектор								                Малород В. И.

Н. контроль                                                                                        Малород В.И.

Приложения: исходные данные

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Планировочная структура жилого комплекса предусматривает рациональную организацию территории. Общим принципом формирования селитебной территории является обеспечение максимальных удобств населению в реализации его социально-культурных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов.

Жилой комплекс сформирован на основе функционального и пространственного объединения групп домов по обслуживанию и совместному использованию территории.

Планировка обусловлена социальными требованиями, местными градостроительными условиями, ландшафтными и климатическими условиями, типами жилых зданий.

Проект планировки разработан в соответствии с:

- Свод правил  СП 42.13330.2011

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА  ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ   Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*

- СНиП 11-04-2003  ИНСТРУКЦИЯ  О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ  И  УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# 2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

## 2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА

Размещение города Ефремов относится к климатическому подрайону II В (СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология и геофизика») и характеризуется следующими климатическими параметрами:

климат 						умеренно-континентальный

среднегодовая температура 			          + 3,6 С

средняя месячная максимальная		                      + 18,1С

средняя месячная минимальная			          -10,9С

температура наиболее холодной пятидневки	          -26 С

продолжительность отопительного сезона	          210 суток

зона влажности 						сухая

среднегодовое количество осадков			584 мм

из них жидких						502 мм

вес снегового покрова					180 кгс/м2

ветровое давление					          30 кгс/м2

Атмосферные осадки

Рассматриваемый район относится к зоне недостаточного увлажнения. Внутригодовое распределения осадков неравномерное : наибольшее количество осадков выпадает в июле - 12%,  всего на летний период (июль - август)  приходится 34% от годового количества осадков. Минимальная месячная сумма отмечается в феврале - 5,1% от годовой суммы.

Продолжительность осадков за год в среднем составляет 1385 часов, максимальная - 1785 часов. Наиболее продолжительны осадки зимой (от 180 до 250 часов в каждом месяце), но их интенсивность мала. Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие,   продолжительность   их  сравнительно  невелика и составляет от 40 до 45 часов в месяц.

Нормативная интенсивность дождя продолжительностью 20 мин повторяемостью один раз в год составляет 80 л/с на 1 га.

Ветровой режим

Наблюдаемая максимальная скорость ветра на высоте флюгера (11 м) равна 24 м/сек (июнь 1965 г.).

Максимальный зарегистрированный порыв ветра составил 34 м/сек (январь 1971г). Преобладающие ветры – юго-западные.

Направление господствующих ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| зимнее | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 14 | 10 |
| летнее | 19 | 17 | 11 | 7 | 6 | 17 | 9 | 14 |
| годовое | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 17 | 12 | 12 |

Промерзание почвы

Нормативная глубина промерзания по карте СНиП 2.01.01-82 в данном районе для глинистых и суглинистых грунтов равна 1,25 м, для супесей, мелких и пылевых песков -1,5м.

Влажность воздуха

Относительная   влажность   воздуха  в  среднем  за   год составляет 65%.

Средняя месячная относительная влажность :

- наиболее холодного месяца - 83%;

- наиболее жаркого месяца - 47%.

## 2.2 ПРИРОДНЫЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.2.1 Природные условия.

Территория населенного пункта г. Ефремово Тульской области относится юго-восточной части Русской возвышенности, занимающей центральное положение в южной половине Русской равнины.

Рельеф местности всхолмленный, осложнен воронками и отвалами, с общим постепенным понижением к оврагам.

Значительная расчлененность и уклоны 0,02-0,03 рельефа являются результатом интенсивной эрозионной деятельности густой овражно-балочной сети реки, долина которой, как базис эрозии, определяет глубину и характер вреза их притоков.

2.2.2 Геологические условия.

Геологическое строение на территории населенного пункта представлено каменноугольными, мезозойскими и четвертичными отложениями.

2.2.3 Гидрогеологические условия.

На исследуемой территории выделяются следующие водоносные горизонты:

- современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт;

- воды спорадического распространения в покровных суглинках;

- аптский водоносный горизонт;

- подземные воды спорадического распространения в верхнетульских      отложениях;

- подземные воды спорадического распространения в бобриковских отложениях;

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт заключен в аллювиальных пойменных отложениях речных долин и оврагов. Мощность водосодержащих пород колеблется от 5,0 до 8,0 м. Основным источником питания служит фильтрация атмосферных осадков.

Воды спорадического распространения в покровных суглинках не имеют сплошного распространения и развиты в основном на водораздельных пространствах. Речная и овражно-балочная сеть дренирует воды покровных отложений. Глубина залегания вод отмечена от 0,9 до 5,2 м. В период весенне-осенних максимальных уровней грунтовые воды могут подниматься 1,0-1,5 м  выше отмеченных изысканий. Питание горизонта происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Верховодка также может образоваться после застройки микрорайона жилыми домами за счет утечек из подземных водных коммуникаций.

Подземные воды аптского водоносного горизонта имеют локальное распространение и приурочены к линзам песка в мезозойских глинах. Воды имеют напор местного характера и составляют 0,5-2,0 м.

Подземные воды спорадического распространения в бобриковских отложениях приурочены к пластам и линзам угля, алеврита и песка, часто разделенных друг от друга плотными глинами. Глубина залегания уровня вод от дневной поверхности колеблется от 9,0 до 80,0 м.

Таким образом, рассматриваемая территория населенного пункта характеризуется высокой устойчивостью геологической среды  к техногенному воздействию, находится на безугольных площадях и  в целом благоприятна для строительного освоения.

3 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

## 3.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Город Ефремов находится в южном секторе Тульской области и является самостоятельным муниципальным образованием, имеет стабильные трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи с городом Тулой.

# 4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

## 4.1 ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Проектируемая территория  расположена в кадастровом квартале города 71:27:020302  и ограничивается с юга ул. Дружбы и с востока ул. Мира. Территория квартала застроена. По участку проходят подземные инженерные коммуникации.

Рельеф участка спокойный,	 абсолютные отметки изменяются от 219,0 до 221,0 м.

## 4.2 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

В настоящее время наряду с качественными запросами на массовое жилье выдвигаются высокие требования к архитектурному, социальному, техническому решению этой задачи, комплексному подходу к ней, в том числе и формированию земельных участков к существующим многоквартирным жилым домам.

Градостроительный рисунок  квартала масштабен с основной застройкой города.

Пространство между красной линией и линией застройки используется для защитных зеленых полос, изолирующих территорию зданий от транспортных магистралей и тротуаров.

### 4.2.1 Анализ решения генерального плана

В композиционном отношении застройка квартала представляет собой жилое единое образование, состоящее из  групп жилых домов.

Архитектурно-пространственная композиция комплекса основана на создании замкнутого пространства, ощущение усиливает спокойное сочетание разновысоких зданий.

;

### 4.2.2 Характеристика существующего жилого фонда.

Жилой                Площ. дома              Площ.нежилых            Площадь зем. уч

дом                            м2                   помещений   м2                       м2

## 1.    ул. Мира 7                         -                             -                            3974,35

2.    ул. Дружбы 21                  -                             -                            5520,00

3.    ул. Дружбы  23                 -                             -                            5530,00

## 4.2.3 Характеристика объектов социального и культурно-бытового

## обслуживания населения

Смотри таблицу лист 4 «Основной чертеж проекта межевания»

## 4.6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

Таблица 8.  Технико-экономические показатели

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площ. квартала в красных линиях | га |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | площадь застройки | га |  |
| 2 | Средневзвешенная этажность | этаж | 5 |
| 3 | Существующий жилой фонд | м2 | - |
| 4 | Коэффициент застройки квартала | % |  |
| 5 | Коэф.плотности застройки квартала |  |  |
| 6 | Норма жилищной обеспеченности | м2/чел. | 30 |
| 7 | Численность населения квартала | чел. |  |
| 8 | Плотность населения квартала | чел./га |  |
| 9 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения: |  |  |
|  | детские дошкольные учреждения | м2 | - |
|  | предприятия розничной торговли | м2 |  |

## 5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ЖИЛОГО КВАРТАЛА

Зеленые насаждения влияют на микроклимат и имеют большое санитарно-гигиеническое значение, которое заключается в следующем:

- они благоприятно влияют на температурный режим внутренних пространств кварталов;

-непосредственно защищают здания и отдельные участки территории от   излишней инсоляции;

- защищают от сильных ветров;

- изолируют жилую зону от пыли и шума улицы;

- благотворно воздействуют на организм человека в целом и, в особенности, на его нервную систему;

- делают возможной организацию отдыха людей непосредственно вблизи жилья.

Одновременно зеленые насаждения в синтезе с архитектурой и малыми формами играют огромную эстетическую роль.

Озеленение должно максимально приближаться к природным условиям. Принцип посадок должен быть живописным, что достигается свободным расположением групп деревьев и кустарников на открытом газоне (принцип ландшафтного озеленения). При таком озеленении можно ограничиться небольшим и, главное, недорогим ассортиментом растений, состоящим в основном из местных пород.

Особенность устройства зеленых массивов (рекреационная зона) заключается в том, что формирование их охватывает длительный период времени. В связи с этим для более быстрого создания благоприятных условий жизни населения следует применять такие приемы посадок, которые могут дать эффективные результаты в течение ближайших лет. К ним относятся: устройство газонов, широкое применение цветущих кустарников и вьющихся растений. Очень важно бережно сохранять во время строительства существующие деревья, а в случае необходимости — пересаживать их.

### Озеленение улиц

Озеленение улиц представляет собой рядовые посадки деревьев и кустарников на зеленых полосах между тротуарами и проезжей частью, между тротуаром и зданием. Характер озеленения улиц должен быть простым и живописным.

Проектирование озеленения улицы необходимо вести в органическом единстве с решением всех вопросов организации движения транспорта и пешеходов. В соответствии с этим разрабатывают поперечный профиль улицы и ее план.

При проектировании озеленения следует иметь в виду, что наименьшая ширина однорядной полосы деревьев составляет 2 м и двухрядной — 5 м. Один ряд мелкого кустарника требует полосы шириной 0,8 м и крупного кустарника — 1,2 м.

Большое значение при выборе типа озеленения имеет ориентация улиц по сторонам света, так как от нее зависит режим инсоляции.

5.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

### 5.1.1 Площадки на территории функциональных зон. Малые архитектурные формы

Площадки не рекомендуется размещать на участках, затеняемых домами. Для создания уюта и защиты от пыли они ограждаются полосой зеленых насаждений.

Пример благоустройства и различной компоновки оборудования на игровых детских площадках приведены на рисунке.

На всех детских площадках зеленые насаждения размещаются свободно и естественно, что придает им живописный характер и создает условия отдыха детей в тени деревьев и цветущих кустарников.

## 5.2 САНИТАРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

### 5.2.1 Санитарная очистка и уборка  территорий

В санитарном благоустройстве  серьезнейшее значение имеет санитарная очистка и уборка  территорий. Санитарная очистка заключается в сборе и удалении твердых отбросов, образующихся в результате трудовой, хозяйственной, бытовой и иной деятельности населения.

Твердые отходы содержат в себе органические вещества, образующие при разложении среду, благоприятную для размножения патогенных (болезнетворных) микроорганизмов. Поэтому твердые отходы представляют собой санитарную опасность для населения. Отходы не только удаляют с территории комплекса, но и обезвреживают (метод удаления - бестарный).

Жидкие отбросы, представляющие собой хозяйственно-бытовые сточные воды подлежат очистке.

В зимнее время уборка проездов заключается в удалении снега и обеспечении нормального движения транспорта в период снегопадов и после них.

## 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Источников вредного воздействия на окружающую среду непосредственно на территории проектирования нет.

Основными мероприятиями по охране окружающей среды территории являются:

- организация сети пешеходных связей в целях снижения нагрузок на травяной покров;

- в целях снижения пожароопасности, увеличения рекреационной устойчивости и эстетической ценности существующих хвойных лесонасаждений целесообразно создание групп смешанных хвойно-лиственных насаждений или перемежающихся хвойно-лиственных древостоев;

- формирование защитных зеленых полос вдоль транспортных коммуникаций;

- озеленение, благоустройство жилых территорий с организацией поверхностного стока и полное инженерное обеспечение в соответствии с требованиями

СНиП 2.07.01-89;

Проведение комплекса предлагаемых мероприятий позволит оздоровить существующую природную среду на проектируемой территории и создать комфортные условия для проживания населения.