Тульская область

Муниципальное образование

город Ефремов

Администрация

Постановление

от   01.04.2022 г.                                                                № 431

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов до 2039 года

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,   Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с ежегодной актуализацией, на основании Устава муниципального образования город Ефремов, администрация муниципального образования город Ефремов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов до 2039 года.

2. Постановление администрации муниципального образования город Ефремов от 06.09.2021 № 1123 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов до 2036 года» признать утратившими силу.

3. Отделу по делопроизводству и контролю администрации муниципального образования город Ефремов (Неликаева М.Г.) обнародовать настоящее постановление путём его размещения на официальном сайте администрации муниципального образования город Ефремов в сети Интернет и в местах для обнародования муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования город Ефремов.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

город Ефремов                                                        С.Г. Балтабаев

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

город Ефремов

от  01.04.2022  года  № 431

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ефремов до 2039 года

Содержание

| № п/п | Наименование | № стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Содержание | 1 |
|  | Введение | 4 |
|  | Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения муниципального образования» | 8 |
|  | - Технологические зоны водоснабжения | 8 |
|  | - Ситема и структура водоснабжения г. Ефремов | 8 |
|  | 1.3. Источники водоснабжения города Ефремов | 8 |
|  | 1.4. Сведения об использовании воды МУП «ВКХ» | 89 |
|  | 1.5. Ситема и структура водоснабжения водоотведение населенных пунктов | 93 |
|  | 1.6. Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения населённых пунктов | 94 |
|  | 1.6.1. Характеристики систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов | 111 |
|  | 1.7. Сведения об использовании воды МУП «АгроКомСлужба» | 215 |
|  | Раздел 2. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения муниципального образования» | 215 |
|  | 2.1. Ситема и структура водоотведения г. Ефремов | 215 |
|  | 2.2. Структура системы транспортировки стоков г. Ефремов | 215 |
|  | 2.3. Ситема и структура водоотведения населенных пунктов | 239 |
|  | 2.4. Ситема и структура ливневой канализации г. Ефремов | 243 |
|  | 2.5. Структура системы очистки стоков г. Ефремов | 246 |
|  | 2.6. Технологические зоны водоотведения | 253 |
|  | Раздел 3. «Действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение» | 253 |
|  | Раздел 4. «Направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов» | 253 |
|  | 4.1. Основные направления развития, принципы, задачи и целевые показатели развития центральных систем водоснабжения | 253 |
|  | 4.2. Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования город Ефремов | 253 |
|  | Раздел 5. «Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды муниципального образования город Ефремов» | 254 |
|  | Раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов» | 254 |
|  | 6.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов» | 254 |
|  | 6.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение муниципального образования город Ефремов | 256 |
|  | 6.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения муниципального образования город Ефремов | 256 |
|  | Раздел 7. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкциии модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов». | 257 |
|  | 7.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывныных вод муниципального образования город Ефремов. | 257 |
|  | Раздел 8. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов» | 258 |
|  | Раздел 9. «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов» | 265 |
|  | Раздел 10. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию». | 265 |
|  | Раздел 11. «Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области» | 265 |
|  | Раздел 12. «Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования город Ефремов» | 267 |
|  | Раздел 13. «Прогноз объема сточных вод муниципального образования город Ефремов» | 267 |
|  | Раздел 14. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов» | 267 |
|  | 14.1. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует | 267 |
|  | 14.2. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно | 268 |
|  | 14.3. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно | 269 |
|  | Раздел 15. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения» | 269 |
|  | Раздел 16. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов» | 269 |
|  | Раздел 17. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов» | 270 |
|  | Раздел 18. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения муниципального образования город Ефремов и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию». | 271 |
|  | Раздел 19. «Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоотведения поселений, городских округов Тульской области» | 271 |

Введение

Объединием муниципальных образований город Ефремов Ефремовского района, Ясеновское Ефремовского района, Лобановское Ефремовского района, создано вновь образованное муниципальное образование город Ефремов, согласно Закона Тульской области от 11.06.2014 № 2138-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Ефремовского района Тульской области».

Ефремовский район  географически расположен в центре  Средне-Русской возвышенности и  находится в южной части Тульской области, граничит на юге – с Липецкой областью, на севере с Воловским, на востоке- с Куркинским, на западе с Каменским районами Тульской области. Занимает площадь 1649 кв. км., что составляет  6,4% от всей территории области.  Расстояние до областного центра -149 км.

Среднегодовая температура воздуха в районе составляет плюс 3,6-4,2 градуса, среднегодовое количество осадков от 500 до 675 миллиметров с колебаниями в отдельные годы от 275 до 980 миллиметров, две трети осадков выпадают в виде дождя, одна треть - в виде снега. Наиболее сухой месяц лета - июнь. Муниципальное образование относится к климатическому району IIВ.

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности. Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см. В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В годовом ходе наибольшее количество облачности наблюдается в холодный период (ноябрь-январь), когда повторяемость пасмурного неба (8-10 баллов) по общей облачности составляет 75-85%, наименьшее в теплый период (июнь-июль) с повторяемостью 24-27%.

Гидрографическая сеть муниципального образования представлена реками Красивая Меча, Семенек, Гоголь, Любашевка, Кобылинка, а так же прудами.

Административный центр муниципального образования — город Ефремов (основан в 1637 году),  который расположен на берегу реки Красивая Меча (приток Дона).

Всего в муниципальном образовании 207 населенных пунктов.

Ефремов — моноотраслевой промышленный город, основу его экономики составляют три химических завода:

Ефремовский завод синтетического каучука (синтетический каучук)

Ефремовский биохимический завод (кормовые добавки)

Крупнейшее в России производство патоки - ООО «Каргилл» (мальтозная патока, растительное масло, растительный (пальмовый) жир, ячменный солод, комбикорм).

Также в городе находится ряд предприятий пищевой промышленности, работающих на местный рынок.

Численность населения муниципального образования город Ефремов на 01.01.2019 года составила 55,3 тыс. чел., численность населения город Ефремов 34,7 тыс. чел., на 01.01.2020 года численность населения муниципального образования город Ефремов составила 54,9 тыс. чел., численность населения город Ефремов 34,1 тыс. чел., на 01.01.2021 года численность населения муниципального образования город Ефремов составила 54,2 тыс. чел., численность населения город Ефремов 34,0 тыс. чел.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования разрабатывается с целью обеспечения надежного и качественного водоснабжения потребителей до 2039 года. Схема водоснабжения и водоотведения должна определить дальнейшую стратегию и единую политику перспективного развития систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования.

КАРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ

Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения  муниципального образования»

  - Технологические зоны водоснабжения

В территориальном развитии системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов можно выделить несколько технологических зон водоснабжения:

- Технологическая зона: г. Ефремов, д. Медовая, д. Богово, д. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка;

- Технологическая зона: Ефремовский район (населенные пункты обслуживаемые МУП «АгроКомСлужба»).

1.2. Ситема и структура водоснабжения г. Ефремов

Город Ефремов занимает площадь 21,83 кв. км. Существующий фонд жилой застройки города составляет 2669 домов с суммарной площадью 1 112,1 тыс.м.

Водоснабжение г.Ефремова осуществляет муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «Водопроводно-канализационное хозяйство» (МУП «ВКХ») в результате добычи подземных вод  на основании  лицензии на право пользования недрами № ТУЛ 57457 ВЭ .

Водопровод в г. Ефремове начал свое существование более 100 лет назад. 1897 г. для снабжения винных складов государственной монополии купеческом городе был сооружен каптажный колодец объемом 45 м3  с двумя паровыми насосами, а от водокачки проложена водопроводная линия из чугунных и деревянных труб. В 1901 г. строительство было продолжено – уже с целью водоснабжения водой населения. Тогда же построили водонапорную башню, по проекту Шухова В.Г. и водопровод протяженностью 1300 п. м.

Сегодня водоснабжение города осуществляется из подземных источников елецко-лебедянского водоносного горизонта – вод Красивомеченского месторождения. Добыча питьевой воды производится из 30 артезианских скважин, а её вкусовые качества признаны одними из лучших в стране.

Структура системы водоснабжения города Ефремов

- источники водоснабжения (30 артезианских скважин)

- насосные станции 2-го подъема  - 2 шт.

- насосная станция 3-го подъема – 1 шт.

- РЧВ (емкости-накопители) – 6 шт. общим объемом 16000 м³

- повысительная насосная станция – 1 шт.

- сеть трубопроводов протяженностью 158,1 км

  - Источники  водоснабжения города Ефремов

На  балансе МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» числятся Дубиковский и Пожилинский водозаборы.

Дубиковский водозабор расположен в пойме р.Красивая меча на расстоянии 5-10 км. от г.Ефремова, состоит из 12-ти скважин (11 рабочих и 1 резервная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1968 г. Проектная мощность водозабора  26504 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 22,5 – 52,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

Пожилинский водозабор  расположен в пойме р.Красивая меча юго-западнее Дубиковского водозабора, на расстоянии 12 – 15 км. от г.Ефремов, состоит из 18-ти скважин (13 рабочих, 4 резервных, 1 наблюдательная). Водозабор работает в постоянном режиме с временным отключением одиночных скважин на профилактические ремонтные работы. Водозабор эксплуатируется с 1976 г. Проектная мощность водозабора  21989 куб.м/сут. Глубина скважин  составляет 24,0 – 45,0 м. Скважины относятся к Девонскому водоносному горизонту и являются защищенными подземными водами. На площадке водопроводных сооружений 2-го подъема имеются насосная станция 2-го подъема и 2 подземных резервуара емкостью 1000 куб.м. каждый.

Питьевая вода из резервуаров насосных станций  площадки водопроводных сооружений  2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов по напорным водоводам Д=600 мм и Д=700 мм  подается на площадку водопроводных сооружений 3-го подъема, откуда перекачивается в городскую сеть водопровода.

Насосная станция 3-го подъема расположена на территории базы МУП «ВКХ». В зоне строгого режима станции расположена станция обеззараживания воды и 2 подземных  резервуара  для хранения запаса воды емкостью 6000 куб.м. каждый.

Учет воды ведется по показаниям ультразвуковых расходомеров «АКРОН», установленных на насосах станциях  2-го подъема каждого из водозаборов и  насосной станции 3-го подъема.

Среднесуточный централизованный отпуск воды составил 22,5 тыс. куб.м./сут., что не превышает нормы установленного лимита 48,5 тыс.куб.м/сут.).

Обеззараживание питьевой воды в МУП «ВКХ» производится  гипохлоритом натрия в готовом виде. Контроль качества воды осуществляется лабораторией  МУП «ВКХ» ежедневно,  на станции  3-го подъема из резервуаров питьевой воды и 1 раз в месяц краткий химический и бактериологический анализ по каждой работающей скважине, в соответствии с графиком, утвержденным ТТОУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека в Тульской области в Ефремовском, Каменском и Куркинском районах, и 2 раза в  год полный химический анализ.

В соответствии с разработанным проектом организации зон санитарной охраны Дубиковско-Пожилинского водозабора,  все скважины имеют  зону санитарной охраны I пояса радиусом 50 м с ограждением по периметру, на территории которых соблюдаются требования п.3.2.1. СанПин2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…». Для водонасосных станций и резервуаров зона санитарной охраны определена не менее 100 м по периметру. Для защиты подземных вод Красивомеченского месторождения от микробного загрязнения  предусмотрена расчетная зона санохраны II пояса в соответствии с действующими правилами.

| Почасовой график работы насосных станций |  |  |
| --- | --- | --- |
| Время суток (интервал), час | Расход, Q, м3/час | Напор, Н, м |
| Дубиковская ВНС |  |  |
| 0 - 1 | 610 | 44 |
| 1 - 2 | 607 | 44 |
| 2 - 3 | 606 | 44 |
| 3 - 4 | 605 | 44 |
| 4 - 5 | 603 | 44 |
| 5 - 6 | 603 | 44 |
| 6 - 7 | 608 | 44 |
| 7 - 8 | 610 | 44 |
| 8 - 9 | 610 | 44 |
| 9 - 10 | 612 | 44 |
| 10 - 11 | 630 | 44 |
| 11 - 12 | 637 | 48 |
| 12 - 13 | 765 | 48 |
| 13 - 14 | 768 | 48 |
| 14 - 15 | 773 | 48 |
| 15 - 16 | 767 | 48 |
| 16 - 17 | 691 | 44 |
| 17 - 18 | 644 | 44 |
| 18 - 19 | 644 | 44 |
| 19 - 20 | 645 | 44 |
| 20 - 21 | 635 | 44 |
| 21 - 22 | 642 | 44 |
| 22 - 23 | 644 | 44 |
| 23 - 24 | 646 | 44 |
| Пожилинская ВНС |  |  |
| 0 - 1 | 506 | 50 |
| 1 - 2 | 504 | 50 |
| 2 - 3 | 506 | 50 |
| 3 - 4 | 301 | 46 |
| 4 - 5 | 302 | 46 |
| 5 - 6 | 302 | 46 |
| 6 - 7 | 303 | 46 |
| 7 - 8 | 305 | 46 |
| 8 - 9 | 280 | 46 |
| 9 - 10 | 280 | 46 |
| 10 - 11 | 280 | 46 |
| 11 - 12 | 495 | 50 |
| 12 - 13 | 495 | 50 |
| 13 - 14 | 495 | 50 |
| 14 - 15 | 495 | 50 |
| 15 - 16 | 495 | 50 |
| 16 - 17 | 385 | 48 |
| 17 - 18 | 385 | 48 |
| 18 - 19 | 280 | 46 |
| 19 - 20 | 280 | 46 |
| 20 - 21 | 275 | 46 |
| 21 - 22 | 420 | 48 |
| 22 - 23 | 500 | 50 |
| 23 - 24 | 499 | 50 |

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование неселенного пункт | Собственник | Обслуживающая организация | Пояснения | Протяженность водопроводных сетей, км. | Уровень износа, % | протяженность ветхих водопрводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В-д Дубиковского водозабора от скв № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 до насосн ст. III подъема | МО город Ефремов | МУП "ВКХ" | 71-71-08/009/2014-365 от 11.04.2014 | 1,42 | 100 | 153,4 |
|  |  |  |  |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 2 | Магистр водовод от ст. II подъема (Дубиковский в/з) до водонасосной ст III подъема (развилка) |  |  | 71-71-08/009/2014-337 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,28 |  |  |
| 3 | В-д Пожилинского в/з от скважин 13-29 до КГН-1, КГН-2 |  |  | 71-71-08/009/2014-341 от 11.04.2014 | 0,49 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,42 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 1,14 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,74 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |
| 4 | В-д самотечный от КГН-1 и КГН-2 до н.ст 2-го подъема |  |  | 71-71-08/014/2014-811 от 14.08.2014 | 0,98 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 1,69 |  |  |
| 5 | В-д от н/с II подъема Пожилинского водозабора до н/с III подъема |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-635/1 от 04.12.2015 | 10,13 | 100 |  |
| 6 | Напорный в-д от скв №12 до скв №11 Пожилинского в/з |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-489/2 от 25.05.2015 | 0,48 | 100 |  |
| 7 | Водовод от гл. насосной ст. до трассы Москва-Воронеж |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-633/1 от 04.12.2015 | 1,61 | 100 |  |
| 8 | Магистральный водовод от камеры переключенияК-2(с. Дубики) до камеры разделения балансовой принадлежности на территории микрорайона "Южный" |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-69/2 от 29.04.2015 | 2,70 | 100 |  |
| 9 | Водопровод д.Дубики |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-431/1 от 18.11.2015 | 2,95 | 92,8 |  |
|  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 10 | Водопровод д.Богово |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-792/1 от 24.08.2015 | 1,15 | 92,8 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 11 | Водопровод п.Красивый |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-581/1 от 05.06.2015 | 1,43 | 92,8 |  |
| 12 | Водопроводные сети д.Медовая |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-419/1 от 18.11.2015 | 2,25 | 92,8 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,52 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 13 | Водопроводные сети п.Совхозный |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-563/1 от 05.06.2015 | 0,24 | 85,7 |  |
|  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |
| 14 | Водопроводная сеть микрорайона "Южный" |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-70/2 от 29.04.2015 | 0,20 | 73,4 |  |
|  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,72 |  |  |
| 15 | В-д от нас.ст III подъема до 1 микрорайона |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,73 | 100 |  |
| 16 | В-д от нас.ст I подъема (скв 186) через ул.Карла Маркса, двор шк №1 до ул. Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,32 | 100 |  |
| 17 | В-д от н/ст 3-го подъема до развилки |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,24 | 100 |  |
| 18 | В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн резервуара до н ст |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 18 | В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн в-да до резервуара |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 20 | В-ды от н.ст 3-го подъема до ЮЗР (РВК-46 и РВК-2) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 3,64 | 82,3 |  |
|  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 21 | В-д по ул. Октябрьской от рощи /до поворота на ул. Чехова/ |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-634/1 от 04.12.2015 | 0,26 | 100 |  |
| 22 | В-д /перекладка/ в р-не ЮЗР ул Менделеева |  |  |  | 0,55 | 100 |  |
| 23 | Магистральный в-д 1 микрорайона /кольцевой/ ул. Мира,ул. Строителей |  |  |  | 0,83 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |
| 24 | Магистральный в-д 2 микрорайона /кольцевой/ ул. Дружбы, ул. Химиков, ул. Строителей |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,69 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |
| 25 | Магистральный в-д 3 микрорайона от ст. 3-го подъёма по ул. Тульское шоссе до ул. Химиков, от ПГ-4 до ул. Дружбы ВК-2 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 2,15 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 26 | Водопровод химтехникума (кольцо) от магистрального в-да 3-го микрорайона(Тульское шоссе- угол Мира) через Тульское шоссе до опушки рощи ,по северной опушке рощи до профилактория з-да СК,водопровод,соединяющий вод-д от скв.№12 с вод-дом химтехникума |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,27 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 1,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 27 | в/д от школы № 9; от ВК-18 до котельной школы; переход под дорогой по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,97 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 28 | Водопровод по ул.К.Маркса от Кр. Площади до врезки на элеватор от ВК-1 до Вк-2 и от Вк-29 до ВК-31 ; от ВК-7 до ВК-29; от ВК-34 до ВК-35 и от ВК-42 до ВК-44; |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015 | 0,26 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 29 | Водопровод по ул. Свердлова от Кр.Площади до з-да СК От ВК-1 до ВК-18 от ул. Ленина до ВК-20; до ул.Словац.восст. ;от ВК-29 до ЖБИ; от ПГ-1 до ПГ-6 ул Комсом. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,74 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
| 30 | Водопровод по ул Красноарм. от Кр.Площ. до Тул шоссе от ВК-1 до ВК-2 и от ВК-15 до ВК-19; от ВК-2 до ВК-15; от ВК-18 до ВК-34. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,16 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |
| 31 | Вод-д по ул.Гоголя от ул Горького до ВК-7;от ВК-8 до ВК-10;отВК-7 до ВК-8 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,23 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 32 | Вод-д по ул Турген.от ул.Красноарм.до ул.К.Маркса и до ВК-10; от ВК-10 до ул.Красноарм. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,44 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |
| 33 | Вод-д по ул.Комсом. от ул.Ломонос. до новой плотины от ВК_1 до ВК-7; от ВК-7 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-24; от ВК-24 до ВК-27; от ВК-1а до ВК-1. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,39 | 100 |  |
|  |  |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 34 | Вод-д по ул.Ленина от ул.Некрасова до развилки от ВК-27 до ВК-34 по ул.Красноарм; от ВК-1 до ВК-11 и от ВК-17 до ВК-27;от ВК-11 до ВК-17. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,55 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |
| 35 | Вод-д по ул.Словац.восст. от ул.Некрасова до ул.Верхней до водоразб.колонки от ВК-5а до ул.Горького; от ВК-24 до ВК-26; от ВК-7а до ВК-8а от ВК-18 до ВК-24; от ВК-5а до ВК-7а; от ВК-26 до ВК-29; от ВК-1 до ВК-18. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,23 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |
| 36 | Вод-д по ул.Некрас.от ул.Ленина до ул.Орловск. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,40 | 100 |  |
| 37 | Вод-д по ул.Ломоносова от ул.Комсом. До ул.Орловск, от ул.Комсом. До ВК-6 по ул.Ленина; от ВК-6 до ВК-15. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,34 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |
| 38 | Вод-д по ул.Орловск. от ул.Ломон. До ул.Некрас. от ВК-1 до ВК-4; от ВК-4 до ВК-5 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,16 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 40 | Вод-д от ул.Некрасова до ул.Успенск.(по коллект.) по ул.Успен. до элеватора. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015 | 0,85 | 100 |  |
| 41 | Вод-д по ул.Советск.от ул.Словац.восст. До ул.Новик от ВК-4 до ВК-12; от ВК-29 (ул.Ленина) до ВК-4. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,24 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 42 | Вод-д по ул.Новик от ул.Горьк. до ул.Советс. от ВК-5 до ВК-8. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,10 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 43 | Вод-д по ул.Короткова от ул.Комсом.до МПК от ВК_18 до МПК; от ВК-9 до ВК-18; от ВК-6 до ВК-9(ул.Слов.в).;от комс.до ВК-6. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,15 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |
| 44 | Вод-д по ул.Землянск.от ул.Ленина до ул.Красноармейской. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,34 | 100 |  |
| 45 | Вод-д по ул.Воронежское шоссе от Кр.пл.до стол.колх.рынка от Стрел.проез.до конца от Кр.пл. до ВК-4 до Колх.рынка от ВК-10 до ВК-1 ул.Воронеж.; от ВК-8 до ВК-9 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,17 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 46 | Вод-д ул. Горьк. от ул.Комсом. до ул.Слов.Восст.и прод.до врезки на д.72 от ВК-1 до ВК-10 вкл.;от ВК-2 до ВК-8;отВК-10 до ВК-12. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,55 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 47 | Вод-д по ул.Колх. от ул.Лесной до стар.пол-ки и до ул.Воронеж.от ВК-2 до Вор.ш. От ВК-2 до ул.Лесной;от ВК-1 до ВК-2. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,33 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
| 48 | Вод-д по ул.Дачной от больн.проез.до питомн. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,27 | 100 |  |
| 49 | Вод-д по ул.Лесной от ул.Колх.до кладб.поселка. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,39 | 100 |  |
| 50 | Вод-д на горболн. от ул.Колхозной. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,30 | 100 |  |
| 51 | Вод-д по ул.Свободы от Красноарм.через плотину до Воронеж.ш. От ВК-16 до ВК-7;от ВК-7 до ВК-1 Воронеж.ш. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,45 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |
| 52 | Вод-д по ул.Южной от сш№4 до колонки |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,12 | 100 |  |
| 53 | Вод-д по ул.Лермонтова от ул.Комсом.до ул.Турген.до д.в/ч от ВК-3 до ВК-7 от ВК-8 до ВК-10.от ВК-1 до ВК-2; от ВК-7 до ВК-8; от ВК-11 до ВК-14; от ВК-10 до ВК-11. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,34 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 54 | Вод-д к ул.Пролетарской (на колонку) через Стрел.пр-д. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,20 | 100 |  |
| 55 | Вод-д по ул.Черкесск. от ул.Воронеж.до Черк.; от Воронеж.ш.до ВК-9;от ВК-9 до ВК-8. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 56 | Вод-д от скв.№12 до стадиона и по стадиону (городская роща). |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,12 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 | 100 |  |
| 57 | Вод-д по ул.Совхозной вкл.переход от ул.Строит.до ул.Совх.и линию котел.1 микрорайона до колонки от ул.Свердл.до ВК-9;от ВК-2до ВК-4 и до ул.Строителей. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,42 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 58 | Вод-д по Красн.пл. от инкуб.ст.до к-т "Комсом". от ВК-1 до ВК-5;от ВК-1 до ВК-8;от ВК-1 до ул.Красноарм. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,19 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 59 | Вод-д от нас.ст.1под.по ул.Набереж,Тург.и Гогол.проез.до ул.К.Маркса от ВК-1 до ул.Кар.М.; от нас.ст. до ВК-1; от ул.К.М. До колонки по Гогол.проезду. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,14 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 60 | Вод-д по Тульск.ш. от ВК-8 до развилки от ВК-24 до ВК-39;отВК-6 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-6;от ВК-34 до ВК-34а;от ВК-30 до ВК-31а;от ВК-32 до ВК-32а. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 2,07 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 61 | Вод-д по ул.Ленинградс. от ул.Первомайск. до ул.Дальней от ВК-10 до ВК-23;от ВК-23 до ВК-28;от ВК-1 до ВК-10;от ВК-28 до ВК-37 и от ВК-28 до ВК-37а;от ВК-33а до ВК-41;от ВК-1 до ВК-1а. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,36 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,53 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 62 | Вод-д по ул.Садовой от ВК-4 до ВК-13;от ВК-2 до ВК-3;от ВК-1 до ВК_2. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,74 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 63 | Вод-д по ул.Жуковск. от ул.Тул.ш.до ул.Садовой;от ул.Садов.до колонки. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,44 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 64 | Вод-д по ул.Союзной от ул. Тул.ш. до ул.Парков;от ВК-4 до ул.Союзной;по Союзн.пр. от ВК-3 до ВК-4. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,56 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 65 | Вод-д по ул.Новой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 66 | Вод-д по ул.8 Марта от ул.Тул.ш. До ул.Парковой и на колонку в пр.Маяковск.от ВК-2 до ВК-8;от Тул.ш до ВК-1;от ВК-1 до ВК-2. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,26 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |
| 67 | Вод-д по ул.Дальней от ул.Тул.ш. до ул.Ленинградской. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,27 | 100 |  |
| 68 | Вод-д по ул.Газовой от ул.Тул.ш. до ул.Ленингр. перем. через Тул.ш. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,28 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 69 | Вод-д по ул.Толстого от ул.Ленингр.до ул.Парковой,от ВК-2 до ул.Ленингр.;отВК-1 до ВК-2. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,14 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 70 | Вод-д по ул.Пушкина от ул.Успенск.до ул.К.Маркса от ВК-1а до ВК-5;от ВК-5 до ул.К.Мар. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015 | 0,25 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 71 | Вод-д от ул.Свободы до ул.Колх.через уч.шк №4. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,17 | 100 |  |
| 72 | Вод-д по ул.Строит. от ул.Свердл.до 1 микр-на от ВК-1 до ВК-5;от ВК-5 до ВК-18. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,20 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,99 |  |  |
| 73 | Вод-д по ул.Свердл. (ВК-25) до мясокомбината (ВК-18). |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,41 | 100 |  |
| 74 | Вод-д от Магистр.вод-да 1 и 2 микр-на (угол сада) до стар.врезки с ул.Московс.застава (мясокомб-та). |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,46 | 100 |  |
| 75 | Вод-д по ул.Трудовой от ул.Тул.ш. до ул.Садов.и далее вкл.пр.Трудов.и Первомайс. по ул.Парк. от ВК-1а до Тул.ш.;по Труд.пр. до д.№2 по Первом.пр. до ВК-3;от ВК-3 до колон.д.№3. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,50 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 76 | Вод-д по ул.Парковой до ул.Толстого и до ул.Декабр.от ВК-4 до ВК-16;от ВК-1 (ул.Декабр) до ВК-1 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,46 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 77 | Вод-д по ул. Первомайс.от ул.Ленингр.до Парков.ВК-3; от ВК_7 до ул.Тул.ш. на колонку. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,16 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 78 | Вод-д по ул.Московск.застава от ул.Свердл. до ул.Ломон. От ВК-4 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-3 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,71 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |
| 79 | Вод-д от СКВ №12 до ул.Красноармейской |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,81 | 100 |  |
| 80 | Вод-д проход. по около терр.ТП-62 Тулэнерго от ул.Строит.до конца территории. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,31 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,31 |  |  |
| 81 | Вод-д от колодца в овраге (на лин.от скв№12 до ул.Первомайс.) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,52 | 100 |  |
| 82 | Вод-д от колодца над оврагом на лин.от скв №12 до ул.Лесной |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,68 | 100 |  |
| 83 | Вод-д по ул.Чехова от ул.Садовой до ул.Парковой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 84 | Вод-д по ул.Школьной от ул.Тул.ш. до Школьн.проезда |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,10 | 100 |  |
| 85 | Вод-д от шк № 6 до ул.Красноарм.; |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 86 | Вводы в дома з-да СК в кв.№25; . |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,18 | 100 |  |
| 87 | Вод-д по ул.Береговой от Дубик.водовода проходящего по ул.Дачной |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,05 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,10 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 | 100 |  |
| 88 | Вод-д по Больн.пр.от новой поликлиникидо ул. Дачная |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,23 | 100 |  |
| 89 | Вод-д по Детск.самот.больн.от горполик-ки до резерв.на терр.горбол. От СК-1 до ПГ-2. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,46 | 100 |  |
| 90 | Вод-д Профтехучил.по ул.Парков. от ул.Октябр. ул.Школьной от ул.Ленинград (от ВК-12 до ВК-9 и от ВК-9 до ВК-1) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,54 | 100 |  |
| 91 | Вод-д по ул.Декабристов |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,31 | 100 |  |
| 92 | Наружн.вод-д к Универмагу по ул.Советской от ул.Словац.восст.до ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 93 | Вод-д от з-да АБ по ул.Сверд. от ул.Орловск. до врезки на з-д АБ. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,53 | 100 |  |
| 94 | Вод-д по ул.Толстовск.пр. от ул.Толстого до ул.Чехова |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,16 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 | 100 |  |
| 95 | Вод-д по ул.Парковой от ул.Школьной до ул.Тольстого |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,29 | 100 |  |
| 96 | Вод-д Пивзавода (внеш.сети вод-да по ул.Парковой от ул.Окт.до врезки на терр.з-да. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,62 | 100 |  |
| 97 | Вод-дные линии по ул.Слов.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 98 | Вод-д от КС-8 до ул.Чернышев.от КС-8 до ВК-1 по ул.Ленинград.;от ВК-1 до ВК-6 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 1,91 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 | 100 |  |
| 99 | Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожил.в/з от нас.ст. до СК-79 и от нас.ст. до СК-80 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 100 | Вод-д на терр. нас.ст.3-го под. Пожил. в/з от СК-49 до КД-1 и от СК-55 до КД-4 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 101 | Вод-д на тер. Нас.ст.3-го под. Пожил в/з от СК-58 до ввода в хлораторную. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,07 | 100 |  |
| 102 | Ввод в хлорат.на терр. Нас.ст.3-го под.Пожил.в/з |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 103 | Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожил.в/з от нас.ст. от ввода в хлорат.до КД-1 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,14 | 100 |  |
| 104 | Вод-д на терр.нас.с.2-го под. от вводов до резервуаров;от СК-36 до резерв;от СК-33 до рез;от СК-1 до нас.ст.;от К-1 до рез.от К-2 до резервуаров. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-564/1 от 05.06.2015 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 105 | Вод-д Автовокзала |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,36 | 100 |  |
| 106 | Вод-д по ул.Чернышевского |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,28 | 100 |  |
| 107 | Вод-д по ул.Лермонтова от ателье "Силуэт" от ПГ-1 до СК |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,17 | 100 |  |
| 108 | Вод-д по ул. Новик и Орловск. от нас.ст.3-го под. Пож.в/заб. до ул.Лерм.до ВК-3;от ВК-8 до ВК-3 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,30 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |
| 109 | Вод-ая линия по ул.Орловской от ул.Лермонтова до врезки на кооп.дом по ул. Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,18 | 100 |  |
| 110 | Вод-д по ул.Совхозной. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,10 | 100 |  |
| 111 | Вод-дная лин.от нас.ст.3-го под.по ул.Красноарм. ул.Комсом. до ул.Свердл. от ВК-1 до ВК-13;от ВК-13 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-19 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,62 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,51 |  |  |
| 112 | Вод-д по ул.Набережной (на колонку) от Красной площади |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 113 | Вод-д по ул.К.Маркса (на колонку за переездом) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 114 | Вод-д по ул.Черкесской (на колон) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 115 | Вод-д по ул.Горького от ул.Комсом. до ул.Тургенева |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,25 | 100 |  |
| 116 | Вод-д по ул.Землянского |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,13 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 117 | Вод-д по ул.Маяковск. от ул.Октябр. до ул.Черныш. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,39 | 100 |  |
| 118 | Вод-д по ул.Садовой (от ул.Толстого до тупика) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 119 | Вод-д по ул.Мендел.от ВК-2 до ВК-14; отВК-14 до ВК-2 |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,43 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
| 120 | Вод-д по ул.Интернациональной от ВК-2 до ВК-7 |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,34 | 100 |  |
| 121 | Водопровод /перекладка/ по ул.Окт.от ул.Парков. до повор.на химтех. |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,15 | 100 |  |
| 122 | Вод-д по ул.Сверд.(от в-дов на ТЭЦ до повор.на пожарку) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,38 | 67,5 |  |
| 123 | Вод-д по ул.Комсом. (от перекр.с ул.Красноарм.до в-да в овраге) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,52 | 100 |  |
| 124 | Вод-д по ул.Тульской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,15 | 100 |  |
| 125 | Вод-д по ул.Полевая |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,36 | 94,6 |  |
| 126 | Вод-д по ул.Зеленая; от ПГ-3 до ул.Полевой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,17 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
| 127 | Вод-д по ул.Бунина |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,16 | 100 |  |
| 128 | Вод-д по ул.Полевая до врезки в существ.колодец Ю-З.р. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,03 | 100 |  |
| 129 | Вод-д по ул.Советская от ВК-1 (напротив д.10) до ВК-1 сущ. по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 130 | Вод-д по ул.Советской от ВК-7 до ВК-1 сущ.до ул.Словацк.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 131 | Перекладка вод-да по ул.Ленинград. от ул.Октябр.до ул.Жуковск. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,19 | 97,3 |  |
| 132 | Вод-д по ул.Свободы от д №27 до д №45 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,21 | 100 |  |
| 133 | Водопроводные сети по ул. Заводской (от ПГ-29 до врезки на ПО "Печатник") |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 134 | Водопроводные сети по ул. Свердлова (до врезки на военный комиссариат) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-783/1 от 24.08.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 135 | Наружние сети водопровода по ул. Ленинградской (от КНС ОАО "ЕМСК") |  |  | 71-71-08/014/2014-810 от 14.08.2014 | 0,97 | 100 |  |
| 136 | Водопровод по ул. Республика |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015 | 0,38 | 25 |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 137 | Внутрикварт.вод-д от ул.Шлих. до д/с 14;от ВК-47(ввода на апт.до шк.8/до д/с 2-ой ввод |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,10 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 138 | Внутрикварт.вод-д на д/с 15 |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,10 | 100 |  |
| 139 | Внутрикварт.сети вод-да Ю-З.р-на от ВК-14 до ВК-13;отВК-15 до ВК-13;отВК-13 до ВК-12;отВК-12 доВК-11;отВК-11доВК-10;от ВК-10 до фек.нас.ст.;от ВК-10 до ВК-9;от ВК-9 до ВК-8; |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,08 |  |  |
| 140 | Внутрикварт.вод-д больничного городка |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,12 | 81 |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,87 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 141 | Внутрикварт.вод-д от ул.Садовая до ул.Ленингр.(кв.85) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,14 | 100 |  |
| 142 | Внутрикварт.вод-д Юго-запад.жилого р-на |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,15 | 100 |  |
| 143 | Внутрикварт.вод-д БХТ |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,91 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 | 100 |  |
| 144 | Внутрикварт.вод-д по ул.Полевая до ул.Зеленая |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,21 | 100 |  |
| 145 | Внутрикварт.вод-д по ул.Тульской (ВК-2) до ВК-3 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,07 | 75,2 |  |
|  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |
| 146 | Внутрикварт.вод-д от ВК-5 до ВК-4 (Ю-з р-н) |  |  |  | 0,11 | 100 |  |
| 147 | Внутрикв.вод-д по ул.Свобода |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,21 | 100 |  |
| 148 | Ефремовский ЕХТТ |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,34 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 149 | Внутрикв.вод-д до МПЦ "Октябрьский" |  |  |  | 0,05 | 100 |  |
| 150 | Водопроводные сети МСЧ по ул.Словацкого восстания |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,27 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10 |  |  |
| 151 | Внутрикв.вод-д Каток по ул.Моск.заст. /пост № 394 от 27.04.02 ост ст. 578 руб/ |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 152 | Внутриквартальный водопровод ДК "Химик" /догов передачи № 2 от 25.03.03 г./ |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 153 | Наружные сети водопровода по ул. Ленинградская д 118-120 /пост № 1199 от 30.10.02 ост ст. 480 руб/ |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,09 | 69,9 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 154 | Внутриквартальный вод-д к Зданию администрации, Свердлова,43 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,10 | 100 |  |
| 155 | Домовые вводы по ул.К.Маркса д №№ 6,9,13а, 19, 29, 52, 58, 78, 30 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,07 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 156 | Домов.ввод по ул.Сверд.д.14 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 157 | Дом.ввод.по ул.Красноарм,д.2 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,09 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 158 | Дом.вводы по ул.Гоголя д.№21 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 159 | Дом.вводы по ул.Тургенева д.№№18, 21,22,23,24,26,28, 30 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,07 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 160 | Дом.вводы по ул.Комсом.д.№114,116,38 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 161 | Дом.вводы по ул.Ленина д.№ 4"а", 35, 48, 63а |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 162 | Дом.вводы по ул.Словац.вос.д.№11,13,28б |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 163 | Дом.вводы по ул.Ломоносова д.№37а,13 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 164 | Дом.вводы по ул.Орловск.д.№2 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 165 | Дом.вводы по ул.Короткова д.№2/84,10,4 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 166 | Дом.вводы по ул.Воронежское ш.д.№4а |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,17 | 100 |  |
| 167 | Дом.вводы по ул.Горького д.№35 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 168 | Дом.вводы по ул.Свободы д.№29,33 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 169 | Дом.вводы по ул.Кр.площ.д.3 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 170 | Дом.вводы по ул.Тул.ш.д№24,81,87,91 |  |  | №71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 171 | Дом.вводы по ул.Короткова д.№10 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,20 | 100 |  |
| 172 | Ввод в здание Химтех.(по ул.Ленина_ д.№27/41) |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 173 | Вводы на колонку (включая ввод на колонку в квартале №43 ,кроме ввод на кол. ул. Черкесская, ул. Набережная и ул. К.Маркса) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,26 | 100 |  |
| 174 | Дом.вводы по ул.Химиков д.№5 |  |  |  | 0,06 | 100 |  |
| 175 | Дом.вводы по Больн.пр. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,07 | 100 |  |
| 176 | Дом.ввод на д.№7 ул.Корот.(горисп.) |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 177 | Дом.вводы на д.№29,31 по ул.Строит. |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,08 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 178 | Дом.вводы на д.№33,35 по ул.Строит. |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,08 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 179 | Дом.вводы на д.№37,39 по ул.Строит. |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 180 | Дом.ввод на д.№41 ул.Строит. |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,03 | 100 |  |
| 181 | Дом.ввод на д.№43 ул.Строит. |  |  |  | 0,03 | 100 |  |
| 182 | Дом.ввод на д.№6 ул.Мира |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,03 | 100 |  |
| 183 | Дом.ввод на д.№11 ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 184 | Дом.ввод на д.№5 ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 185 | Дом.ввод на д.№3 ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 186 | Дом.ввод на д.№1 ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 187 | Дом.ввод на д.№1 ул.Шлихтера |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 188 | Дом.ввод на д.№2 ул.Шлихт. (жен.общ) |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 189 | Дом.ввод на д.№3 ул.Шлихт. (спец.коменд) |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,00 | 100 |  |
| 190 | Дом.ввод на д.№22 ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,09 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 191 | Дом.ввод на д.№21 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 192 | Дом.ввод на д.№23 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 193 | Дом.ввод на д.№20 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 194 | Дом.ввод на д.№7 ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 195 | Дом.ввод на д.№41 ул.Дружбы |  |  |  | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 | 100 |  |
| 196 | Дом.ввод на д.№22а ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,19 | 100 |  |
| 197 | Дом.ввод на д.№12 ул.Дружбы |  |  |  | 0,02 | 100 |  |
| 198 | Дом.ввод на д.№113 ул.Тул. Ш |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 199 | Дом.ввод на д.№9,11 ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,10 | 100 |  |
| 200 | Дом.ввод на д.№1 ул.Газовая |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 201 | Дом.ввод на д.№2 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,07 | 100 |  |
| 202 | Дом.ввод на д.№8 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 203 | Дом.ввод на д.№10 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,05 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 204 | Дом.ввод на д.№3 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,09 | 100 |  |
| 205 | Дом.ввод на д.№27 ул.Черныш |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,14 | 100 |  |
| 206 | Дом.ввод на д.№ 30а ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 207 | Дом.ввод на д.№4 ул.Лесная |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 208 | Дом.ввод на д.№58 ул.Комсом |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 209 | Дом.ввод на д.№37 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 210 | Дом.ввод на д.№37а ул.Строит |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,15 | 100 |  |
| 211 | Дом.ввод на д.№28 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 212 | Дом.ввод на д.№18 ул.Слов.вос |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 213 | Дом.ввод на д.№111 ул.Тул. Ш (дом ОМЗ) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 214 | Дом.ввод на д.№ 6 ул.Короткова (д.элев) |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 215 | Дом.ввод на д.БХЗ (средн) ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 216 | Дом.ввод на д.№1 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,02 | 100 |  |
| 217 | Дом.ввод на д.№17 ул.Москов. Застава |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 218 | Дом.ввод на д.№19 ул.Москов. Застава |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 219 | Дом.ввод на д.№39 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 220 | Дом.ввод на д.№41 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 221 | Дом.ввод на д.№37 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 222 | Дом.ввод на д.№53 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 223 | Дом.ввод на д.№45 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 224 | Дом.ввод на д.№55 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 225 | Дом.ввод на д.№36 ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 226 | Дом.ввод на д.№26 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 227 | Дом.ввод на д.№8 ул.Тул.шос |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 228 | Дом.ввод на д.№29 ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 229 | Дом.ввод на д. №30 ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 230 | Дом.ввод на д.№33 ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 231 | Дом.ввод на д. №27 ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 232 | Дом.ввод на д. №16 ул.Гоголя |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 233 | Дом.ввод на дет/комб по ул.Комс (з/да АБ) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 234 | Дом.ввод на д/с ул.Горького д.54 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,10 | 100 |  |
| 235 | Дом.ввод на д.№4б ул.Дачной |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 236 | Дом.ввод на д.№15 ул.Чернышевского |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 237 | Дом.ввод на д.№36 ул.Ломонос |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 238 | Дом.ввод на 2 общ.по ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 239 | Дом.ввод на д.№7 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,09 | 100 |  |
| 240 | Дом.ввод на д №5 ул.Менделеева |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,02 | 100 |  |
| 241 | Дом.ввод на д. №1/2 ул.Менд |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,04 | 100 |  |
| 242 | Дом.ввод на д. №4 ул.Интернацион. |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,13 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 | 100 |  |
| 243 | Дом.ввод на д. №37 ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 244 | Дом.ввод на 9-тиэт. д. №47 ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,14 | 100 |  |
| 245 | Ввод на д/с №10 ул.Лермонт |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 246 | Ввод на д/с №9 ул.К.Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,10 | 100 |  |
| 247 | Ввод на шк.№1 ул.К.Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 248 | Ввод на шк.№2 ул.Тургенева |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 249 | Ввод на шк.№3 ул.Тул.шоссе |  |  |  | 0,09 | 100 |  |
| 250 | Ввод на шк.№4 ул.Слов.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,14 | 100 |  |
| 251 | Ввод на шк.№5 ул.Строителей |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,13 | 100 |  |
| 252 | Ввод на шк.№6 ул.Красноарм. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 253 | Ввод на шк.№7 ул.Ленинград. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,17 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 254 | Ввод на шк.№8 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 255 | Ввод на шк.№9 ул.Красноармейская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,26 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,13 |  |  |
| 256 | Ввод на шк.№10 на Ю-З.р-не |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,06 | 100 |  |
| 257 | Ввод на вечерную шк.по ул.Комсомольская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 258 | Ввод нв вспомог.шк.по ул.Свободы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,12 | 100 |  |
| 259 | Дом.ввод на д.№ 6 по ул.Интернациональная |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 260 | Дом.ввод на ст.юн.тех.(ул.Слов.восст.) |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 261 | Ввод на фильмотеку (терр.вечер.шк.) |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 262 | Ввод на д.№74/13 по ул.Газовой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 263 | Ввод на д.№21 по ул.Газовой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 264 | Ввод на д.№95 по ул.Садовая |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 265 | Ввод на д.№ 28 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 266 | Ввод на д.№ 62 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 267 | Ввод на д.№42 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 268 | Ввод на д.№17/9 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 269 | Ввод на д.№32 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 270 | Ввод на д.№22 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 271 | Ввод на д.№53 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,25 | 100 |  |
| 272 | Ввод на д.№44 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 273 | Ввод на д.№85,87,89,91 по ул.Тульское ш. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 274 | Ввод на д.№81,83 по ул.Тул.шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 275 | Ввод на д.№ 8а по ул.Тул.шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 276 | Ввод на д.№ 16 по ул.Тульское шоссе. |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 | 100 |  |
| 277 | Ввод на д.№ 34 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 278 | Ввод на д.№ 30 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 279 | Ввод на д.№ 32 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,07 | 100 |  |
| 280 | Ввод на д.№ 8 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 281 | Ввод на д.№49 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,13 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 282 | Ввод на д.№ 4,6 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 283 | Ввод на д.№ 46 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 284 | Ввод на д.№ 54 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 285 | Ввод на д.№ 21 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 286 | Ввод на д.№ 34 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 287 | Ввод на д.№ 14 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 288 | Ввод на д.№ 21 по ул.Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 289 | Ввод на д.№ 24 по ул.Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 290 | Ввод на д.№ 16 по ул.Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 291 | Ввод на д.№ 76,78 по ул.Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-780/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 292 | Ввод на д.№ 4 по ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 293 | Ввод на д.№18 по ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 294 | Ввод на д.№15 по ул.Красная площадь |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 295 | Ввод на д.№13а по ул.Красная площадь |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,00 | 100 |  |
| 296 | Ввод на д.№44 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 297 | Ввод на д.№ 3 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 298 | Ввод на д.№ 8 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 299 | Ввод на д.№ 31 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 300 | Ввод на д.№ 29 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,00 | 100 |  |
| 301 | Ввод на д.№ 5 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 302 | Ввод на д.№6 по ул.Лесная |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 303 | Ввод на д.№ 7 по ул.Газовой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 304 | Ввод на д.№ 1 по ул.Школьная |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 305 | Ввод на д.№ 35 по ул.Свободы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 306 | Ввод на д.№ 49 по ул.Ленинградской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 307 | Ввод на д.№2/84 по ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 308 | Ввод на д.№ 10 по ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 309 | Ввод на д.№ 6 по ул.Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 310 | Ввод на д.№ 93 по ул.Ленинградской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 311 | Ввод на д.№ 87 по ул.Ленинградской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 312 | Ввод на д.№ 85 по ул.Ленинградской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 313 | Ввод на д.№ 25 по ул.Чернышевского |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 314 | Ввод на д.№ 98 по ул.Садовая |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 315 | Ввод на д.№ 100 по ул.Садовая |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 316 | Ввод на д.№15/102 по ул.Газовой |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 317 | Ввод на д.№ 95 по ул.Ленинградской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 318 | Ввод на д.№ 116 по ул. Ленингр. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 319 | Ввод на д.№ 114 по ул.Ленинградская |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 320 | Ввод на д.№ 12 по ул.Интернациональная |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,05 | 100 |  |
| 321 | Ввод на д.№ 14 по ул.Интернациональная |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,05 | 100 |  |
| 322 | Ввод на д.№ 16 по ул.Интернационая |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,05 | 100 |  |
| 323 | Ввод на 2 здания СПТУ-36 по ул.Ленина |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,13 | 100 |  |
| 324 | Ввод на 120-кв.д. по ул.Комсомольская-Короткова д.78 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 325 | Ввод на 60-кварт.д. с ломбар. по ул.Дружбы №4 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 326 | Ввод на ж.д. № 19 /120 кв/ ул.Газовой (РСУ) |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 327 | Ввод на д.№ 6 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 328 | Ввод на д.№ 13 по ул.Менделеева |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 329 | Ввод на д.№ 6 ул.Дачная (БХЗ) |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,11 | 100 |  |
| 330 | Ввод на д.№ 2 ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 331 | Ввод на д.№80 ТЭЦ ул. Комсомсомольск (рядом с шк.9) |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 332 | Ввод на д.№ 134 по ул.Комсом. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-779/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 333 | Ввод на д.№ 4 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 334 | Ввод на д.№ 19 по ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,02 | 100 |  |
| 335 | Ввод на д.№ 17 по ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 336 | Ввод на д.№ 15 по ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 337 | Ввод на д.№ 13 по ул.Дружбы |  |  | 71-71-08/009/2014-367 от 11.04.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 338 | Ввод на д.№ 13 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 339 | Ввод на д.№ 15 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 340 | Ввод на д.№ 17 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 341 | Ввод на д.№ 51 по ул.Строителей |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 342 | Ввод на д.№ 53 по ул.Строителей |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 343 | Ввод на д.№ 55 по ул.Строителей |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 344 | Ввод на д.№ 8 по ул.Химиков |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 345 | Ввод на д.№ 7 по ул.Химиков |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 346 | Ввод на д.№6 по ул.Химиков |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 347 | Ввод на д.№ 35 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 348 | Ввод на д.№ 39 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 349 | Ввод на д.№ 43 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 350 | Ввод на д.№ 47 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 351 | Ввод на д.№ 45 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 352 | Ввод на д.№ 51/4 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 353 | Ввод на д.№ 10 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 354 | Ввод на д.№ 3 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 355 | Ввод на д.№ 12 по ул.Тульское шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 356 | Ввод на д.№ 10 по ул.Тульское шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 357 | Ввод на д.№ 18 по ул.Тульское шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 358 | Ввод на д.№ 20 по ул.Тульское шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 359 | Ввод на д.№ 22 по ул.Тульское шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 360 | Ввод на д.№ 1 по ул.Химиков |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 361 | Ввод на д.№ 2 по ул.Химиков |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 362 | Ввод на д.№ 3 по ул.Химиков |  |  | 71-71-08/009/2014-574 от 06.05.2014 | 0,01 | 100 |  |
| 363 | Ввод на д.№ 16 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 364 | Ввод на д.№ 14 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 365 | Ввод на д.№ 18 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 366 | Ввод на д.№ 24 по ул.Дружбы |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 367 | Ввод на д.№ 1 по ул.Мира |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 368 | Ввод на д.№ 31 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 369 | Ввод на д.№ 50 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 370 | Ввод на д.№ 46 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 371 | Ввод на д.№ 33 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 372 | Ввод на д.№ 48 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,12 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 373 | Ввод на д.№ 15 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 374 | Ввод на д.№ 25 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 375 | Ввод на д.№ 48 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 376 | Ввод на д.№ 26 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 377 | Ввод на д.№ 17а по ул.Словац.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 378 | Ввод на д.№ 24 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,08 | 100 |  |
| 379 | Ввод на д.№ 20 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 380 | Ввод на д.№ 18 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 381 | Ввод на д.№ 24 по ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 382 | Ввод на д.№ 22 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 383 | Ввод на д.№8 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 384 | Ввод на д.№ 46 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 385 | Ввод на д.№ 23 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 386 | Ввод на д.№ 72 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 387 | Ввод на д.№ 24 по ул.Словац.восстания |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 388 | Ввод на д.№ 22 по ул.Словац.восстания |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 389 | Ввод на д.№ 29/26 по ул.Словац.восстания |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 390 | Ввод на д.№ 27 по ул.Словац.восстания |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 391 | Ввод на д.№ 49 по ул.Горького (Вымпел) |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 392 | Ввод на д.№ 13 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 393 | Ввод на д.№ 79 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,07 | 100 |  |
| 394 | Ввод на д.№ 59 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 395 | Ввод на д.№ 3 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |
| 396 | Ввод на д.№ 5 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 397 | Ввод на д.№ 7 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 398 | Ввод на д.№ 34 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 399 | Ввод на д.№ 36 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 400 | Ввод на д.№ 38 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 401 | Ввод на д.№27/40 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 402 | Ввод на д.№ 25/11 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 403 | Ввод на д.№ 34 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 404 | Ввод на д.№ 47 по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 405 | Ввод на д.№ 51 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 406 | Ввод на д.№75 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 407 | Ввод на д.№ 77 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 408 | Ввод на д.№ 81 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 409 | Ввод на д.№ 2а по ул.Орловская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 410 | Ввод на д.№ 53 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 411 | Ввод на д.№ 57 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 412 | Ввод на д.№ 61 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 413 | Ввод на д.№ 63 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 414 | Ввод на д.№ 64 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 415 | Ввод на д.№ 65 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 416 | Ввод на д.№ 66 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 417 | Ввод на д.№ 67 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 418 | Ввод на д.№71 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,08 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 419 | Ввод на д.№ 73 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 420 | Ввод на д.№ 68 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 421 | Ввод на д.№ 70 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 422 | Ввод на д.№ 86 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 423 | Ввод на д.№ 88 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 424 | Ввод на д.№ 78 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 425 | Ввод на д.№ 19 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 426 | Ввод на д.№ 20 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 427 | Ввод на д.№ 21 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 428 | Ввод на д.№ 23 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 |  |  |
| 429 | Ввод на д.№ 26 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 430 | Ввод на д.№ 28 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,13 | 100 |  |
| 431 | Ввод на д.№ 32 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,10 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 432 | Ввод на д.№ 38 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 433 | Ввод на д.№ 40 по ул.Словац.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 434 | Ввод на д.№ 42/28 по ул.Слов.восст. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 435 | Ввод на д.№ 76 по ул.Комсомольской |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 436 | Ввод на д.№130 по ул.Комсомольс. |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 437 | Ввод на д.№79 по ул.Комсомольс. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 | 0,02 | 100 |  |
| 438 | Ввод на д.№ 83 по ул.Комсомольс. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,07 | 100 |  |
| 439 | Ввод на д.№42 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 440 | Ввод на д.№ 69 по ул.Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 441 | Ввод на д.№ 76 по ул.Горького |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 442 | Ввод на д.№ 17 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 443 | Ввод на 9-ти этаж.д.№ 81 по ул.Комсомольс. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 444 | Ввод на д.№ 85 по ул.Комсомольс. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 445 | Ввод на д.№ 128 по ул.Комсомольс. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-499/1 | 0,02 | 100 |  |
| 446 | Ввод на д.№ 132 по ул.Комсом. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-499/1 | 0,01 | 100 |  |
| 447 | Ввод на д.№5 по ул.Красн.площ. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 448 | Ввод на д.№ 17 по ул.Энтузиастов |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 449 | Ввод на д.№ 21 по ул.Энтузиастов |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,05 | 100 |  |
| 450 | Ввод на д.№47 по ул.Короткова |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 451 | Ввод на д.№ 4 по ул.Советская |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-782/1 | 0,01 | 100 |  |
| 452 | Ввод на д.№ 8 по ул.Советская |  |  |  | 0,02 | 100 |  |
| 453 | Ввод на д.№ 9 по ул.Советская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 454 | Ввод на д.№ 10 по ул.Советская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 455 | Ввод на д.№ 11 по ул.Советская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 456 | Ввод на д.№ 13 по ул.Советская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 457 | Ввод на д.№ 121 по ул.Тульск.ш. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 458 | Ввод на д.№ 19 по ул.Гоголя |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 459 | Ввод на д.№ 119 кв.2 по ул.Тул..ш.;кв.№1 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 460 | Ввод на д.№ 29/26 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/0141/2015-499/1 от 29.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 461 | Ввод на 74кв. д.№15 по ул.Энтузиастов |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 462 | Ввод на здание Госбанка по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 463 | Ввод на д.№ 3 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 464 | Ввод на д.№ 5 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 465 | Ввод на д.№14 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 466 | Ввод на д.№15 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 467 | Ввод на д.№ 4 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 468 | Ввод на д.№ 6 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 469 | Ввод на д.№ 14 по ул.Орловская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 470 | Ввод на д.№ 10 по ул.Орловская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 471 | Ввод на д.№ 6а по ул.Орловская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,00 | 100 |  |
| 472 | Ввод на д.№ 6 по ул.Орловская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 473 | Ввод на д.№ 1 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 474 | Ввод на д.№ 8 по ул.Ломоносова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 475 | Ввод на д.№ 21/2 по ул.Некрасова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 476 | Ввод на д.№ 6 по ул.Ленина |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 477 | Ввод на д.№ 5 по ул.Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 478 | Ввод на кинотеатр "Комета" |  |  |  | 0,06 | 100 |  |
| 479 | Ввод на д.№ 45 по ул.Маяковского |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 90,2 |  |
| 480 | Ввод на д.№ 8а по ул.Химиков |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 481 | Ввод на д.№ 89а,89б,89в по ул.Ленинградской |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,12 | 100 |  |
| 482 | Ввод на 69 кв. д. по ул.Красноарм. |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 483 | Ввод на д.№ 81 по ул.Красноарм.-Комсом. |  |  |  | 0,01 | 100 |  |
| 484 | Ввод на д.№ 15 по ул.Советская |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 485 | Библиотека по ул.Лермонтова |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 486 | Ввод на д/с № 3 по ул.Комсомол. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,17 | 100 |  |
| 487 | Ввод на д/с № 4 по ул.Сверд.д.55 |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 488 | Воопроводные сети д/с № 4 по ул.Сверд.д.55а |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 489 | Ввод на д/с № 6 по ул.Химик.д.9 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,06 | 100 |  |
| 490 | Ввод на д/с №8 по ул.Дружбы д.27 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-498/1 от 29.05.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 491 | Ввод на д/с № 1 по ул.Слов.вос. |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,04 | 100 |  |
| 492 | Ввод на ДХШ ул.Садовая д.68 /пост № 473 от 22.05.02 ост ст. 687 руб/ |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 493 | Ввод на д/с № 5 по Тульск.ш. /пост №97 от 08.02.02 ост ст. 537 руб/ |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 494 | ввод на д.27 по ул. Карла Маркса |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 495 | ввод на Здание администрации, Свердлова,43 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,00 | 100 |  |
| 496 | ввод на д.№43 А по ул. Свердлова |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-781/1 от 24.08.2015 | 0,02 | 100 |  |
| 497 | ввод на д.№23 по ул. Свободы |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-778/1 от 24.08.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 498 | ввод на дом № 26 по Тульскому шоссе |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,01 | 100 |  |
| 499 | ввод на МДОУ №7 по ул. Ленина, д. 36 "А" |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-632/1 от 04.12.2015 | 0,03 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 500 | ввод на МДОУ № 13 по ул. Садовая, д.10 |  |  | 71-71/008-71/008/011/2015-777/1 от 24.08.2015 | 0,09 | 100 |  |
| 501 | ввод на мдоу № 16 по ул. Дружбы, д.10 |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,03 | 100 |  |
| 502 | ввод на МДОУ № 17 по Тульскому шоссе, д.12 "А" |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-475/2 от 25.05.2015 | 0,14 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |
| 503 | вво на МДОУ № 18 поул. Ломоносова, д.42 "А" |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,05 | 100 |  |
| 504 | ввод на МДОУ № 19 им. Монтесори по ул. Менделеева, д.4 |  |  | 71-71-08/009/2014-366 от 11.04.2014 | 0,07 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| 505 | ввод на МДОУ № 21 по ул. Ленина, д.27 "А" |  |  | 71-71/008-71/008/021/2015-636/1 от 04.12.2015 | 0,11 | 100 |  |
| 506 | Водовод от насосной станции 3 подъёма до Ефрем. ТЭЦ |  |  | № 71-АД131005 от 08.05.2014 г. | 4,81 |  |  |
| 507 | Водопроводная сеть Богово |  |  | №71:08:000000:2414-71/008/2018-1 от 26.11.2018 | 2,87 | 0 | 0 |
| 508 | Водопроводная сеть парка Бунина |  |  | № 71:27:000000:7339-71/008/2018-1 от 28.11.2018 г. | 0,51 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 161,46 | 97 | 153,4 |

Водозаборы

Собственник муниципальное образование город Ефремов

Обслуживающая организация МУП «ВКХ»

Лицензия на водопользование 1036/ТУЛОО620ВЭ от 27.11.2015 г., срок действия - до 01.07.2027 г.

| № п/п | Наименование | Адрес | Пояснения |  | Год постройки | % износа | Количество скважин, ед |  | Производительность, м3/час |  | Кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел | Наличие зон санитарной охраны в соотвествии с проектом (да/нет) | Наличие 2-ого ввода по электроснабжению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № и дата выдачи свидетельства о регистрации права собственности | наличие записи в реестре МО |  |  | всего | в работе | проектная | фактическая |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Дубиковский водрозабор | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  |  | 1963 | 100% | 12 | 8 | 1581 | 459,48 |  | да |  |
| 1 | Артезианская скважина № 1 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-39/1 | 154 | 1993 | 100% | 1 | 1 | 175 | 152,25 | 2625 | да |  |
| 2 | Артезианская скважина № 2 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-41/1 | 157 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 175 | 140 | 2625 | да |  |
| 3 | Артезианская скважина №3 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  | 158 | 1965 | 100% | 0 | законсервирована | 60 |  |  | да |  |
| 4 | Артезианская скважина № 3а | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  | 198 | 1993 | 100% | 0 | законсервирована | 65 |  |  | да |  |
| 5 | Артезианская скважина № 4 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-42/1 | 159 | 1965 | 100% | 0 | не эксвплуатируется | 175 |  |  | да |  |
| 6 | Артезианская скважина № 5 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-45/1 | 160 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 225,1 | 2625 | да |  |
| 7 | Артезианская скважина № 6 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008/-71/999/001/2016-3421/2 | 161 | 1993 | 100% | 1 | 1 | 160 | 134,19 | 2625 | да |  |
| 8 | Артезианская скважина № 7 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики |  | 162 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 162,99 | 2625 | да |  |
| 9 | Артезианская скважина № 8 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/999/001/2016-3423/2 | 163 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 170,18 | 2625 | да |  |
| 10 | Артезианская скважина № 9 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-47/1 | 164 | 1964 | 100% | 1 | 1 | 160 | 53,7 | 2625 | да |  |
| 11 | Артезианская скважина № 10 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71/008-71/008/015/2015-49/1 | 165 | 1970 | 100% | 1 | 1 | 36 | 120 | 2625 | да |  |
| 12 | Артезианская скважина № 11 | Тульская область, г.Ефремов, д. Дубики | 71-71-08/013/2014-901 | 166 | 1970 | 100% | 1 | не эксвплуатируется | 160 |  |  | да |  |
|  | Пожилинский водозабор | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино |  |  | 1970 | 81% | 18 | 8 | 1366 | 480 |  | да |  |
| 13 | Артезианская скважина № 12 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-52/2 | 169 | 1976 | 81% | 0 | не эксвплуатируется | 54 |  |  | да |  |
| 14 | Артезианская скважина № 13 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008/018/2015-345/1 | 170 | 1976 | 100% | 0 | не эксвплуатируется | 36 |  |  | да |  |
| 15 | Артезианская скважина № 14 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-63/2 | 171 | 1967 | 81% | 0 | резервная | 56 |  |  | да |  |
| 16 | Артезианская скважина № 15 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-346/1 | 172 | 1976 | 81% | 0 | резервная | 184 |  |  | да |  |
| 17 | Артезианская скважина № 16 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-344/1 | 173 | 1976 | 81% | 0 | резервная | 123 |  |  | да |  |
| 18 | Артезианская скважина № 17 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-295/1 | 174 | 1976 | 81% | 1 | 1 | 65 | 180,47 | 1750 | да |  |
| 19 | Артезианская скважина № 18 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-61/2 | 175 | 1976 | 81% | 1 | 1 | 72 | 152,24 | 1750 | да |  |
| 20 | Артезианская скважина № 19 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-343/1 | 176 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 101 |  |  | да |  |
| 21 | Артезианская скважина № 20 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/015/2015-55/2 | 177 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 24 |  |  | да |  |
| 22 | Артезианская скважина № 21 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008/2014-359 | 178 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 36 |  |  | да |  |
| 23 | Артезианская скважина № 22 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-340/1 | 179 | 1976 | 100% | 0 | законсервирована | 90 |  |  | да |  |
| 24 | Артезианская скважина № 23 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-287/1 | 180 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 180 | 193,94 | 1750 | да |  |
| 25 | Артезианская скважина № 24 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-340 | 181 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 81 | 177,04 | 1750 | да |  |
| 26 | Артезианская скважина № 25 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-339 | 182 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 60,48 | 148,36 | 1750 | да |  |
| 27 | Артезианская скважина № 26 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-338 | 183 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 68,6 | 34,67 | 1750 | да |  |
| 28 | Артезианская скважина № 27 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-337/1 | 184 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 96,6 | 52,89 | 1750 | да |  |
| 29 | Артезианская скважина № 28 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71/008-71/008/018/2015-290/1 | 185 | 1976 | 76% | 1 | 1 | 34,9 | 114,6 | 1750 | да |  |
| 30 | Артезианская скважина № 29 | Тульская область, г.Ефремов, с. Пожилино | 71-71-08/009/2014-569 | 228 | 1976 | 76% | 0 | гидронаблюдательная |  |  |  | да |  |

| Характеристика водопроводных колодцев |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения | диаметр трубы | кол-во колодцев | деталировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | В-д от нас.ст III подъема до 1 микрорайона | 300 | 2 | ПГ-1шт, задвижки Д=300 мм -3шт.; врезка -1 |
| 2 | В-д от нас.ст I подъема (скв 186) через ул.Карла Маркса, двор шк №1 до ул. Комсомольской | 250 | 0 |  |
| 3 | В-д от н/ст 3-го подъема до развилки | 150 | 1 | задвижки Д=150мм -1шт., врезка 1 |
| 4 | В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн резервуара до н ст | 720 | 5 | задвижки-5шт. |
| 5 | В-д на тер н.ст III подъема Пожилинского в/з от напорн в-да до резервуара | 720 | 4 | задвижки- 4шт. |
| 6 | В-ды от н.ст 3-го подъема до ЮЗР (РВК-46 и РВК-2) | 350 | 9 | задвижки Д=350мм-14шт. |
|  |  | 350 |  |  |
| 7 | В-д по ул. Октябрьской от рощи /до поворота на ул. Чехова/ | 350 | 4 | задвижки Д=350мм-4 шт, ПГ-2,врезка1 |
| 8 | В-д /перекладка/ в р-не ЮЗР ул Менделеева | 700 | 3 | задвижки -3шт, врезки2 |
| 9 | Водовод от насосной ст. 3-го подъема до ЕТЭЦ | 500 | 8 | задвижки Д=300мм-17шт, врезки6 |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
| 10 | В-д Дубиковского водозабора от скв № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 до насосн ст. III подъема | 200 | 15 | Д=200мм-10шт; Д=250мм-1шт; Д=300мм-1шт; Д=350мм-2шт; Д=400мм-1шт |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 350 |  |  |
| 12 | Магистр водовод от ст. II подъема (Дубиковский в/з) до водонасосной ст III подъема (развилка) | 500 | 19 | ВК-1: задвижка Д=100мм-2шт; ВК-2: задвижка Д=200мм -1шт; ВК-3: вантуз Д=100-1шт. ; ВК-4:задвижка Д=100мм-1шт; Д=200 мм-1шт.; ВК-5: задвижка Д=200-3шт; водомер 200-1шт; ВК-6: задвижки Д=200мм-2шт; ВК-9: задвижка Д=600мм-1шт; Д=80мм-1шт; ВК-10: задвижка Д=100мм-1шт.;ВК-12: задвижкаД=200мм-1шт; ВК-13: задвижка Д=100мм-1шт; ВК-14:задвижка Д=600мм-2шт; Д=200мм-1шт; ВК-15:задвижка Д=600мм-2шт; ВК-16:задвижка Д=200мм-1шт; ВК-17,18,19 - задвижки Д=600мм-3шт. |
|  |  | 600 |  |  |
|  |  | 700 |  |  |
|  |  | 800 |  |  |
|  |  | 600 |  |  |
| 13 | В-д Пожилинского в/з от скважин 13-29 до КГН-1, КГН-2 | 125 | 35 | Задвижки Д=50мм-2шт; Д=80мм-1шт; Д=100мм-8шт; Д=150мм-5шт; Д=200мм-25шт; Д=250мм-1шт; Д=300мм-1шт; Д=350мм-5шт; Д=400мм-2шт; обратный клапан Д=200мм; вантуз Д=100мм -4мм. |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 250 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 350 |  |  |
|  |  | 400 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 14 | В-д самотечный от КГН-1 и КГН-2 до н.ст 2-го подъема | 500 | 0 |  |
|  |  | 600 |  |  |
| 15 | В-д от н/с II подъема Пожилинского водозабора до н/с III подъема | 700 | 15 | задвижки Д=200мм -7шт; Д=50мм-1шт.,вантуз Д=100мм-3шт; |
| 16 | Напорный в-д от скв №12 до скв №11 Пожилинского в/з | 100-200 | 0 |  |
| 17 | Водовод от гл. насосной ст. до трассы Москва-Воронеж | 100 | 2 | задвижка Д=100мм; 2 врезки |
| 18 | Магистральный водовод от камеры переключенияК-2(с. Дубики) до камеры разделения балансовой принадлежности на территории микрорайона "Южный" | 273 | 12 | задвижки Д=250мм -6шт; Д=50мм-4шт., Д=100мм-1шт, Д=80мм-1шт.; |
| 19 | Водопровод д.Дубики | 100 | 5 | ВК-1:задвижкаД=100мм-2шт.; ВК-2,3,4:колонки, вентиля Д=20мм-3шт., задвижка Д=50мм-2шт.;ВК-5-задвижкаД=50мм-1шт. |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 25 |  |  |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 20 | Водопровод д.Богово | 100 | 7 | ВК-1:задвижки Д=200мм -2шт, Д=100мм -1шт, Д=50мм-1шт; ВК-2: вентиль Д=25мм -1шт.; колонок-5шт, вентелей Д=20мм-5 шт. |
|  |  | 50 |  |  |
| 21 | Водопровод п.Красивый | 50 | 10 | ВК-1:задвижка Д=80мм-1шт.; ВК-2: задвижка Д=80мм - 1шт; ВК-3: ПГ-1шт; ВК-4: кран Д=32мм-1шт.; венлилей Д=20мм-6шт. |
| 22 | Водопроводные сети д.Медовая | 100 | 8 | ВК-1:задвижки Д=100мм -1шт ; ВК-2: задвижка Д=50мм -1шт.; ВК-3: задвижка Д=100мм -1шт; вентелей Д=25мм-1 шт.; ВК-4: вентелей Д=32 мм-1 шт.колонок-4шт, кранов Д=20мм-3 шт. |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 23 | Водопроводные сети п.Совхозный | 100 | 3 | ВК-1: ПГ-1шт; ВК-2: задвижкаД=100мм; ВК-3:задвижка Д=100мм-2шт; ВК-4:ПГ-1шт; колонки -3шт; краны Д=25-3шт. |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 24 | Водопроводная сеть микрорайона "Южный" | 50 | 17 | ВК-1:затвор Д=150мм-2шт, Д=200мм-3шт; водомер Д=150мм-1шт; Д=200мм -1шт.; вк-2: затвор Д=200мм-2шт; кран Д=50мм-1шт.; ВК-3:ПГ-1шт; задвижки Д=50-2шт; ВК-4: ПГ-1шт; затвор Д=200мм-1шт, задвижка Д=100мм-2шт; ВК-5: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-1шт.; ВК-6: ПГ-1шт,задвижка Д=200мм-1шт; ВК-7: ПГ-1шт., задвижка Д=100мм-1шт, ВК-8: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-1шт; ВК-9: ПГ-1шт, задвижка Д=200мм-1шт, кран3/4-1шт.; ВК-10: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-2шт;ВК-11: задвижка Д=80мм-1шт; Д=100мм-1шт; ВК-12: ПГ-1шт,задвижка Д=100мм-1шт.; ВК-13: ПГ-1шт.; ВК-14: ПГ-1шт, задвижка Д=100мм-1шт; ВК -15:задвижка Д=50-1шт.; ВК-16: задвижка Д=50мм-1шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 25 | Магистральный в-д 1 микрорайона /кольцевой/ ул. Мира,ул. Строителей | 150 | 43 | ПГ- 18 шт., задвижки Д=150 мм-16 шт, Д=200мм-7 шт, Д=250мм- 7шт, Д=300 мм-7 шт. |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 250 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
| 26 | Магистральный в-д 2 микрорайона /кольцевой/ ул. Дружбы, ул. Химиков, ул. Строителей | 200 | 36 | врезок-22, ПГ- 22 шт. задвижки Д=100мм-9 шт, Д=200 мм- 27шт. |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 27 | Магистральный в-д 3 микрорайона от ст. 3-го подъёма по ул. Тульское шоссе до ул. Химиков, от ПГ-4 до ул. Дружбы ВК-2 | 325 | 29 | врезок-7, ПГ-7шт. |
|  |  | 200 |  |  |
| 28 | Водопровод химтехникума (кольцо) от магистрального в-да 3-го микрорайона до опушки рощи.(ул.Ленингр. Октябрьск.) | 300 | 20 | ПГ-10 шт., задвижек -7шт.,врезок18 |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 29 | в/д от школы № 9; от ВК-18 до котельной школы; переход под дорогой по ул.Ленина | 200 | 9 | врезок-1, ПГ-5 шт |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 30 | Водопровод по ул.К.Маркса от ул. Красная площадь до врезки на элеватор от ВК-1 до Вк-2 и от Вк-29 до ВК-31 ; от ВК-7 до ВК-29; от ВК-34 до ВК-35 и от ВК-42 до ВК-44; | 75 | 42 | врезки-38, ПГ-8 шт, задвижки-21 шт: Д=50мм-3шт, Д=100мм- 13шт, Д=150мм-3шт, Д=76мм-1шт, Д=250мм-1шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 31 | Водопровод по ул. Свердлова от ул. Красная площадь до з-да СК От ВК-1 до ВК-18 от ул. Ленина до ВК-20; до ул.Словацкого восстания от ВК-29 до ЖБИ; от ПГ-1 до ПГ-6 ул Комсомольская | 100 | 35 | врезки-22 , ПГ - 4 шт,колонки- 4 шт, задвижки- 36 шт.: Д=150мм-5шт, Д=100 мм-23шт, Д=76мм-1шт, Д=50мм-4шт, Д=250мм-3шт. |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 32 | Водопровод по ул. Красноармейская от ул. Красная площадь до ул. Тульское шоссе от ВК-1 до ВК-2 и от ВК-15 до ВК-19; от ВК-2 до ВК-15; от ВК-18 до ВК-34. | 100 | 34 | врезок-35, ПГ-7шт, задвижек - 14шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 33 | Вод-д по ул.Гоголя от ул. Горького до ВК-7;от ВК-8 до ВК-10; отВК-7 до ВК-8 | 100 | 11 | врезок-8, колонок- 2шт, ПГ-3шт,задвижек- 4шт. |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 34 | Вод-д по ул Тургенева от ул.Красноармейская.до ул.К.Маркса и до ВК-10; от ВК-10 до ул.Красноармейская | 100 | 22 | врезок- 21 шт, колонок - 1шт, ПГ- 5шт, задвижек- 19 шт. |
|  |  | 150 |  |  |
| 35 | Вод-д по ул.Комсомейская от ул.Ломоносова до новой плотины от ВК_1 до ВК-7; от ВК-7 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-24; от ВК-24 до ВК-27; от ВК-1а до ВК-1. | 200 | 28 | врезок-20шт,колонок-8шт, ПГ- 11шт, задвижек-29шт. |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 50 |  |  |
| 36 | Вод-д по ул.Ленина от ул.Некрасова до развилки от ВК-27 до ВК-34 по ул.Красноармейская; от ВК-1 до ВК-11 и от ВК-17 до ВК-27;от ВК-11 до ВК-17. | 125 | 49 | врезок-44, ПГ- 9шт, |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
| 37 | Вод-д по ул.Словацкого восстания от ул.Некрасова до ул.Верхней до водоразб.колонки от ВК-5а до ул.Горького; от ВК-24 до ВК-26; от ВК-7а до ВК-8а от ВК-18 до ВК-24; от ВК-5а до ВК-7а; от ВК-26 до ВК-29; от ВК-1 до ВК-18. | 100 | 37 | врезок-24 шт, ПГ-8шт, задвижек- 36шт |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
| 38 | Вод-д по ул.Некрасова от ул.Ленина до ул.Орловская | 150 | 9 | врезок-10, колонок-2шт, ПГ-2шт, задвижки-11 шт. |
| 39 | Вод-д по ул.Ломоносова от ул.Комсомольская до ул.Орловская, от ул.Комсомольская до ВК-6 по ул.Ленина; от ВК-6 до ВК-15. | 150 | 14 | врезок-9,ПГ-4шт, задвижек-12шт. |
|  |  | 200 |  |  |
| 40 | Вод-д по ул.Орловская от ул.Ломоносова до ул.Некрасова от ВК-1 до ВК-4; от ВК-4 до ВК-5 | 100 | 3 | ПГ-2шт, врезок-3 |
|  |  | 150 |  |  |
| 41 | Вод-д от ул.Некрасова до ул.Успенского (по коллект.) по ул.Успенского до элеватора | 150 | 13 | врезок-4, ПГ-5шт, задвижек-8шт. |
| 42 | Вод-д по ул.Советская от ул.Словацкого восстания до ул.Новик от ВК-4 до ВК-12; от ВК-29 (ул.Ленина) до ВК-4. | 100 | 11 | врезок-13, ПГ-2шт,задвижек-5шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 43 | Вод-д по ул.Новик от ул.Горького до ул.Советская от ВК-5 до ВК-8. | 100 | 12 | врезок-11, ПГ-2шт. |
|  |  | 150 |  |  |
| 44 | Вод-д по ул.Короткова от ул.Комсомольская до МПК от ВК_18 до МПК; от ВК-9 до ВК-18; от ВК-6 до ВК-9 (ул.Словацкого восстания).; от ул. Комсомольская до ВК-6. | 100 | 22 | врезок- 21,ПГ-7шт, задвижек-13шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
| 45 | Вод-д по ул.Землянская от ул.Ленина до ул.Красноармейская | 25 | 6 | врезок-11,колонок-1шт,ПГ-1шт. |
| 46 | Вод-д по ул.Воронежское шоссе от ул. Красная площадь до стол.колх.рынка от Стрел.проез.до конца от ул. Красная площадь до ВК-4 до Колх.рынка от ВК-10 до ВК-1 ул.Воронеж.; от ВК-8 до ВК-9 | 150 | 11 | врезок-8, ПГ-3шт,задвижек- 12шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |
| 47 | Вод-д ул. Горького от ул.Комсомольская до ул.Словацкого восстания и прод.до врезки на д.72 от ВК-1 до ВК-10 вкл.;от ВК-2 до ВК-8;отВК-10 до ВК-12. | 150 |  |  |
|  |  | 100 | 19 | врезок-1,ПГ-9шт, задвижек-11шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 48 | Вод-д по ул.Колхозная от ул.Лесная до стар.пол-ки и до ул.Воронежская от ВК-2 до Воронежское шоссе от ВК-2 до ул.Лесная; от ВК-1 до ВК-2. | 100 | 9 | врезок-12,колонок-1шт, ПГ- 2шт. |
|  |  | 150 |  |  |
| 49 | Вод-д по ул.Дачная от больничного проезда до питомн. | 38 | 1 | Колонок-1шт |
| 50 | Вод-д по ул.Лесная от ул.Колхозная до кладб.поселка. | 130 | 7 | врезок-6,колонок-2 шт,ПГ-2шт, задвижек-6шт. |
| 51 | Вод-д на горболн. от ул.Колхозная | 100 |  |  |
| 52 | Вод-д по ул.Свободы от ул. Красноармейская через плотину до ул. Воронежское шоссе от ВК-16 до ВК-7;от ВК-7 до ВК-1 ул. Воронежское шоссе | 100 | 11 | врезок-18, ПГ-3шт, задвижек -8шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 53 | Вод-д по ул.Южная от сш№4 до колонки | 38 | 3 | колонок-2шт. |
| 54 | Вод-д по ул.Лермонтова от ул.Комсомольская до ул.Тургенева до д.в/ч от ВК-3 до ВК-7 от ВК-8 до ВК-10.от ВК-1 до ВК-2; от ВК-7 до ВК-8; от ВК-11 до ВК-14; от ВК-10 до ВК-11. | 150 | 16 | врезок-12, ПГ-3шт, задвижек-16шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 55 | Вод-д к ул.Пролетарская (на колонку) через Стрелецкий проезд | 32 | 1 | колонок- 1шт. |
| 56 | Вод-д по ул.Черкесская от ул.Воронежская до ул. Черкесская; от ул. Воронежское шоссе до ВК-9; от ВК-9 до ВК-8 | 50 | 7 | врезок-2, ПГ-1шт, задвижек-1шт. |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 57 | Вод-д от скв.№12 до стадиона и по стадиону (городская роща) | 100 | 3 | врезок1,ПГ-1шт, задвижек-1шт. |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
| 58 | Вод-д по ул.Совхозной вкл.переход от ул.Строителей.до ул.Совхозная и линию котел.1 микрорайона до колонки от ул.Свердлова до ВК-9;от ВК-2до ВК-4 и до ул.Строителей | 100 | 10 | врезок-3,ПГ-2шт |
|  |  | 25 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 59 | Вод-д по ул. Красная площадь от инкуб.ст.до к-т "Комсом". от ВК-1 до ВК-5;от ВК-1 до ВК-8;от ВК-1 до ул.Красноармейская. | 150 | 6 | врезок-6, задвижек-3шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 76 |  |  |
| 60 | Вод-д от нас.ст.1под.по ул.Набережная, ул. Тургенева и ул. Гоголя проез.до ул.К.Маркса от ВК-1 до ул.Кар.Маркса; от нас.ст. до ВК-1; от ул.К.Маркса до колонки по ул. Гоголя проезду | 100 | 2 |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |
| 61 | Вод-д по ул. Тульское шоссе от ВК-8 до развилки от ВК-24 до ВК-39;отВК-6 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-6;от ВК-34 до ВК-34а;от ВК-30 до ВК-31а;от ВК-32 до ВК-32а. | 100 | 41 | врезок-26, ПГ-7шт, задвижек-26шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 50 |  |  |
| 62 | Вод-д по ул.Ленинградское от ул.Первомайская до ул.Дальняя от ВК-10 до ВК-23;от ВК-23 до ВК-28;от ВК-1 до ВК-10;от ВК-28 до ВК-37 и от ВК-28 до ВК-37а; от ВК-33а до ВК-41; от ВК-1 до ВК-1а. | 200 | 51 | врезок-44, ПГ-11шт, задвижек -32шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |
| 63 | Вод-д по ул.Садовая от ВК-4 до ВК-13;от ВК-2 до ВК-3;от ВК-1 до ВК-2. | 150 | 12 | врезок-9 шт, ПГ-3 шт, задвижек-7шт |
|  |  | 32 |  |  |
| 64 | Вод-д по ул.Жуковского от ул.Тульское шоссе до ул.Садовая; от ул.Садовая до колонки | 100 | 7 | врезок-4, ПГ-1, задвижек-1шт. |
|  |  | 50 |  |  |
| 65 | Вод-д по ул.Союзная от ул. Тульское шоссе до ул.Парковая;от ВК-4 до ул.Союзная; по ул.Союзный пр. от ВК-3 до ВК-4. | 150 | 32 | врезок-31, ПГ-3шт, задвижек-5 |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
| 66 | Вод-д по ул. Новая | 32 |  |  |
| 67 | Вод-д по ул.8 Марта от ул.Тульское шоссе до ул.Парковая и на колонку в пр.Маяковского от ВК-2 до ВК-8;от ул. Тульское шоссе до ВК-1;от ВК-1 до ВК-2. | 150 | 10 | врезок-6, ПГ-3шт, задвижек - 4шт. |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 68 | Вод-д по ул.Дальняя от ул.Тульское шоссе до ул.Ленинградская | 100 | 3 | врезок-2, ПГ-1шт, задвижек-1шт. |
| 69 | Вод-д по ул.Газовая от ул.Тульское шоссе до ул.Ленинградская перем. через ул. Тульское шоссе | 100 | 4 | врезки-3, ПГ-1шт,задвижек-2шт. |
|  |  | 150 |  |  |
| 70 | Вод-д по ул.Толстого от ул.Ленинградская до ул.Парковая, от ВК-2 до ул.Ленинградская; от ВК-1 до ВК-2. | 150 | 3 | врезок-1 |
|  |  | 150 |  |  |
| 71 | Вод-д по ул.Пушкина от ул.Успенская до ул.К.Маркса от ВК-1а до ВК-5;от ВК-5 до ул.К.Маркса | 150 | 8 | врезок-9, ПГ-1шт,задвижек-1шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 72 | Вод-д от ул.Свободы до ул.Колхозная через уч.шк №4. | 76 |  |  |
| 73 | Вод-д по ул.Строителей от ул.Свердлова до 1 микр-на от ВК-1 до ВК-5;от ВК-5 до ВК-18. | 100 | 18 | врезок-14, ПГ-8шт, задвижек-11 шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 74 | Вод-д по ул.Свердлова (ВК-25) до мясокомбината (ВК-18). | 100 | 9 | врезок-9 |
| 75 | Вод-д от Магистр.вод-да 1 и 2 микр-на (угол сада) до стар.врезки с ул.Московская застава (мясокомб-та) | 50 | 13 | врезок-10 |
| 76 | Вод-д по ул.Трудовая от ул.Тульское шоссе до ул.Садовая и далее вкл.пр.Трудовой и Первомайский по ул.Парковая от ВК-1а до ул. Тульское шоссе; по Трудовой проезд до д.№2 по Первомайский проезд до ВК-3;от ВК-3 до колон.д.№3. | 100 | 27 | врезок-47, задвижек-3 |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 75 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 77 | Вод-д по ул.Парковая до ул.Толстого и до ул.Декабристов от ВК-4 до ВК-16;от ВК-1 (ул.Декабристов) до ВК-1 | 150 | 16 | врезок-18, задвижек-3шт. |
|  |  | 125 |  |  |
| 78 | Вод-д по ул. Первомайская от ул.Ленинградская до ул. Парковая ВК-3; от ВК_7 до ул.Тульское шоссе на колонку | 40 | 6 | врезок-10,ПГ-1шт,задвижек-2шт |
|  |  | 100 |  |  |
| 79 | Вод-д по ул.Московск.застава от ул.Свердлова до ул.Ломоносова От ВК-4 до ВК-24;от ВК-1 до ВК-3 | 100 | 12 | врезок-6,ПГ-4шт, задвижек-8шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 80 | Вод-д от СКВ №12 до ул. Красноармейская | 250 | 2 |  |
| 81 | Вод-д проход. по около терр.ТП-62 Тулэнерго от ул.Строителей до конца территории. | 100 | 4 | врезок-3,ПГ-1шт,задвижек-1шт |
|  |  | 50 |  |  |
| 82 | Вод-д от колодца в овраге (на лин.от скв№12 до ул.Первомайская) | 150 | 1 | задвижек-1шт. |
| 83 | Вод-д от колодца над оврагом на лин.от скв №12 до ул.Лесной | 89 | 9 | врезок-9 |
| 84 | Вод-д по ул.Чехова от ул.Садовая до ул.Парковая | 100 | 1 | врезок-1 |
| 85 | Вод-д по ул.Школьной от ул.Тульское шоссе до ул.Школьный проезд | 100 | 3 | врезок- 2 шт, колонок-1шт |
| 86 | Вод-д от шк № 6 до ул.Красноармейская; | 50 | 1 | врезок-1 |
| 87 | Вводы в дома з-да СК в кв.№25; . | 100 | 2 | ПГ-2шт. |
| 88 | Вод-д по ул.Береговой от Дубик.водовода проходящего по ул.Дачная | 100 | 4 | врезок- 8,колонок-1шт,ПГ-1шт |
|  |  | 75 |  |  |
|  |  | 50 |  |  |
| 89 | Вод-д по Больн.пр.от новой поликлиники до ул. Дачная | 150 | 3 | врезок-1,ПГ-1 |
| 90 | Вод-д по Детск.самот.больн.от горполик-ки до резерв.на терр.горбол. От СК-1 до ПГ-2. | 150 | 3 | врезок-1, |
| 91 | Вод-д Профтехучил.по ул.Парковая от ул.Октябрьская, ул.Школьная от ул.Ленинград (от ВК-12 до ВК-9 и от ВК-9 до ВК-1) | 150 | 13 | врезок-3,ПГ-10шт. |
| 92 | Вод-д по ул.Декабристов | 100 | 9 | врезок-9 |
| 93 | Наружн.вод-д к Универмагу по ул.Советская от ул.Словацкого восстания до ул.Ленина | 200 | 3 | врезок-1 |
| 94 | Вод-д от з-да АБ по ул.Свердлова от ул.Орловская до врезки на з-д АБ. | 200 | 5 | врезок-3 |
| 95 | Вод-д по ул.Толстовский проезд от ул.Толстого до ул.Чехова | 76 |  | ПГ-1шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 96 | Вод-д по ул.Парковая от ул.Школьная до ул.Тольстого | 150 | 6 | врезок-1 |
| 97 | Внеш.сети вод-да по ул.Парковая от ул.Октябрьская до врезки на терр.з-да. | 150 | 7 | ПГ-6шт. |
| 98 | Вод-дные линии по ул.Словацкого восстания | 100 | 28 | врезок-16,ПГ-7шт,колонки-2шт,задвижек-23шт. |
| 99 | Вод-д от КС-8 до ул.Чернышевского от КС-8 до ВК-1 по ул.Ленинградская; от ВК-1 до ВК-6 | 159 | 6 | врезок-19,ПГ-5шт, задвижек-7шт, |
|  |  | 100 |  |  |
| 100 | Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожил.в/з от нас.ст. до СК-79 и от нас.ст. до СК-80 | 530-630 | 11 | задвижек-11шт. |
| 101 | Вод-д на терр. нас.ст.3-го под. Пожил. в/з от СК-49 до КД-1 и от СК-55 до КД-4 | 530 | 4 | задвижек-4шт. |
| 102 | Вод-д на тер. Нас.ст.3-го под. Пожилинского в/з от СК-58 до ввода в хлораторную. | 300 | 2 | задвижек-2шт.,врезок-2шт. |
| 103 | Ввод в хлорат.на терр. Нас.ст.3-го под.Пожил.в/з | 50 | 1 | задвижек-1шт. |
| 104 | Вод-д на терр.нас.ст.3-го подъема Пожилинского в/з от нас.ст. от ввода в хлорат.до КД-1 | 500 | 1 | задвижек -1шт. |
| 105 | Вод-д на терр.нас.с.2-го под. от вводов до резервуаров;от СК-36 до резерв;от СК-33 до рез;от СК-1 до нас.ст.;от К-1 до рез.от К-2 до резервуаров. | 600 | 8 | задвижек-8шт. |
|  |  | 250 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
|  |  | 700 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 106 | Вод-д Автовокзала | 200 | 4 | ПГ-1шт,задвижек-3шт. |
| 107 | Вод-д по ул.Чернышевского | 100 |  |  |
| 108 | Вод-д по ул.Лермонтова от ателье "Силуэт" от ПГ-1 до СК | 100 | 12 | ПГ-3шт, задвижек-12,врезок15шт. |
| 109 | Вод-д по ул. Новик и Орловская от нас.ст.3-го под. Пожилинского в/заб. до ул.Лермонтова до ВК-3;от ВК-8 до ВК-3 | 300 | 17 | ПГ-5шт,колонок-2шт, врезок-16,задвижек-7шт. |
|  |  | 250 |  |  |
|  |  | 200 |  |  |
| 110 | Вод-ая линия по ул.Орловская от ул.Лермонтова до врезки на кооп.дом по ул. Ломоносова | 200 | 4 | ПГ-3шт,задвижек-5 |
| 111 | Вод-д по ул.Совхозная | 50 | 1 | колонка-1шт. |
| 112 | Вод-дная лин.от нас.ст.3-го под.по ул.Красноарм. ул.Комсомольская до ул.Свердлова от ВК-1 до ВК-13;от ВК-13 до ВК-17; от ВК-17 до ВК-19 | 500 | 19 | врезок-9,ПГ-2шт,задвижек-9 |
|  |  | 300 |  |  |
|  |  | 500 |  |  |
| 113 | Вод-д по ул.Набережная (на колонку) от ул. Красная площадь | 25 | 1 | ПГ-2 |
| 114 | Вод-д по ул.К.Маркса (на колонку за переездом) | 25 | 31 | ПГ-4шт, задвижек-13,врезок-33 |
| 115 | Вод-д по ул.Черкесская (на колонку) | 32 | 9 | ПГ-1шт,задвижек-1шт,врезок 12 |
| 116 | Вод-д по ул.Горького от ул.Комсомольская до ул.Тургенева | 150 | 5 | ПГ-1шт,задвижек-4шт.,врезок18 |
| 117 | Вод-д по ул.Землянского | 200 |  |  |
|  |  | 300 | 5 | ПГ-1шт, врезок 12 |
| 118 | Вод-д по ул.Маяковского от ул.Октябрьская до ул.Чернышевского | 150 | 5 | ПГ-3шт |
| 119 | Вод-д по ул.Садовая (от ул.Толстого до тупика) | 50 |  |  |
| 120 | Вод-д по ул.Менделеева от ВК-2 до ВК-14; отВК-14 до ВК-2 | 200 | 1 | ПГ-1шт. |
|  |  | 150 |  |  |
| 121 | Вод-д по ул.Интернациональная от ВК-2 до ВК-7 | 300 | 4 | ПГ-3шт |
| 122 | Водопровод /перекладка/ по ул.Окябрьска от ул.Парковая до повор.на химтех. | 300 | 2 | задвижек-2 |
| 123 | Вод-д по ул.Свердлова(от в-дов на ТЭЦ до повор.на пожарку) | 200 | 25 | ПГ-8, задвижек -27шт.врезок-29 |
| 124 | Вод-д по ул.Комсомольская (от перекр.с ул.Красноарм.до в-да в овраге) | 200 | 6 | ПГ-6шт. |
| 125 | Вод-д по ул.Тульская | 100 | 2 | врезок-2,ПГ-1 |
| 126 | Вод-д по ул.Полевая | 100 | 7 | врезок-7 |
| 127 | Вод-д по ул.Зеленая; от ПГ-3 до ул.Полевая | 140 | 4 | врезок-7 |
|  |  | 100 |  |  |
| 128 | Вод-д по ул.Бунина | 100 | 1 | врезок-4 |
| 129 | Вод-д по ул.Полевая до врезки в существ.колодец Ю-З.р. | 100 | 2 | задвижек-2,врезок-1 |
| 130 | Вод-д по ул.Советская от ВК-1 (напротив д.10) до ВК-1 сущ. по ул.Словацкого восстания | 50 | 2 | задвижек-4шт. |
| 131 | Вод-д по ул.Советская от ВК-7 до ВК-1 сущ.до ул.Словацкого восстания | 50 | 3 | задвижек-5шт. |
| 132 | Перекладка вод-да по ул.Ленинградская от ул.Октябрьская до ул.Жуковского | 200 | 4 | задвижек-3шт, ПГ-2шт |
| 133 | Вод-д по ул.Свободы от д.№27 до д.№45 | 100 | 3 | задвижек-2шт, врезок-4, ПГ-1шт. |
| 134 | Водопроводные сети по ул. Заводская (от ПГ-29 до врезки на ПО "Печатник") | 200 | 2 | ПГ-1шт.,врезок-2,задвижек-2шт. |
| 135 | Водопроводные сети по ул. Свердлова (до врезки на военный комиссариат) | 200 | 2 | ПГ-1,врезок-3,задвижек1шт |
| 136 | Наружние сети водопровода по ул. Ленинградская (от КНС ОАО "ЕМСК") | 200 | 1 | задвижек-3шт. |
| 137 | Водопровод по ул. Республика | 100 | 3 | задвижек-2шт,ПГ-1,колонок-1 |
|  |  | 110 |  |  |
| 138 | Домовые вводы по ул.К.Маркса д №№ 6,9,13а, 19, 29, 52, 58, 78, 30 | 25 | 9 | врезок-1, вентелей 52шт. |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 75 |  |  |
| 139 | Домов.ввод по ул.Свердлова д.14 | 32 | 1 | врезок-1 |
| 140 | Дом.ввод.по ул.Красноармейская, д.2 | 20 | 5 | врезок-4 |
|  |  | 25 |  |  |
| 141 | Дом.вводы по ул.Гоголя д.№21 | 25 | 1 | врезок-1 |
| 142 | Дом.вводы по ул.Тургенева д. №№18, 21,22,23,24,26,28, 30 | 25 | 8 | врезок-6 |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 32 |  |  |
|  |  | 38 |  |  |
|  |  | 76 |  |  |
| 143 | Дом.вводы по ул.Комсомольская д.№114,116,38 | 25 | 3 | врезок-4 |
|  |  | 89 |  |  |
| 144 | Дом.вводы по ул.Ленина д.№ 4а, 35, 48, 63а | 32 | 3 | врезок-3 |
|  |  | 40 |  |  |
|  |  | 50 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 145 | Дом.вводы по ул.Словацкого восстания д.№11,13,28б | 89 | 3 | врезок-3 |
|  |  | 40 |  |  |
| 146 | Дом.вводы по ул.Ломоносова д.№37а,13 | 50 | 2 | врезок-2 |
|  |  | 25 |  |  |
| 147 | Дом.вводы по ул.Орловская д.№2 | 76 | 1 | врезок-1 |
| 148 | Дом.вводы по ул.Короткова д.№2/84,10,4 | 50 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 76 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 149 | Дом.вводы по ул.Воронежское шоссе д.№4а | 25 | 2 | врезок-1,колонок-1шт, |
| 150 | Дом.вводы по ул.Горького д.№35 | 100 | 1 | врезок-1 |
| 155 | Дом.вводы по ул.Свободы д.№29,33 | 25 | 1 | врезок-2 |
| 156 | Дом.вводы по ул.Красная площадь д.3 | 50 | 1 | врезок-1 |
| 157 | Дом.вводы по ул.Тульское шоссе д.№24,81,87,91 | 125 | 5 | врезок-4 |
|  |  | 100 |  |  |
| 158 | Дом.вводы по ул.Короткова д.№10 | 50 | 3 | врезок-3 |
| 159 | Ввод в здание ул.Ленина д.№27/41 | 100 | 1 | врезок-1 |
| 160 | Вводы на колонку (кроме ввод на кол. ул. Черкесская, ул. Набережная и ул. К.Маркса) | 20-32 | 1 | врезок-1 |
| 161 | Дом.вводы по ул.Химиков д.№5 | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 162 | Дом.вводы по Больн.пр. | 36 | 1 | врезок-1 |
| 163 | Дом.ввод на д.№7 ул.Короткова | 110 | 1 | врезок-1 |
| 164 | Дом.вводы на д.№29,31 по ул.Строителей | 100 | 1 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 165 | Дом.вводы на д.№33,35 по ул.Строителей | 150 | 1 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 166 | Дом.вводы на д.№37,39 по ул.Строителей | 125 | 2 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-2 |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 167 | Дом.ввод на д.№41 ул.Строителей | 125 | 1 | врезок-1 |
| 168 | Дом.ввод на д.№43 ул.Строителей | 125 | 1 | врезок-1 |
| 169 | Дом.ввод на д.№6 ул.Мира | 125 | 1 | врезок-1 |
| 170 | Дом.ввод на д.№11 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 171 | Дом.ввод на д.№5 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 172 | Дом.ввод на д.№3 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 173 | Дом.ввод на д.№1 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 174 | Дом.ввод на д.№1 ул.Шлихтера | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 175 | Дом.ввод на д.№2 ул.Шлихтера | 50 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 176 | Дом.ввод на д.№3 ул.Шлихтера | 50 | 1 | врезок-1 |
| 177 | Внутрикварт.вод-д от ул.Шлихтера до д/с 14;от ВК-47(ввода на апт.до шк.8/до д/с 2-ой ввод | 100 | 3 |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  | врезок-3,ПГ-1шт. |
| 178 | Внутрикварт.вод-д на д/с 15 | 150 | 1 | врезок-1 |
| 179 | Дом.ввод на д.№22 ул.Дружбы | 100 |  |  |
|  |  | 100 | 1 | врезок-1 |
| 180 | Дом.ввод на д.№21 ул.Дружбы | 75 | 1 | врезок-1 |
| 181 | Дом.ввод на д.№23 ул.Дружбы | 150 | 1 | врезок-1 |
| 182 | Дом.ввод на д.№20 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 183 | Дом.ввод на д.№7 ул.Мира | 75 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 184 | Дом.ввод на д.№41 ул.Дружбы | 150 | 1 |  |
|  |  | 75 |  | врезок-1 |
| 185 | Дом.ввод на д.№22а ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 186 | Дом.ввод на д.№12 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 187 | Дом.ввод на д.№113 ул.Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 188 | Дом.ввод на д.№9,11 ул.Мира | 100 | 1 | врезок-1 |
| 189 | Дом.ввод на д.№1 ул.Газовая | 100 | 1 | врезок-1 |
| 190 | Дом.ввод на д.№2 ул.Менделеева | 100 | 2 | врезок-1 |
| 191 | Дом.ввод на д.№8 ул.Менделеева | 150 | 2 |  |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 192 | Дом.ввод на д.№10 ул.Менделеева | 150 | 2 | врезок-1 |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 193 | Дом.ввод на д.№3 ул.Менделеева | 100 | 2 | врезок-1 |
| 194 | Дом.ввод на д.№27 ул.Чернышевского | 100 | 3 | врезок-1 |
| 195 | Дом.ввод на д.№ 30а ул.Ленина | 100 | 2 | врезок-1 |
| 196 | Дом.ввод на д.№4 ул.Лесная | 100 | 1 | врезок-1 |
| 197 | Дом.ввод на д.№58 ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 198 | Дом.ввод на д.№37 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 199 | Дом.ввод на д.№37а ул.Строителей | 150 | 1 | врезок-1 |
| 200 | Дом.ввод на д.№28 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 201 | Дом.ввод на д.№18 ул.Словацкого восстания | 150 | 1 | врезок-1 |
| 202 | Дом.ввод на д.№111 ул.Тульское шоссе (дом ОМЗ) | 100 | 1 | врезок-1 |
| 203 | Дом.ввод на д.№ 6 ул.Короткова (д.элев) | 100 | 1 | врезок-1 |
| 204 | Дом.ввод на д.БХЗ (средн) ул.Короткова | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 205 | Дом.ввод на д.№1 ул.Менделеева | 100 | 1 | врезок-1 |
| 206 | Дом.ввод на д.№17 ул.Московская Застава | 50 | 1 | врезок-1 |
| 207 | Дом.ввод на д.№19 ул.Московская Застава | 50 | 1 | врезок-1 |
| 208 | Дом.ввод на д.№39 ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 209 | Дом.ввод на д.№41 ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 210 | Дом.ввод на д.№37 ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
| 211 | Дом.ввод на д.№53 ул.Ленина | 40 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 212 | Дом.ввод на д.№45 ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 213 | Дом.ввод на д.№55 ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
| 214 | Дом.ввод на д.№36 ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
| 215 | Дом.ввод на д.№26 ул.Дружбы | 80 | 1 | врезок-1 |
| 216 | Дом.ввод на д.№8 ул.Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 217 | Дом.ввод на д.№29 ул.Горького | 89 | 1 | врезок-1 |
| 218 | Дом.ввод на д. №30 ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 219 | Дом.ввод на д.№33 ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1 |
| 220 | Дом.ввод на д. №27 ул.Короткова | 80 | 1 | врезок-1 |
| 221 | Дом.ввод на д. №16 ул.Гоголя | 20 | 1 | врезок-1 |
| 222 | Дом.ввод на д. №75 ул.Комсомольская | 100 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 223 | Дом.ввод на ул.Горького д.54 | 50 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 224 | Дом.ввод на д.№4б ул.Дачная | 80,0 | 1 | врезок-1 |
| 225 | Дом.ввод на д.№15 ул.Чернышевского | 100 | 1 | врезок-1 |
| 226 | Дом.ввод на д.№36 ул.Ломоносова | 57 | 1 | врезок-1 |
| 227 | Дом.ввод на 2 общ.по ул.Менделеева | 150 | 3 |  |
|  |  | 100 |  | врезок-2,ПГ-1шт. |
| 228 | Внутрикварт.сети вод-да Юго-Западного района от ВК-14 до ВК-13;отВК-15 до ВК-13;отВК-13 до ВК-12;отВК-12 доВК-11;отВК-11доВК-10;от ВК-10 до фек.нас.ст.;от ВК-10 до ВК-9;от ВК-9 до ВК-8; | 150 | 11 | ПГ-5,задвижек-13шт. |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
| 229 | Дом.ввод на д.№7 ул.Менделеева | 100 | 1 | врезок-1 |
| 230 | Дом.ввод на д №5 ул.Менделеева | 100 | 2 | врезок-2,ПГ-1шт. |
| 231 | Дом.ввод на д. №1/2 ул.Менделеева | 100 | 1 | врезок-1 |
| 232 | Дом.ввод на д. №4 ул.Интернациональная | 100 | 3 |  |
|  |  | 150 |  | врезок-3 |
| 233 | Дом.ввод на д. №37 ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1 |
| 234 | Дом.ввод на 9-тиэт. д. №47 ул.Свердлова | 150 | 1 | врезок-1 |
| 235 | Внутрикварт.вод-д больничного городка | 40 | 9 | задвижек-9шт, ПГ-3шт. |
|  |  | 76 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  |  |
| 236 | Ввод на д/с №10 ул.Лермонтова | 76 | 2 | врезок-2 |
| 237 | Ввод на д/с №9 ул.К.Маркса | 100 | 2 | врезок-2 |
| 238 | Ввод на шк.№1 ул.К.Маркса | 100 | 2 | врезок-2 |
| 239 | Ввод на шк.№2 ул.Тургенева | 50 | 1 | врезок-1 |
| 240 | Ввод на шк.№3 ул.Тульское шоссе | 100 | 2 | врезок-2 |
| 241 | Ввод на шк.№4 ул.Словацкого восстания | 100 | 2 | врезок-2 |
| 242 | Ввод на шк.№5 ул.Строителей | 100 | 2 | врезок-2 |
| 243 | Ввод на шк.№6 ул.Красноармейская | 100 | 3 | врезок-1,задвижек-3шт. |
| 244 | Ввод на шк.№7 ул.Ленинградская | 150 | 6 |  |
|  |  | 75 |  | врезок-6,задвижек-6шт. |
| 245 | Ввод на шк.№8 ул.Дружбы | 76 | 7 |  |
|  |  | 150 |  | врезок-2,задвижек-5шт,ПГ-2шт |
| 246 | Ввод на шк.№9 ул.Красноармейская | 200 | 6 |  |
|  |  | 150 |  | врезок-6,задвижек-3шт,ПГ-2шт. |
| 247 | Ввод на шк.№10 Юго-Западный район | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 248 | Ввод на вечерную шк.по ул.Комсомольская | 79 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 249 | Ввод нв вспомог.шк.по ул.Свободы | 100 | 4 | врезок-3ПГ-1шт. |
| 250 | Дом.ввод на д.№ 6 по ул.Интернациональная | 150 |  |  |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 251 | Дом.ввод ЦО №4 (ул.Словацкого восстания д.16) | 100 | 2 | врезок-2,задвижек-1шт. |
| 252 | Ввод на фильмотеку (ул. Комсомольская) | 20 | 1 | врезок-1 |
| 253 | Ввод на д.№74/13 по ул.Газовой | 50 | 1 | врезок-1 |
| 254 | Ввод на д.№21 по ул.Газовой | 50 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 255 | Ввод на д.№95 по ул.Садовая | 100 | 1 | врезок-1 |
| 256 | Ввод на д.№ 28 по ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
| 257 | Ввод на д.№ 62 по ул.Свердлова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 258 | Ввод на д.№42 по ул.Лермонтова | 100 |  | врезок-1 |
| 259 | Ввод на д.№17/9 по ул.Ломоносова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 260 | Ввод на д.№32 по ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1 |
| 261 | Ввод на д.№22 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 262 | Ввод на д.№53 по ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1 |
| 263 | Ввод на д.№44 по ул.Свердлова | 150 | 1 | врезок-1 |
| 264 | Ввод на д.№85,87,89,91 по ул.Тульское шоссе | 25 | 6 | врезок-6,ПГ-2шт. |
| 265 | Ввод на д.№81,83 по ул.Тульское шоссе | 25 | 3 | врезок-2,ПГ-1шт. |
| 266 | Ввод на д.№ 8а по ул.Тульское шоссе | 100 | 2 | врезок-2 |
| 267 | Ввод на д.№ 16 по ул.Тульское шоссе | 150 | 3 | врезок-2,ПГ-1шт. |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 268 | Ввод на д.№ 34 по ул.Горького | 150 | 2 | врезок-2 |
| 269 | Ввод на д.№ 30 по ул.Словацкого восстания | 40 | 1 | врезок-1 |
| 270 | Ввод на д.№ 32 по ул.Ленина | 100 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 271 | Ввод на д.№ 8 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 272 | Ввод на д.№49 по ул.Ленина | 100 | 3 |  |
|  |  | 38 |  | врезок-2,ПГ-1шт. |
| 273 | Ввод на д.№ 4,6 по ул.Свердлова | 50 | 2 | врезок-2 |
| 274 | Ввод на д.№ 46 по ул.Комсомольская | 80 | 1 | врезок-1 |
| 275 | Ввод на д.№ 54 по ул.Комсомольская | 80 | 1 | врезок-1 |
| 276 | Ввод на д.№ 21 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 277 | Ввод на д.№ 34 по ул.Ломоносова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 278 | Ввод на д.№ 14 по ул.Ломоносова | 32 | 1 | врезок-1 |
| 279 | Ввод на д.№ 21 по ул.Карла Маркса | 25 | 1 | врезок-1 |
| 280 | Ввод на д.№ 24 по ул.Карла Маркса | 50 | 1 | врезок-1 |
| 281 | Ввод на д.№ 16 по ул.Карла Маркса | 50 | 1 | врезок-1 |
| 282 | Ввод на д.№ 76,78 по ул.Карла Маркса | 25 | 2 |  |
|  |  | 32 |  | врезок-2 |
| 283 | Ввод на д.№ 4 по ул.Короткова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 284 | Ввод на д.№18 по ул.Короткова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 285 | Ввод на д.№15 по ул.Красная площадь | 50 | 1 | врезок-1 |
| 286 | Ввод на д.№13а по ул.Красная площадь | 100 | 1 | врезок-1 |
| 287 | Ввод на д.№44 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 288 | Ввод на д.№ 3 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 289 | Ввод на д.№ 8 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 290 | Ввод на д.№ 31 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 291 | Ввод на д.№ 29 по ул.Дружбы | 100 | 2 | врезок-2,ПГ-1 |
| 292 | Ввод на д.№ 5 по ул.Мира | 100 | 1 | врезок-1 |
| 293 | Ввод на д.№6 по ул.Лесная | 100 | 1 | врезок-1 |
| 294 | Ввод на д.№ 7 по ул.Газовая | 100 | 1 | врезок-1 |
| 295 | Ввод на д.№ 1 по ул.Школьная | 100 | 1 | врезок-1 |
| 296 | Ввод на д.№ 35 по ул.Свободы | 25 | 1 | врезок-1 |
| 297 | Ввод на д.№ 49 по ул.Ленинградская | 76 | 1 | врезок-1 |
| 298 | Ввод на д.№2/84 по ул.Короткова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 299 | Ввод на д.№ 10 по ул.Короткова | 80 | 1 | врезок-1 |
| 300 | Ввод на д.№ 6 по ул.Карла Маркса | 25 | 1 | врезок-1 |
| 301 | Внутрикварт.вод-д от ул.Садовая до ул.Ленинградская (кв.85) | 100 | 4 | врезок-4 |
| 302 | Ввод на д.№ 93 по ул.Ленинградская | 57 | 1 | врезок-1 |
| 303 | Ввод на д.№ 87 по ул.Ленинградская | 57 | 1 | врезок-1 |
| 304 | Ввод на д.№ 85 по ул.Ленинградская | 57 | 1 | врезок-1 |
| 305 | Ввод на д.№ 25 по ул.Чернышевского | 57 | 1 | врезок-1 |
| 306 | Ввод на д.№ 98 по ул.Садовая | 57 | 1 | врезок-1 |
| 307 | Ввод на д.№ 100 по ул.Садовая | 57 | 1 | врезок-1 |
| 308 | Ввод на д.№15/102 по ул.Газовая | 57 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 309 | Ввод на д.№ 95 по ул.Ленинградская | 57 | 1 | врезок-1 |
| 310 | Ввод на д.№ 116 по ул. Ленинградская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 311 | Ввод на д.№ 114 по ул.Ленинградская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 312 | Внутрикварт.вод-д Юго-западного района | 100 | 6 | врезок-6,ПГ-1шт. |
| 313 | Ввод на д.№ 12 по ул.Интернациональная | 100 | 1 | врезок-1 |
| 314 | Ввод на д.№ 14 по ул.Интернациональная | 100 | 1 | врезок-1 |
| 315 | Ввод на д.№ 16 по ул.Интернациональная | 100 | 3 | ПГ-1шт.,врезок-2,задвижек-2шт. |
| 316 | Ввод на 2 здания СПТУ-36 по ул.Ленина | 50 | 2 | врезок-2 |
| 317 | Ввод на 120-кв.д. по ул.Комсомольская-Короткова д.78 | 100 | 1 | врезок-1 |
| 318 | Ввод на 60-кварт.д. с ломбар. по ул.Дружбы №4 | 89 | 3 | врезок-3 |
| 319 | Ввод на ж.д. № 19 /120 кв/ ул.Газовая (РСУ) | 65 | 2 | врезок-2 |
| 320 | Ввод на д.№ 6 ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 321 | Ввод на д.№ 13 по ул.Менделеева | 80 | 1 | врезок-1 |
| 322 | Внутрикварт.вод-д БХТ | 150 | 19 |  |
|  |  | 100 |  | врезок-16,ПГ-3 |
| 323 | Ввод на д.№ 6 ул.Дачная | 63 |  | врезок-1 |
| 324 | Ввод на д.№ 2 ул.Дружбы | 89 |  | врезок-1 |
| 325 | Ввод на д.№80 ул. Комсомсомольск (рядом с шк.9) | 76 |  | врезок-1 |
| 326 | Ввод на д.№ 134 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 327 | Ввод на д.№ 4 по ул.Мира | 50 |  |  |
|  |  | 25 | 2 | врезок-2,ПГ-1шт. |
| 328 | Ввод на д.№ 19 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 329 | Ввод на д.№ 17 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 330 | Ввод на д.№ 15 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 331 | Ввод на д.№ 13 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 332 | Ввод на д.№ 13 по ул.Мира | 100 | 1 | врезок-1 |
| 333 | Ввод на д.№ 15 по ул.Мира | 100 | 1 | врезок-1 |
| 334 | Ввод на д.№ 17 по ул.Мира | 75 | 1 | врезок-1 |
| 335 | Ввод на д.№ 51 по ул.Строителей | 75 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 336 | Ввод на д.№ 53 по ул.Строителей | 75 | 1 | врезок-1 |
| 337 | Ввод на д.№ 55 по ул.Строителей | 75 | 1 | врезок-1 |
| 338 | Ввод на д.№ 8 по ул.Химиков | 50 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 339 | Ввод на д.№ 7 по ул.Химиков | 75 | 1 | врезок-1 |
| 340 | Ввод на д.№6 по ул.Химиков | 100 | 1 | врезок-1 |
| 341 | Ввод на д.№ 35 по ул.Дружбы | 150 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 342 | Ввод на д.№ 39 по ул.Дружбы | 150 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 75 | 1 | врезок-1 |
| 343 | Ввод на д.№ 43 по ул.Дружбы | 75 | 1 | врезок-1 |
| 344 | Ввод на д.№ 47 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 345 | Ввод на д.№ 45 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 346 | Ввод на д.№ 51/4 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 347 | Ввод на д.№ 10 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 348 | Ввод на д.№ 3 по ул.Мира | 100 | 1 | врезок-1 |
| 349 | Ввод на д.№ 12 по ул.Тульское шоссе | 80 | 1 | врезок-1 |
| 350 | Ввод на д.№ 10 по ул.Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 351 | Ввод на д.№ 18 по ул.Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 352 | Ввод на д.№ 20 по ул.Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 353 | Ввод на д.№ 22 по ул.Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 354 | Ввод на д.№ 1 по ул.Химиков | 80 | 1 | врезок-1 |
| 355 | Ввод на д.№ 2 по ул.Химиков | 100 | 1 | врезок-1 |
| 356 | Ввод на д.№ 3 по ул.Химиков | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 357 | Ввод на д.№ 16 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
| 358 | Ввод на д.№ 14 по ул.Дружбы | 150 | 1 | врезок-1 |
| 359 | Ввод на д.№ 18 по ул.Дружбы | 100 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 150 | 1 | врезок-1 |
| 360 | Ввод на д.№ 24 по ул.Дружбы | 150 | 1 | врезок-1 |
| 361 | Ввод на д.№ 1 по ул.Мира | 100 | 1 | врезок-1 |
| 362 | Ввод на д.№ 31 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 363 | Ввод на д.№ 50 по ул.Свердлова | 89 | 1 | врезок-1 |
| 364 | Ввод на д.№ 46 по ул.Свердлова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 365 | Ввод на д.№ 33 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 366 | Ввод на д.№ 48 по ул.Свердлова | 150 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 89 | 1 | врезок-1 |
| 367 | Ввод на д.№ 15 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 368 | Ввод на д.№ 25 по ул.Лермонтова | 125 | 1 | врезок-1 |
| 369 | Ввод на д.№ 48 по ул.Комсомольская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 370 | Ввод на д.№ 26 по ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
| 371 | Ввод на д.№ 17а по ул.Словацкого восстания | 50 |  | врезок-1 |
| 372 | Ввод на д.№ 24 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 373 | Ввод на д.№ 20 по ул.Ленина | 100 | 1 |  |
|  |  | 38 |  | врезок-1 |
| 374 | Ввод на д.№ 18 по ул.Ленина | 150 | 3 |  |
|  |  | 100 |  |  |
|  |  | 89 |  | врезок-3,ПГ-1шт. |
| 375 | Ввод на д.№ 24 по ул.Короткова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 376 | Ввод на д.№ 22 по ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
| 377 | Ввод на д.№8 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 378 | Ввод на д.№ 46 по ул.Ломоносова | 80 | 1 | врезок-1 |
| 379 | Ввод на д.№ 23 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 380 | Ввод на д.№ 72 по ул.Горького | 89 | 1 | врезок-1 |
| 381 | Ввод на д.№ 24 по ул.Словацкого восстания | 89 | 1 | врезок-1 |
| 382 | Ввод на д.№ 22 по ул.Словацкого восстания | 100 | 1 |  |
|  |  | 75 |  | врезок-1 |
| 383 | Ввод на д.№ 29/26 по ул.Словацкого восстания | 50 | 1 | врезок-1 |
| 384 | Ввод на д.№ 27 по ул.Словацкого восстания | 80 | 1 | врезок-1 |
| 385 | Ввод на д.№ 49 по ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1 |
| 386 | Ввод на д.№ 13 по ул.Ломоносова | 80 | 1 | врезок-1 |
| 387 | Ввод на д.№ 79 по ул.Ленина | 50 | 3 | врезок-1 |
| 388 | Ввод на д.№ 59 по ул.Свердлова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 389 | Ввод на д.№ 3 по ул.Ломоносова | 100 | 1 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 390 | Ввод на д.№ 5 по ул.Ломоносова | 80 | 1 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 391 | Ввод на д.№ 7 по ул.Ломоносова | 80 | 2 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 392 | Ввод на д.№ 34 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 393 | Ввод на д.№ 36 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 394 | Ввод на д.№ 38 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 395 | Ввод на д.№27/40 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 396 | Ввод на д.№ 25/11 по ул.Лермонтова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 397 | Ввод на д.№ 34 по ул.Ленина | 100 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 80 | 1 | врезок-1 |
| 398 | Ввод на д.№ 47 по ул.Лермонтова | 75 | 1 | врезок-1 |
| 399 | Ввод на д.№ 51 по ул.Ленина | 75 | 1 | врезок-1 |
| 400 | Ввод на д.№75 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 401 | Ввод на д.№ 77 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 402 | Ввод на д.№ 81 по ул.Ленина | 50 | 1 | врезок-1 |
| 403 | Ввод на д.№ 2а по ул.Ленина | 50 | 1 |  |
|  |  | 75 |  | врезок-1 |
| 404 | Ввод на д.№ 53 по ул.Свердлова | 100 | 2 | врезок-1 |
| 405 | Ввод на д.№ 57 по ул.Свердлова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 406 | Ввод на д.№ 61 по ул.Свердлова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 407 | Ввод на д.№ 63 по ул.Свердлова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 408 | Ввод на д.№ 64 по ул.Свердлова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 409 | Ввод на д.№ 65 по ул.Свердлова | 50 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 410 | Ввод на д.№ 66 по ул.Свердлова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 411 | Ввод на д.№ 67 по ул.Свердлова | 100 | 1 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 412 | Ввод на д.№71 по ул.Свердлова | 100 |  |  |
|  |  | 75 | 1 | врезок-1 |
| 413 | Ввод на д.№ 73 по ул.Свердлова | 100 |  |  |
|  |  | 75 | 1 | врезок-1 |
| 414 | Ввод на д.№ 68 по ул.Горького | 100 | 1 | врезок-1 |
| 415 | Ввод на д.№ 70 по ул.Горького | 89 | 1 | врезок-1 |
| 416 | Ввод на д.№ 86 по ул.Горького | 50 | 2 | врезок-1,ПГ-2шт. |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 417 | Ввод на д.№ 88 по ул.Горького | 75 | 1 | врезок-1 |
| 418 | Ввод на д.№ 78 по ул.Горького | 50 | 1 |  |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 419 | Ввод на д.№ 19 по ул.Словацкого восстания | 50 | 1 | врезок-1 |
| 420 | Ввод на д.№ 20 по ул. Словацкого восстания | 89 | 1 | врезок-1 |
| 421 | Ввод на д.№ 21 по ул. Словацкого восстания | 100 | 1 |  |
|  |  | 80 |  | врезок-1 |
| 422 | Ввод на д.№ 23 по ул. Словацкого восстания | 80 | 1 | врезок-1 |
| 423 | Ввод на д.№ 26 по ул.Словац.восст. | 50 | 1 | врезок-1 |
| 424 | Ввод на д.№ 28 по ул. Словацкого восстания | 50 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 425 | Ввод на д.№ 32 по ул. Словацкого восстания | 50 | 1 |  |
|  |  | 32 |  | врезок-1 |
| 426 | Ввод на д.№ 38 по ул. Словацкого восстания | 50 | 1 |  |
|  |  | 32 |  | врезок-1 |
| 427 | Ввод на д.№ 40 по ул. Словацкого восстания | 50 | 1 |  |
|  |  | 32 |  | врезок-1 |
| 428 | Ввод на д.№ 42/28 по ул. Словацкого восстания | 32 | 1 | врезок-1 |
| 429 | Ввод на д.№ 76 по ул.Комсомольская | 150 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 100 | 1 | врезок-1 |
| 430 | Ввод на д.№130 по ул.Комсомольская | 80 | 1 | врезок-1 |
| 431 | Ввод на д.№79 по ул.Комсомольская | 80 | 1 | врезок-1 |
| 432 | Ввод на д.№ 83 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 433 | Ввод на д.№42 по ул.Свердлова | 150 | 1 |  |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 434 | Ввод на д.№ 69 по ул.Свердлова | 100 | 1 |  |
|  |  | 75 |  | врезок-1 |
| 435 | Ввод на д.№ 76 по ул.Горького | 100 | 1 |  |
|  |  | 50 |  | врезок-1 |
| 436 | Ввод на д.№ 17 по ул.Ленина | 75 |  | врезок-1 |
| 437 | Ввод на 9-ти этаж.д.№ 81 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 438 | Ввод на д.№ 85 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 439 | Ввод на д.№ 128 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 440 | Ввод на д.№ 132 по ул.Комсомольская | 100 | 1 | врезка-1 |
| 441 | Ввод на д.№5 по ул.Красная площадь | 25 | 1 | врезка-1 |
| 442 | Ввод на д.№ 17 по ул.Энтузиастов | 60 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 443 | Внутрикварт.вод-д по ул.Полевая до ул.Зеленая | 100 | 3 | врезок-3,ПГ-1шт. |
| 444 | Ввод на д.№ 21 по ул.Энтузиастов | 100 | 1 | врезка-1 |
| 445 | Внутрикварт.вод-д по ул.Тульская (ВК-2) до ВК-3 | 140 | 2 | врезок-2,ПГ-1шт. |
|  |  | 100 |  |  |
| 446 | Внутрикварт.вод-д от ВК-5 до ВК-4 (Ю-з р-н) | 100 | 1 | ПГ-1шт. |
| 447 | Ввод на д.№47 по ул.Короткова | 50 | 1 | врезок-1 |
| 448 | Ввод на д.№ 4 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 449 | Ввод на д.№ 8 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 450 | Ввод на д.№ 9 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 451 | Ввод на д.№ 10 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 452 | Ввод на д.№ 11 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 453 | Ввод на д.№ 13 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 454 | Ввод на д.№ 121 по ул.Тульское шоссе | 20 |  |  |
|  |  | 50 | 1 | врезок-1 |
| 455 | Ввод на д.№ 19 по ул.Гоголя | 50 | 1 | врезок-1 |
| 456 | Ввод на д.№ 119 кв.2 по ул.Тульское шоссе | 25 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 25 | 1 | врезок-1 |
| 457 | Ввод на д.№ 29/26 по ул.Словацкого восстания | 50 | 1 | врезок-1 |
| 458 | Ввод на 74кв. д.№15 по ул.Энтузиастов | 100 | 1 | врезок-1 |
| 459 | Ввод на здание Госбанка по ул.Словацкого восстания | 100 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 460 | Ввод на д.№ 3 по ул.Словацкого восстания | 100 | 1 | врезок-1 |
| 461 | Ввод на д.№ 5 по ул. Словацкого восстания | 100 | 1 | врезок-1 |
| 462 | Ввод на д.№14 по ул. Словацкого восстания | 50 | 1 | врезок-1 |
| 463 | Ввод на д.№15 по ул. Словацкого восстания | 25 | 1 | врезок-1 |
| 464 | Ввод на д.№ 4 по ул. Словацкого восстания | 100 | 1 | врезок-1 |
| 465 | Ввод на д.№ 6 по ул. Словацкого восстания | 100 | 1 | врезок-1 |
| 466 | Ввод на д.№ 14 по ул.Орловская | 25 | 1 | врезок-1 |
| 467 | Ввод на д.№ 10 по ул.Орловская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 468 | Ввод на д.№ 6а по ул.Орловская | 100 | 1 | врезок-1 |
| 469 | Ввод на д.№ 6 по ул.Орловская | 100 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 470 | Ввод на д.№ 1 по ул.Ломоносова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 471 | Ввод на д.№ 8 по ул.Ломоносова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 472 | Ввод на д.№ 21/2 по ул.Некрасова | 100 | 1 | врезок-1 |
| 473 | Ввод на д.№ 6 по ул.Ленина | 86 | 1 | врезок-1 |
| 474 | Ввод на д.№ 5 по ул.Карла Маркса | 32 | 1 | врезок-1 |
| 475 | Ввод на кинотеатр "Комета" | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 476 | Внутрикв.вод-д по ул.Свобода | 100 | 3 | врезок-3,ПГ-1шт. |
| 477 | Ввод на д.№ 45 по ул.Маяковского | 100 | 1 | врезок-1 |
| 478 | Ввод на д.№ 8а по ул.Химиков | 50 | 1 | врезок-1 |
| 479 | Ввод на д.№ 89а,89б,89в по ул.Ленинградская | 100 | 3 | врезки-4 |
| 480 | Ввод на 69 кв. д. по ул.Красноармейская | 89 | 1 | врезок-1 |
| 481 | Ввод на д.№ 81 по ул.Комсомольская | 57 | 1 | врезок-1 |
| 482 | Ввод на д.№ 15 по ул.Советская | 50 | 1 | врезок-1 |
| 483 | Библиотека по ул.Лермонтова /пост №343 от 08.04.99 ост стоим 0,00/ | 100 | 3 | врезок-3,ПГ-1шт. |
| 484 | Ефремовский ЕХТТ | 200-100 | 2 | врезок-2,ПГ-1шт. |
|  |  | 100 |  | врезок-1 |
| 485 | Внутрикв.вод-д до МПЦ "Октябрьский" | 150 | 2 | врезок-3,ПГ-1шт. |
| 486 | Водопроводные сети МСЧ по ул.Словацкого восстания | 100 | 7 |  |
|  |  | 89 |  |  |
|  |  | 80 |  |  |
|  |  | 50 |  | врезок-6,ПГ-2шт. |
| 487 | Ввод на д/с № 3 по ул.Комсомольская | 50 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 488 | Ввод на д/с № 4 по ул.Свердлова д.55 | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 489 | Воопроводные сети д/с № 4 по ул.Свердлова д.55а | 57 | 2 | врезок-2,ПГ-1шт. |
| 490 | Ввод на д/с № 6 по ул.Химиков д.9 | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 491 | Ввод на д/с №8 по ул. Дружбы д.27 | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 492 | Ввод на д/с № 1 по ул.Словацкого восстания | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 493 | Внутрикв.вод-д ул.Садовая д.68 ДХШ | 150 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 494 | Ввод на д/с № 5 по Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 495 | Внутрикв.вод-д Каток по ул.Московская застава | 57 | 2 | врезок-1,ПГ-2шт. |
| 496 | Внутриквартальный водопровод ДК "Химик" /догов передачи № 2 от 25.03.03 г./ | 100 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 497 | Наружные сети водопровода по ул. Ленинградская д 118-120 | 32 |  |  |
|  |  | 50 | 4 | врезок-4,ПГ-1шт. |
| 498 | водопр. ул. Карла Маркса д 27 | 20 | 1 | врезок-1 |
| 499 | Внутриквартальный вод-д к Зданию администрации, ул. Свердлова, д.43 | 100 | 2 | врезок-1,ПГ-1шт. |
| 500 | ввод на Здание администрации, ул.Свердлова, д.43 | 100 | 1 | врезок-1 |
| 501 | ввод на д.№43 А по ул. Свердлова | 20 | 1 | врезок-1 |
| 502 | ввод на д.№23 по ул. Свободы | 50 | 1 | врезок-1 |
| 503 | ввод на дом № 26 по Тульское шоссе | 100 | 1 | врезок-1 |
| 504 | ввод на МДОУ №7 по ул. Ленина, д. 36 "А" | 100 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 100 | 1 | врезок-1 |
| 505 | ввод на МДОУ № 13 по ул. Садовая, д.10 | 70 | 1 | врезок-1 |
| 506 | ввод на МДОУ № 16 по ул. Дружбы, д.10 | 100 | 1 | врезок-1 |
| 507 | ввод на МДОУ № 17 по Тульское шоссе, д.12 "А" | 25 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 150 | 1 | врезок-1 |
| 508 | вво на МДОУ № 18 поул. Ломоносова, д.42 "А" | 86 | 1 | врезок-1 |
| 509 | ввод на МДОУ № 19 им. Монтесори по ул. Менделеева, д.4 | 100 | 1 | врезок-1 |
|  |  | 75 | 1 | врезок-1 |
| 510 | ввод на МДОУ № 21 по ул. Ленина, д.27 "А" | 100 | 1 | врезок-1 |

  - Сведения об использовании воды МУП  «ВКХ»

| Расход воды МУП «ВКХ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий суммарный подаваемый в сеть тыс.м³/сут | Проектный тыс.м³/сут | Фактический тыс.м³/сут | Суточное максимальное потребление, тыс.м³ |
| 2019г. | 22,5 | 48,5 | 22,5 | 23 |
| 2020г. | 23,1 | 48,5 | 23,1 | 24,5 |
| 2021г. | 21,8 | 48,5 | 21,8 | 22,6 |

| Вода (тыс.куб.м./год) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято | 8671,782 | 8213,92 | 8441,475 | 7942,526 |
| Реализовано потребителям | 3969,80 | 4767,2 | 4409,12 | 4206,123 |
| Неучтеные расходы | 3557,9 | 3446,72 | 4034,07 | 3736,403 |

Система коммерческого учета воды

В коммерческом учете воды используются приборы  следующих типов:

- Счетчики турбинные СТВХ,ВМХ

- Счетчики крыльчатые холодной воды СКБ -40,50,65

- Счетчики крыльчатые холодной воды с антимагнитной защитой  «Лидер»

- Расходомеры ультразвуковые системы «Акрон» -01

- Преобразователи расхода электромагнитные Мастер – Флоу

Все  приборы устанавливаются на границе эксплуатационной ответственности между организацией МУП «ВКХ» и потребителем воды.

С целью сокращения потребления питьевой воды населением и экономным расходованием природных ресурсов, ведется работа с населением г.Ефремова по устанавливке  внутридомовых и внутриквартирных приборов учета воды.

| Аварии на сетях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населенный пункт / район | Количество аварий в год / на 1 км. Сети |  | Примечание (выделить, при наличии особо аварийные участки и причины аварий на них) |  |
|  | сети водоснабжения | сети водоотведения | сети водопровода | сети канализации |
| г. Ефремов | 0,08 | 0,1 | причины аварий: - коррозия и физический износ стальных труб; - физический износ асбестоцементных труб | причины аварий: - физически износ труб; - проращивание корней в колодцы и трубопровод |

  - Ситема и структура водоснабжения водоотведение населенных пунктов

Источником питьевого водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды из артезианских скважин.

Водоснабжение населенных пунктов: д. Медовая, д. Богово, д. Дубики, п. Красивый, д. Иноземка осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Водопроводно-канализационного хозяйства» (МУП «ВКХ») в результате добычи подземных вод  на основании  лицензии на право пользования недрами 1036/ТУЛОО620ВЭ от 27.11.2015 года.

1.6. Объекты централизованного водоснабжения и водоотведения населённых пунктов

Артскважины

Собственник муниципальное образование город Ефремов

Обслуживающая организация МУП «АКС»

| № п/п | Наименование | Адрес | Лицензия на водопользование | Пояснения |  | Год пост ройки | Производительность куб.м.в сут |  | марка устанвленного оборудования на скважине | % износа | кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел | наличие зон санитарной охраны (да/нет) | Нали чие 2-ого ввода по эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проектная, куб.м/сут. | факт, куб.м/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности | наличие записи в реестре МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Артскважина | д. Заречье | ТУЛ 80501 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-514/1 | 2117 | 1980 | 240 | 58,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 1,358 | 0 | 0 |
| 2 | Артскважина | д. Заречье | ТУЛ 80502 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-791/1 | 2123 | 1982 | 384 | 114,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 3 | Артскважина | д. Заречье | ТУЛ 80503 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-786/1 | 2124 | 1968 | 384 | 107,5 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 4 | Артскважина | Д.Чернятино | ТУЛ 80606 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-520/1 | 2162 | 1988 | 384 | 129,0 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,807 | 0 | 0 |
| 5 | Артскважина | Д.Новокрасивое | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-522/1 | 2066 | 1968 | 384 | 89,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,454 | 0 | 0 |
| 6 | Артскважина | Д.Буреломы | ТУЛ 80513 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-523/1 | 2137 | 1956 | 240 | 27,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,032 | 0 | 0 |
| 7 | Артскважина | П.Каменский и п.Гремучий | ТУЛ 80514 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-524/1 | 2136 | 1958 | 240 | 4,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,019 | 0 | 0 |
| 8 | Артскважина | П.Мирный | ТУЛ 80506 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-537/1 | 2133 | 1981 | 384 | 91,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,576 | 0 | 0 |
| 9 | Артскважина | П.Мирный | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-536/1 | 2134 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 10 | Артскважина | П.Мирный | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-535/1 | 2144 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | Артскважина | Тормасово | ТУЛ 80512 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-538/1 | 2159 | 1980 | 240 | 88,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,146 | 0 | 0 |
| 12 | Артскважина | Д.Маслово | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-539/1 | 2158 | 1963 | 0 | 0 |  | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Артскважина | д.Старая Косая | ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-541/1 | 2156 | 1967 | 240 | 0 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,001 | 0 | 0 |
| 14 | Артскважина | Д.Малая Косая /Кочергинка | ТУЛ 80511 ВЭ от 29.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-540/1 | 2157 | 1967 | 384 | 35,9 | ЭЦВ 6-16-125 | 90 | 0,063 | 0 | 0 |
| 15 | Артскважина | Д.Каланчиновка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-521/1 | 2139 | 1961 | 240 | 51,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,136 | 0 | 0 |
| 16 | Артскважина | д.Голубочки | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-163/1 | 2068 | 1984 | 384 | 20,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,088 | 0 | 0 |
| 17 | Артскважина | с.Овсянниково | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-162/1 | 2067 | 1967 | 384 | 167,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,47 | 0 | 0 |
| 18 | Артскважина | Новокрасивое (выселки) | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-161/1 | 2138 | 1969 | 240 | 26,3 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,038 | 0 | 0 |
| 19 | Артскважина | Большие Плоты | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-159/1 | 2064 | 1967 | 384 | 173,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,305 | 0 | 0 |
| 20 | Артскважина | Большие Плоты | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-160/1 | 2065 | 1967 | 384 | 119,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,355 | 0 | 0 |
| 21 | Артскважина | Екатериновка | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-158/1 | 2063 | 1967 | 240 | 0,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,003 | 0 | 0 |
| 22 | Артскважина | Залесское | ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-157/1 | 2062 | 1966 | 240 | 53,3 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,039 | 0 | 0 |
| 23 | Артскважина | Сафоновка | ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-146/1 | 2089 | 1967 | 240 | 14,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,028 | 0 | 0 |
| 24 | Артскважина | Павло Хутор | ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-145/1 | 2104 | 1981 | 384 | 237,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,335 | 0 | 0 |
| 25 | Артскважина | Д.Ясеновая | ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-517/1 | 2121 | 1956 | 156 | 0 | К 45-30 | 90 | 0,705 | 0 | 0 |
| 26 | Артскважина | Д.Ясеновая | ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-516/1 | 2120 | 1956 | 600 | 272,9 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 |  | 0 | 0 |
| 27 | Артскважина | Д.Дубики | ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/011/2015-518/1 | 2122 | 1956 | 240 | 72,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,175 | 0 | 0 |
| 28 | Артскважина | С.Пожилино | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-549/1 | 2163 | 1967 | 384 | 227,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,258 | 0 | 0 |
| 29 | Артскважина | С.Пожилино | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-548/1 | 2164 | 1971 | 240 | 60,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,305 | 0 | 0 |
| 30 | Артскважина | Д Б.Корчажка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-550/1 | 2171 | 1970 | 240 | 49,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,076 | 0 | 0 |
| 31 | Артскважина | Д.Круглое | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-565/1 | 2170 | 1984 | 384 | 39,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,198 | 0 | 0 |
| 32 | Артскважина | Д.Кукуй | ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-567/1 | 2168 | 1968 | 156 | 54,0 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,012 | 0 | 0 |
| 33 | Артскважина | Д.Кукуй | ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-566/1 | 2169 | 1989 | 384 | 105,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,182 | 0 | 0 |
| 34 | Артскважина | Д.Трусово | ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-568/1 | 2167 | 1968 | 240 | 14,4 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,072 | 0 | 0 |
| 35 | Артскважина | Д.Ченское | ТУЛ 80509 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-569/1 | 2166 | 1971 | 240 | 10,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,008 | 0 | 0 |
| 36 | Артскважина | Д.Подлутово | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-606/1 | 2165 | 1971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Артскважина | п.Серп и Молот | ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020г. до 01.03.2045г. | 71-71/008-71/008/015/2015-261/1 | 2183 | 1960 | 240 | 35,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,111 | 0 | 0 |
| 38 | Артскважина | д.Раздолье | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-263/1 | 2085 | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Артскважина | д.Андреевка | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-262/1 | 2086 | 1966 | 240 | 76,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,054 | 0 | 0 |
| 40 | Артскважина | п.Кременный | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-255/1 | 2174 | 1968 | 384 | 1,7 | ЭЦВ 6-16-120 | 90 | 0,025 | 0 | 0 |
| 41 | Артскважина | д.Колодези | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-836/1 | 2081 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Артскважина | д.Каменка | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-256/1 | 2173 | 1967 | 240 | 9,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,035 | 0 | 0 |
| 43 | Артскважина | д.Сергиевка | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-267/1 | 2107 | 1984 | 240 | 53,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,022 | 0 | 0 |
| 44 | Артскважина | ст.Непрядва | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-240/1 | 2179 | 1967 | 384 | 104,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,053 | 0 | 0 |
| 45 | Артскважина | п.Каменский | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-252/1 | 2106 | 1967 | 240 | 2,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,022 | 0 | 0 |
| 46 | Артскважина | д.М.Хмелевая | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-259/1 | 2180 | 1981 | 600 | 154,2 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,285 | 0 | 0 |
| 47 | Артскважина | д.Поддолгое | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-257/1 | 2075 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Артскважина | д.Поддолгое | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-265/1 | 2083 | 1961 | 156 | 37,7 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,080 | 0 | 0 |
| 49 | Артскважина | М.Корчажка | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-253/1 | 2077 | 1961 | 151,2 | 25,5 | ЭЦВ 6-6,3-125 | 90 | 0,109 | 0 | 0 |
| 50 | Артскважина | Б.Медведки | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-254/1 | 2175 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,464 | 0 | 0 |
| 51 | Артскважина | Б.Медведки | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-258/1 | 2176 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 52 | Артскважина | Б.Медведки | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-250/1 | 2177 | 1981 | 384 | 172,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 53 | Артскважина | Болоховское | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-264/1 | 2084 | 1983 | 240 | 31,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,038 | 0 | 0 |
| 54 | Артскважина | Н.Перевесово | ТУЛ 80192 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-266/1 | 2082 | 1971 | 240 | 33,4 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,006 | 0 | 0 |
| 55 | Артскважина | Степной Хутор | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-238/1 | 2052 | 1970 | 0 | 0 |  |  | 0,404 | 0 | 0 |
| 56 | Артскважина | Степной Хутор | ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-245/1 | 2088 | 1967 | 384 | 103,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 |  | 0 | 0 |
| 57 | Артскважина | П.Михайловский | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-609/1 | 2132 | 1966 | 384 | 41,4 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,087 | 0 | 0 |
| 58 | Артскважина | Д.Банное | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-500/1 | 2125 | 1968 | 151,2 | 0,6 | ЭЦВ 6-6,3-85 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 59 | Артскважина | Д.Новый Двор | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-501/1 | 2126 | 1956 | 156 | 7,5 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 90 | 0,011 | 0 | 0 |
| 60 | Артскважина | Д.Дмитриевка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-502/1 | 2127 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Артскважина | П.12 лет Октября | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-503/1 | 2113 | 1964 | 240 | 72,2 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,016 | 0 | 0 |
| 62 | Артскважина | С.Лобаново СДК | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-504/1 | 2150 | 1963 | 240 | 34,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,11 | 0 | 0 |
| 63 | Артскважина | С.Верхнее Лобаново | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-505/1 | 2172 | 1964 | 240 | 215,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,156 | 0 | 0 |
| 64 | Артскважина | С.Лобаново-РЭП | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-506/1 | 2110 | 1963 | 384 | 53,2 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,368 | 0 | 0 |
| 65 | Артскважина | П.Петровский | ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/015/2015-507/1 | 2109 | 1974 | 384 | 11,3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,006 | 0 | 0 |
| 66 | Артскважина | Д.Трифановка | ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-508/1 | 2108 | 1974 | 156 | 0,53 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,008 | 0 | 0 |
| 67 | Артскважина | Д.Красиловка | ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-509/1 | 2143 | 1966 | 240 | 7,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,039 | 0 | 0 |
| 68 | Артскважина | Д.Луговка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-511/1 | 2141 | 1980 | 240 | 171,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,069 | 0 | 0 |
| 69 | Артскважина | Д.Луговка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-510/1 | 2142 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 70 | Артскважина | Д.Сретенка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-513/1 | 2116 | 1980 | 384 | 165,5 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,314 | 0 | 0 |
| 71 | Артскважина | Д.Сретенка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-512/1 | 2140 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 72 | Артскважина | п.Восточный | ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-611/1 | 2118 | 1951 | 600 | 242,8 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,912 | 0 | 0 |
| 73 | Артскважина | п.Восточный | ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019г. до 31.12.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-515/1 | 2119 | 1957 | 384 | 0 | К 80-50 | 90 |  | 0 | 0 |
| 74 | Артскважина | Д.Николаевка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-787/1 | 2135 | 1962 | 240 | 40,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,202 | 0 | 0 |
| 75 | Артскважина | Д.Николаевка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-519/1 | 2161 | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 76 | Артскважина | д.Кольцово | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/022/2015-833/1 | 2102 | 1984 | 384 | 27,0 | ЭЦВ 6-16-120 | 90 | 0,022 | 0 | 0 |
| 77 | Артскважина | Лобаново СШ-11 | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-547/1 | 2111 | 2003 | 240 | 55,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 60,3 | 0,112 | 0 | 0 |
| 78 | Артскважина | Лобаново СШ-11 | ТУЛ 80734 ВЭ от 09.12.2020г. до 01.01.2046г. | 71-71/008-71/008/011/2015-570/1 | 2112 | 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 79 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-693/1 | 2189 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-692/1 | 2190 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-688/1 | 2091 | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Артскважина | Д.Круглики | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-695/1 | 2195 | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Артскважина | д.Коммунаров | ТУЛ 80518 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/004/2015-694/1 | 2187 | 1969 | 240 | 72,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,143 | 0 | 0 |
| 84 | Артскважина | д. Платоновка | 0 | 71-71/008-71/008/004/2015-691/1 | 2186 | 1961 | 156 | 72,7 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,08 | 0 | 0 |
| 85 | Артскважина | д.Покровка | 0 | 71-71/008-71/008/015/2015-247/1 | 2101 | 1974 | 240 | 83,3 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,087 | 0 | 0 |
| 86 | Артскважина | д.Ярославка | ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/004/2015-696/1 | 2093 | 1962 | 240 | 144,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,309 | 0 | 0 |
| 87 | Артскважина | д.Ярославка | ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-571/1 | 2172 | 1987 | 384 | 3,43 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,061 | 0 | 0 |
| 88 | Артскважина | д.Пушкари | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-690/1 | 2089 | 1983 | 384 | 60,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,293 | 0 | 0 |
| 89 | Артскважина | д.Пушкари | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/022/2015-836/1 | 2103 | 1983 | 156 | 13,3 | ЭЦВ5-6,5-120 | 90 | 0,153 | 0 | 0 |
| 90 | Артскважина | д.Стрельцы | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-689/1 | 2092 | 1961 | 600 | 148,5 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,296 | 0 | 0 |
| 91 | Артскважина | Прилепы | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-686/1 | 2091 | 1967 | 240 | 6,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,041 | 0 | 0 |
| 92 | Артскважина | Ст. ж.д. Лобаново | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-701/1 | 2098 | 1974 | 384 | 35,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,109 | 0 | 0 |
| 93 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-698/1 | 2096 | 1967 | 384 | 109,4 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,129 | 0 | 0 |
| 94 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-699/1 | 2097 | 1966 | 384 | 232,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 95 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-700/1 | 2100 | 1964 | 156 | 15,0 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 96 | Артскважина | д.Яндовка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-244/1 | 2050 | 1966 | 156 | 0,4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,003 | 0 | 0 |
| 97 | Артскважина | Д.Анненка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-697/1 | 2099 | 1964 | 240 | 9,7 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,007 | 0 | 0 |
| 98 | Артскважина | Д.Варваровка | ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-683/1 | 2185 | 1964 | 384 | 7,7 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,007 | 0 | 0 |
| 99 | Артскважина | Никольское | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-682/1 | 2153 | 1970 | 240 | 33,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,033 | 0 | 0 |
| 100 | Артскважина | П.Красная Заря | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-681/1 | 2184 | 1968 | 384 | 94,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,391 | 0 | 0 |
| 101 | Артскважина | Д.Рогачёвка | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-667/1 | 2057 | 1974 | 156 | 64,5 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,053 | 0 | 0 |
| 102 | Артскважина | С.Ушаково | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-666/1 | 2192 | 1971 | 240 | 28,4 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,082 | 0 | 0 |
| 103 | Артскважина | Д.Шкилевка | ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-665/1 | 2058 | 1971 | 240 | 182,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,631 | 0 | 0 |
| 104 | Артскважина | Лобаново-спиртзавод | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-664/1 | 2193 | 1974 | 240 | 49,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,257 | 0 | 0 |
| 105 | Артскважина | П.Красина | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-659/1 | 2194 | 1971 | 384 | 38,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,303 | 0 | 0 |
| 106 | Артскважина | П.Красина | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-661/1 | 2196 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 107 | Артскважина | Д. Лепяги | ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-525/1 | 2128 | 1963 | 240 | 17,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,066 | 0 | 0 |
| 108 | Артскважина | П.Козьминский | ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-526/1 | 2129 | 1963 | 240 | 59,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,176 | 0 | 0 |
| 109 | Артскважина | С.Вязово-Закопы | ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-527/1 | 2130 | 1965 | 132 | 4,2 | ЭЦВ 5-5,5-125 | 90 | 0,014 | 0 | 0 |
| 110 | Артскважина | С.Вязово-Бутырки | ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-528/1 | 2131 | 1965 | 240 | 4,6 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,001 | 0 | 0 |
| 111 | Артскважина | С.Вязово- Заречье | ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-530/1 | 2146 | 1965 | 240 | 0,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,001 | 0 | 0 |
| 112 | Артскважина | Д.Труженик | ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-785/1 | 2115 | 1956 | 384 | 0,1 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,004 | 0 | 0 |
| 113 | Артскважина | Д.Стреличья Поляна | ТУЛ 80515 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-529/1 | 2145 | 1967 | 384 | 101,0 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,075 | 0 | 0 |
| 114 | Артскважина | С.Солдатское | ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-531/1 | 2147 | 1956 | 384 | 30,0 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,047 | 0 | 0 |
| 115 | Артскважина | Д.Костомарово | ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-532/1 | 2148 | 1966 | 240 | 7,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,044 | 0 | 0 |
| 116 | Артскважина | Д.Козье | ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-533/1 | 2149 | 1963 | 240 | 30,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,126 | 0 | 0 |
| 117 | Артскважина | Д.Красногорье | ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-534/1 | 2160 | 1967 | 240 | 52,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,016 | 0 | 0 |
| 118 | Артскважина | П.Октябрьский-Колос | ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-543/1 | 2154 | 1979 | 240 | 52,1 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,293 | 0 | 0 |
| 119 | Артскважина | П.Октябрьский-Колос | ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-542/1 | 2155 | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 120 | Артскважина | С.Ключевое | ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-784/1 | 2114 | 1964 | 384 | 31,1 | ЭЦВ 6-16-120 | 90 | 0,011 | 0 | 0 |
| 121 | Артскважина | Д.Никольское | ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-544/1 | 2185 | 1979 | 240 | 1,5 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,031 | 0 | 0 |
| 122 | Артскважина | Д.Новинское | ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019г. до 01.08.2044г. | 71-71/008-71/008/011/2015-545/1 | 2152 | 1979 | 240 | 0,3 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,02 | 0 | 0 |
| 123 | Артскважина | д.Яновка | 0 | 71-71/008-71/008/011/2015-546/1 | 2151 | 1964 | 151,2 | 0,1 | ЭЦВ 5-6,3-80 | 90 | 0,003 | 0 | 0 |
| 124 | Артскважина | Д.Кытино | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-658/1 | 2055 | 1968 | 240 | 79,6 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,394 | 0 | 0 |
| 125 | Артскважина | С.Благодать | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-660/1 | 2054 | 1968 | 156 | 17,6 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,03 | 0 | 0 |
| 126 | Артскважина | Д.Сторожа | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-175/1 | 2061 | 1968 | 240 | 4,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,077 | 0 | 0 |
| 127 | Артскважина | Д.Иванниково | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-174/1 | 2074 | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Артскважина | Д.Фёдоровка | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-173/1 | 2078 | 1968 | 240 | 1,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,005 | 0 | 0 |
| 129 | Артскважина | С.Тюртень | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-268/1 | 2182 | 1962 | 240 | 44,2 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,041 | 0 | 0 |
| 130 | Артскважина | Д.Большое Варково | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-243/1 | 2053 | 1961 | 156 | 14,4 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 90 | 0,036 | 0 | 0 |
| 131 | Артскважина | С.Ступино | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-246/1 | 2087 | 1961 | 384 | 54,6 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,223 | 0 | 0 |
| 132 | Артскважина | С.Ступино | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-239/1 | 2178 | 1961 | 156 | 36,9 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 90 | 0,157 | 0 | 0 |
| 133 | Артскважина | Д.Хорошавка | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-242/1 | 2051 | 1961 | 156 | 9,3 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 90 | 0,018 | 0 | 0 |
| 134 | Артскважина | Д.Ступинские Хутора | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-808/1 | 2079 | 1963 | 240 | 29,8 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,017 | 0 | 0 |
| 135 | Артскважина | С.Мечнянка | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-171/1 | 2073 | 1968 | 384 | 80,8 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,226 | 0 | 0 |
| 136 | Артскважина | С.Мечнянка | ТУЛ 80188 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-172/1 | 2076 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 137 | Артскважина | Д.Хомяково | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-170/1 | 2070 | 1974 | 240 | 16,7 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,028 | 0 | 0 |
| 138 | Артскважина | Б.Сухотинка | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-169/1 | 2069 | 1974 | 240 | 29,1 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 | 0,033 | 0 | 0 |
| 139 | Артскважина | М.Сухотинка | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-168/1 | 2071 | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Артскважина | Д.Алексеевка | ТУЛ 80184 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-167/1 | 2072 | 1974 | 384 | 25,2 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,019 | 0 | 0 |
| 141 | Артскважина | П.Первомайский | ТУЛ 80189 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-805/1 | 2080 | 1975 | 600 | 63,4 | ЭЦВ 8-25-125 | 90 | 0,412 | 0 | 0 |
| 142 | Артскважина | Раздолье(кытино) | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-166/1 | 2060 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Артскважина | Д.Глинки | ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-236/1 | 2179 | 1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Артскважина | Д.Пронищево | ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-251/1 | 2105 | 1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Артскважина | Д.Натальино | 0 | 71-71/008-71/008/015/2015-248/1 | 2181 | 1977 | 240 | 83,0 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,047 | 0 | 0 |
| 146 | Артскважина | Д.Покровка (новая) | ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/022/2015-838/1 |  | неиз. | 156 | 54,1 | ЭЦВ 5-6,5-100 | 90 | 0,027 | 0 | 0 |
| 147 | Артскважина | Д.Кытино (рыбхоз) | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/004/2015-663/1 |  | 1972 | 240 | 1,4 | ЭЦВ 6-10-80 | 90 | 0,007 | 0 | 0 |
| 148 | Артскважина | Д.Лубянки | ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-165/1 | 2059 | 1970 | 240 | 13,9 | ЭЦВ 6-10-140 | 90 | 0,01 | 0 | 0 |
| 149 | Артскважина | П.Западная Звезда | 0 |  |  | неиз. | 156 | 38,5 | ЭЦВ 5-6,5-120 | 90 | 0,048 | 0 | 0 |
| 150 | Артскважина | Д.Круглое (Выселки) | 0 |  |  | 2016 | 151,2 | 0,1 | 1,5С- 40-75 | 0 | 0,002 | 0 | 0 |
| 151 | Артскважина | Д.Круглики | ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016г. до 29.07.2041г. | 71-71/008-71/008/015/2015-164/1 | 2188 | 2012 | 600 | 70,6 | ЭЦВ 8-25-125 | 0 | 0,484 | 0 | 0 |
| 152 | Артскважина | Д.Шкилёвка | 0 |  |  | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Артскважина | Д.Шкилевка | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Артскважина | С.Кочкино | 0 |  |  | 1969 | 156 | 8,8 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,06 | 0 | 0 |
| 155 | Артскважина | Д.Новое Глотово | 0 |  |  | 1973 | 156 | 8,43 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,014 | 0 | 0 |
| 156 | Артскважина | Д.Домашнево | 0 |  |  | 1973 | 384 | 3 | ЭЦВ 6-16-140 | 90 | 0,009 | 0 | 0 |
| 157 | Артскважина | П.Кочкинские выселки (Адамов) | 0 |  |  | 1970 | 156 | 6,3 | ЭЦВ 5-6,5-140 | 90 | 0,02 | 0 | 0 |
| 158 | Артскважина | Д.Михнево | 0 |  |  | 1975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Артскважина | Д.Горяиново | 0 |  |  | 1975 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Артскважина | С.Шилово-1 | 0 | 71-АВ 239244 |  | 1960 | 0 |  | 0 | 50 |  | 0 | 0 |
| 161 | Артскважина | С.Шилово-2 | 0 | 71-АВ 239247 |  | 1984 | 384 | 42,23 | ЭЦВ 8- 16-140 | 30 | 0,375 | 0 | 0 |
| 162 | Артскважина | С.Шилово-3 | 0 | 71-АВ 239248 |  | 1990 | 600 | 22,23 | ЭЦВ 8-25-125 | 50 | 0,2 | 0 | 0 |
| 163 | Артскважина | Д.Дубики | 0 | 71-АВ 239272 |  | 1960 | 240 | 1,73 | ЭЦВ 6- 10-140 | 40 | 0,014 | 0 | 0 |
| 164 | Артскважина | Д.Лаврово | 0 | 71-АВ 239269 |  | 1975 | 240 | 4,27 | ЭЦВ 6- 10-140 | 50 | 0,03 | 0 | 0 |
| 165 | Артскважина | Д.Греково | 0 |  |  | неиз. | 384 | 4,13 | ЭЦВ 6- 16-140 | 40 | 0,034 | 0 | 0 |
| 166 | Артскважина | Д.Ишутино | 0 | 71-АВ 239235 |  | 1979 | 384 | 1,6 | ЭЦВ 6- 16-120 | 50 | 0,004 | 0 | 0 |
| 167 | Артскважина | Д.Круглое | 0 | 71-АВ 239236 |  | 1960 | 156 | 3,5 | ЭЦВ 6- 6,5-125 | 50 | 0,016 | 0 | 0 |
| 168 | Артскважина | Д.Даровая | 0 | 71-АВ 239242 |  | 1990 | 156 | 0,43 | ЭЦВ 5- 6,5-120 | 40 | 0,028 | 0 | 0 |
| 169 | Артскважина | С.Слободское | 0 | 71-АВ 239241 |  | 1979 | 240 | 4,03 | ЭЦВ 6- 10-140 | 50 | 0,018 | 0 | 0 |
| 170 | Артскважина | С.Подзаяцкое | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Артскважина | Д.Резвяки | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Артскважина | Д.Челищев Хутор | 0 |  |  | неиз. | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Артскважина | Лёвшин Лес | 0 |  |  | неиз. | 240 | 4,6 | ЭЦВ 6- 10-140 | 90 | 0,012 | 0 | 0 |
|  |  | 173 штуки | 120 штук |  |  |  | 39388,8 | 7293,14 |  |  | 18,967 |  |  |

Артскважины в частной собственности

| № п/п | Наименование | Адрес | Лицензия на водопользование | Пояснения |  | Год пост ройки | Производительность куб.м.в сут |  | марка устанвленного оборудования на скважине | % износа | кол-во обеспечиваемого населения, тыс. чел | наличие зон санитарной охраны (да/нет) | Нали чие 2-ого ввода по эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | проектная, куб.м/сут. | факт, куб.м/сут. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности | наличие записи в реестре МО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 174 | Греков Хутор | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | С.Кочкино | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176-177 | д. Мордовка | 2 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | пос. им. Мичурина | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | д. Шкилёвка | 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 штук |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Всего артскважин 179 штук

    - Характеристики систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

Лицензия ТУЛ 80186 ВЭ от 29.07.2016 года  Никольский водозабор

| Источник водоснабжения водозабор | н.п. Никольское |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | н.п.Никольское-33 чел, с.Ушаково-85 чел, д.Прилепы-41 чел, д.Шкилёвка-624 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Никольская ОШ №28, Прилепская НШ, ИП «Махрина И.В.», библиотека, детский сад |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Никольское: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1970. Ушаково: скважина глубиной 35,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1971. Прилепы: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1967. Шкилёвка: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10,0 куб.м/час, год вода 1971. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Прилепы-общая протяженность 3,0 км диаметр 57 протяженность 3,0 км год ввода в эксплуатацию- 1967; Никольское-общая протяжённость 2,0 км диаметр 32 протяжённость 0,2 км диаметр 76 протяжённость 1,8 км год ввода в эксплуатацию- 1970; Ушаково-общая протяжённость 1,559 км диаметр 50 протяжённость 1,309 км диаметр 63 протяжённость 0,25 км год ввода в эксплуатацию- 1971; Шкилёвка-общая протяжённость 6,5 км диаметр 110 протяжённость 1,5 км диаметр 100 протяжённость 1,963 км диаметр 110 протяжённость 3,037 км год ввода в эксплуатацию- 1970. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Прилепы – 4 Никольское – 5 Ушаково – 3 Шкилёвка - 12 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-12,3 тыс.м3, проектный-14,5 тыс.м3, фактический-12,3 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,039 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | Да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Прилепы-100% Никольское-100% Ушаково-100% Шкилёвка-6,3% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Прилепы | 57 | 3000 | сталь | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | Никольское | 32,76 | 2000 | сталь | 1970 |  |  |  |  |  |
|  | Ушаково | 50,63 | 1559 | сталь, ПНД | 1971 |  |  |  |  |  |
|  | Шкилёвка | 100,110 | 6500 | сталь, ПНД | 1970 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80181 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Покровский.

| Источник водоснабжения водозабор | д. Покровка |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Покровка-34 чел, д.Стрельцы-289 чел, д.Пушкари-447 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Пушкарский ФАП, кафе «Мечта», кафе «Минутка», кафе «Уют». |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Покровка: скважина с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-100, режим управления-ЧРП, дебит скважины 6,5 куб.м/час. Пушкари: скважина глубиной 40,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1973. Пушкари: скважина глубиной 30,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-120, режим управления-ЧРП, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1973. Стрельцы: скважина глубиной 46,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1961. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Покровка-общая протяженность 0,1 км диаметр 63 протяженность 0,1 км год ввода в эксплуатацию- неизв; Пушкари-общая протяжённость 5,5 км диаметр 57 протяжённость 0,598 км диаметр 63 протяжённость 2,652 км диаметр 110 протяжённость 2,25 км год ввода в эксплуатацию- 1983; Стрельцы-общая протяжённость 5,5 км диаметр 57 протяжённость 3,157 км диаметр 63 протяжённость 0,461 км диаметр 110 протяжённость 1,882 км год ввода в эксплуатацию- 1961. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Покровка – 5 Пушкари – 16 Стрельцы - 13 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-31,788 тыс.м3, проектный-41,75 тыс.м3, фактический-31,788 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,114 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | Да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Покровка-6,3% Пушкари-100% Стрельцы-100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Покровка | 63 | 100 | ПНД | Неизв. |  |  |  |  |  |
|  | Пушкари | 57,63,110 | 5500 | ПНД | 1983 | 2013, 2014 |  |  |  |  |
|  | Стрельцы | 57,63,110 | 5500 | Сталь, ПНД | 1961 | 2015 |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80183 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Голубоченский»

| Источник водоснабжения водозабор | д. Голубочки |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Голубочки-86чел., д.Овсянниково-487чел., д.Залесское-35чел., с.Новокрасивое (выселки)-45чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | СОШ №20, Овсянниковский СДК, детский сад, МО «Овсянниково». |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д.Голубочки: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1984г. д.Овсянниково: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. д.Залесское: скважина глубиной 120,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. д.Новокрасивое (выселки): скважина глубиной 90,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1969г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Голубочки - общая протяженность 3723м диаметр 40 мм протяжённостью 1463м диаметр 63мм протяженностью 1260м диаметр 110мм протяженностью 1000м год ввода в эксплуатацию-1971г. д.Овсянниково- общая протяженность 6235м диаметр 32мм протяженностью 306м диаметр 57мм протяженностью 1245м диаметр 76мм протяженностью 1910м диаметр 100мм протяженностью 818м диаметр 150мм протяженностью 225м диаметр 110мм протяженностью 1731м год ввода в эксплуатацию-1967г. д.Новокрасивое (выселки) - общая протяженность 6000м диаметр 57мм протяженностью 3500м диаметр 63мм протяженностью 2500м год ввода в эксплуатацию-1969г. д.Залесское-общая протяженность 3701м диаметр 57мм протяженностью 3400м диаметр 63мм протяженностью 301м год ввода в эксплуатацию-1966г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д.Голубочки-6шт. д.Овсянниково-9шт. д.Залесское-3шт. с.Новокрасивое(Выселки)-5шт. |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-25,186 тыс.м3, проектный-33,236 тыс.м3, фактический-25,186 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,09 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д.Голубочки-7% д.Овсянниково-7% д.Залесское-100% с.Новокрасивое (выселки)-100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длинам | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Голубочки | 40,63,110 | 3723 | Сталь, ПНД | 1971 | 2014 |  |  |  |  |
|  | Овсянниково | 32,57,76,100, 150,110 | 6235 | Сталь, ЧВР, ПНД | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | Залесское | 57,63 | 3701 | Сталь, ПНД | 1966 |  |  |  |  |  |
|  | С.Новокрасивое (Выселки) | 57,63 | 6000 | Сталь, ПНД | 1969 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | Овсянниково | 150,200 | 1000 | ЧВР, керам. | 1967 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ № 80192 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Малая Хмелевая

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Малая Хмелевая |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Малая Хмелевая №67-202 чел, д.Поддолгое № 69 -84 чел, д. Малая Корчажка №70 -131чел, д. Большие Медвёдки №71,72,73 -434 чел, д. Болоховское №74-51 чел, Новое Перевесово №75- 6 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ЧП «Глаголев», ЗАО «Родина», ИП «Кузина В.В.», Райпо «Кооператор», МО Хмелевая, «Управление противопожарной службы», ООО «77 км», ФАП, Медвёдская СОШ №17, ИП «Николаев С.Д.», детский сад, МО Медвёдки |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Д. Малая Хмелевая: скважина глубиной 85,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-ЧРП, дебит скважины 25 куб.м/час, год ввода 1981. Поддолгое: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1961. Д. Большие Медвёдки: скважина глубиной 90,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины-16 куб.м/час, год вода 1984. Д. Большие Медвёдки: скважина глубиной 110,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140 режим управления-ЧРП, дебит скважины-16 куб.м/час, год вода 1981 Д. Болоховское: скважина глубиной 90,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины-10 куб.м/час, год ввода 1983. Д. Новое Перевесово: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10 куб.м/час, год ввода 1971. Д. М.Корчажка: скважина глубиной 80,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10 куб.м/час, год ввода 1961 |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Д. Малая Хмелевая-общая протяженность 4,8 км диаметр 63 –ПНД протяженность 2,723 км диаметр 110 –ПНД протяжённость 2,077 км год ввода в эксплуатацию- 1981; д. Поддолгое-общая протяжённость 7,7 км диаметр 32 –ПНД протяженность 0,55км диаметр 63 –ПНД протяженность 1,885км диаметр 110-ПНД протяжённость 4,0 км диаметр 100 –сталь протяженность 1,265км год ввода в эксплуатацию- 1967; д. Малая Корчажка –общая протяженность -3км диаметр 100 –сталь протяженность 1,50км диаметр 100 –ЧВР протяженность 1,50км год ввода в эксплуатацию- 1971; д. Большие Медвёдки-общая протяжённость 10,849км диаметр 110-ПНД протяжённость 1,897 км диаметр 125-асбц. протяжённость 1,40 км диаметр 57 –сталь протяженность 3,86км диаметр 100 –ЧВР протяженность 3,692км год ввода в эксплуатацию- 1971; д. Болоховское-общая протяжённость 1,698км диаметр 125- асбц. протяжённость 0,55 км диаметр 100 –сталь протяженность 1,148км год ввода в эксплуатацию- 1975; д. Новое Перевесово-общая протяжённость 1,598 км диаметр 32 ПНД - протяжённость 0,4 км диаметр 100-ЧВР-протяжённость 0,43 км диаметр 57 –сталь протяженность 0,768км год ввода в эксплуатацию- 1974. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Малая Хмелевая-4 Поддолгое-6 Большие Медвёдки-8 Болоховское-2 Новое Перевесово-2 Малая Корчажка- 3 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-41,807 тыс.м3, проектный-75,836 тыс.м3, фактический-41,807 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,208 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. |  |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | Да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Малая Хмелевая-100% Поддолгое-100% Большие Медвёдки-100% Болоховское-100% Новое Перевесово-100% Малая Корчажка-100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Малая Хмелевая | 63,114 | 4800 | ПНД | 1981 | 2016 |  |  |  |  |
|  | Поддолгое | 32,63,100 | 6435 | ПНД | 1967 | 2013 |  |  |  |  |
|  | -//- | 100 | 1265 | сталь |  |  |  |  |  |  |
|  | Большие Медвёдки | 57,100,110,125 | 10849 | ПНД, чугун, асбест,ст | 1971 | 2011 |  |  |  |  |
|  | Болоховское | 100,125 | 1698 | Асбест,ст | 1975 |  |  |  |  |  |
|  | Новое Перевесово | 32,57,100 | 1598 | ПНД, ст. чугун | 1974 |  |  |  |  |  |
|  | Малая Корчажка | 100 | 3000 | Сталь, ЧВР | 1968 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80185 ВЭ от 29.07.2016 года   «Водозабор Большие Плоты»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Большие Плоты |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Большие Плоты-724чел., д. Екатериновка-4чел., д. Сафоновка-29чел |
| Предприятия, обеспеченные водой | Кафе «Элла», кафе «Виктория».ИП АЗС-294км (Косарев С.И.), ИП АЗС-294км (Арсеньев Н.М.). школа №31, школа №22, детский сад, администрация МО,ЧП «Юшин», магазин Сбитнева, ОАО «Дубровский», кафе «Остравок», кафе «Аленка», кафе «Закусон», ФАП |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д.Большие Плоты: скважина №52 глубиной 120,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. Д. Большие Плоты: скважина №53, скважина глубиной 120м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. Д. Екатериновка: скважина глубиной 120,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины 10 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. д.Сафоновка: скважина глубиной 130м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-автоматический, дебит скважины 10куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Большие Плоты от скв. №52,53 -общая протяженность 7000м диаметр 100мм-ЧВР- протяженностью 2000м диаметр 110мм-ПНД - протяженностью 1500м диаметр 76мм-сталь - протяженностью 3500м год ввода в эксплуатацию-1967г. д.Екатериновка- от скв. 54- общая протяженность 500м диаметр 50мм ст. протяженностью 500м год ввода в эксплуатацию-1967г. д. Сафоновка от скв. 56-общая протяженность 1693м диаметр 50мм- ст. протяженностью 1693м год ввода в эксплуатацию-1967г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д. Большие Плоты -3шт. д.Екатериновка - - д. Сафоновка -1шт. |
| Расход воды Заполнить отдельный опросный лист | Проектный водоотбор- 65623,35 м3/год; фактический-36263,04м3/год, Суточное потребление-179,79м3/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета | нет |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Большие Плоты -100%. д.Екатериновка - 100% д. Сафоновка - 100%. |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длинам | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Большие Плоты | 76 | 3500 | сталь | 1967г. |  |  |  |  |  |
|  | д. Большие Плоты | 100 | 2000 | ЧВР | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | д. Большие Плоты | 110 | 1500 | ПНД | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | д.Екатериновка | 50 | 500 | сталь | 1967г. |  |  |  |  |  |
|  | д. Сафоновка | 50 | 1693 | сталь | 1967г. |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80190 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Яндовский»

| Источник водоснабжения водозабор | с. Яндовка |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с. Яндовка ( артскважина № 13,14,15,16) - 138чел., д.Аненка-8 чал., д. Варваровка- 8 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | 13 с..Яндовка: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1967г. 14 с. Яндовка: скважина глубиной 50,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1964г. 15 с. Яндовка: скважина глубиной 60,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-85, режим управления-ручной, дебит скважины 6,50 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. 16 с. Яндовка: скважина глубиной 50,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления-ручной, дебит скважины 6,50 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. 17 д.Аненка: скважина глубиной 75,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления-ручной, дебит скважины 10,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1964г. 18 д.Варваровка: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ручной, дебит скважины 16куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1966г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | с. Яндовка - общая протяженность 7,0км диаметр 57мм протяженностью 6,4км диаметр 100мм протяженностью 0,6км год ввода в эксплуатацию-1964г. д.Аненка- общая протяженность 1,5км диаметр 40 мм протяженностью 1,5км год ввода в эксплуатацию-1964г. д.Варваровка - общая протяженность 1,0 км диаметр 57мм протяженностью 0,85 км диаметр 63мм протяженностью 0,15км год ввода в эксплуатацию-1966г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | с. Яндовка-15шт. д.Аненка-4шт. д.Варваровка -2шт. |
| Расход воды | Проектный водоотбор-12384,45 м3/год, фактический-7414,0м3/год, Суточное потребление-33,93м3/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета |  |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение |  |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | С.Яндовка-100% Д.Аненка -100% Д.Варваровка-100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длинам | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | с.Яндовка | 57,100 | 7000 | сталь,чвр, пнд | 1964г. |  |  |  |  |  |
|  | Д.Аненка | 40 | 1500 | нерж | 1964г. |  |  |  |  |  |
|  | Д.Варваровка | 57,63 | 1000 | сталь,пнд | 1966г. |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80189  ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Хорошавка»

| Источник водоснабжения водозабор | Д.Хорошавка |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | 37-д. Хорошавка -11чел., 45-п. Первомайский -429 чел.,38- хутор Ступинский -20чел., 26-д.Кольцово- 22 чел.. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Магазин ИП «Соловьева», магазин Райпо, фап, школа, детский сад. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | 37д.Хорошавка: скважина глубиной 70м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-80, режим управления-ручной, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1961г. 45 п.Первомайский: скважина глубиной 70м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1975г. 38 Хутор Ступинский: скважина глубиной 85м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1963г. 26д. Кольцово: скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления-ручной, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1984г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Хорошавка -общая протяженность 2,13км диаметр 57мм протяженностью 1,13км диаметр 76мм протяженностью 1,0км год ввода в эксплуатацию 1961г. п.Первомайский -общая протяженность 2,5км диаметр 32мм протяженностью 1,0км диаметр 40 протяженностью 1,4км диаметр 63 протяженностью 0,1км год ввода в эксплуатацию 1975г. хутор Ступинский –общая протяженность 1,3 диаметр 40 мм протяженностью 1,2км диаметр 100мм протяженностью 0,1 км год ввода в эксплуатацию 1963г. Д.Кольцово – общая протяженность 2,3км диаметр 57мм протяженностью 0,3км диаметр 63 протяженностью 2,0 км год ввода в эксплуатацию 1962г |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д.Хорошавка -1шт. П. Первомайский -15 шт. Хутор Ступинский-2шт. Кольцово -1 шт. |
| Расход воды | Проектный водоотбор-27396 м3/год, фактический-20789м3/год, Суточное потребление-75,06м3/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета |  |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д.Хорошавка-100% П.Первомайский - 100% Хутор Ступинский-100% Д.Кольцово -100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длинам | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Д. Хорошавка | 57,76 | 2,13 | сталь | 1961г. |  |  |  |  |  |
|  | П.Первомайский | 32,40,63 | 2500 | сталь.пнд | 1975г. |  |  |  |  |  |
|  | Хутор Ступинский | 40,100 | 1300 | сталь,асдц | 1963г. |  |  |  |  |  |
|  | Д.Кольцово | 57,63 | 2,3 | сталь, пнд | 1962г |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | п.Первомайский | 100 | 2500 | ЧВР | 1966г. |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80182 ВЭ от 29.07.2016 года. Раздолинский водозабор

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Раздолье |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Раздолье-1 чел, д. Андреевка-62 чел, п. Кременный- 54 чел., д. Колодези-0 чел, д.Каменка-47 чел, д. Сергиевка-30 чел, ст.Непрядва-40 чел, п. Каменский-10 чел., п. Степной-405 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Магазин Сахарова Е.В., мастерская Сахарова Е.В., Дом культуры, МКОУ «СШ № 32», Степнохуторский детский сад, МО Степной, железная дорога |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Д. Раздолье: скважина глубиной 100,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1969. Д. Андреевка: скважина глубиной 110,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1966. П. Кременный: скважина глубиной 70,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-120, режим управления-ручной, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год ввода 1968. д. Каменка: скважина глубиной 120,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год ввода 1966. Д. Сергиевка:скважина глубиной 85,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1984. Ст. Непрядва: скважина глубиной 60,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1967. П.Каменский: скважина глубиной 70,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины-10,0 куб.м/час, год ввода 1967. П.Степной: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год вода 1970. П.Степной: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины-16,0 куб.м/час, год вода 1967. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Раздолье-общая протяженность 1,0 км диаметр 100 протяженность 1,0 км год ввода в эксплуатацию- 1963; Андреевка-общая протяжённость 2,12 км диаметр 57 протяжённость 1,5 км диаметр 76 протяжённость 0,62 км год ввода в эксплуатацию- 1973; Кременный-общая протяжённость 2,0 км диаметр 76 протяжённость 0,65 км диаметр 100 протяжённость 1,2 км диаметр 40 протяжённость 0,15 км год ввода в эксплуатацию- 1962; Колодези-общая протяжённость 2,0 км диаметр 57 протяжённость 2,0 км год ввода в эксплуатацию- 1969; Каменка-общая протяжённость 2,0 км диаметр 32 протяжённость 0,4 км диаметр 57 протяжённость 1,6 км год ввода в эксплуатацию- 1961; Сергиевка-общая протяжённость 4,0 км диаметр 40 протяжённость 0,8 км диаметр 57 протяжённость 1,7 км диаметр 100 протяжённость 1,5 км год ввода в эксплуатацию 1965; Ст.Непрядва-общая протяжённость 2,0 км диаметр 40 протяжённость 0,75 км диаметр 57 протяжённость 0,8 км диаметр 76 протяжённость 0,45 км год ввода в эксплуатацию 1967. П.Каменский- общая протяжённость 4,0 км диаметр 63 протяжённость 1,3 км диаметр 76 протяжённость 2,1км диаметр 110 протяжённость 0,6 км год ввода в эксплуатацию 1967. П. Степной- общая протяжённость 7,978 км диаметр 40 протяжённость 1,365 км диаметр 63 протяжённость 0,1км диаметр 100 протяжённость 2,395 км диаметр 110 протяжённость 0,5 км диаметр 125 протяжённость 3,618 км год ввода в эксплуатацию 1967. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Раздолье-4 Андреевка-6 Кременный-5 Колодези-5 Каменка-9 Сергиевка-6 Ст. Непрядва-8 Каменский-7 Степной-15 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-27,164 тыс.м3, проектный-49,205 тыс.м3, фактический-27,164 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,135 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | Да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Раздолье-100 Андреевка-100 Кременный-100 Колодези-100 Каменка-100 Сергиевка-100 Ст. Непрядва-100 Каменский-100 Степной-100 |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Раздолье | 100 | 1000 | ЧВР | 1963 |  |  |  |  |  |
|  | д. Андреевка | 57,76 | 2120 | сталь | 1973 |  |  |  |  |  |
|  | п. Кременный | 40,76,100 | 2000 | сталь, ПНД,ЧВР | 1962 |  |  |  |  |  |
|  | д. Колодези | 57 | 2000 | сталь | 1969 |  |  |  |  |  |
|  | д. Каменка | 32,57 | 2000 | сталь,ПНД | 1961 |  |  |  |  |  |
|  | д. Сергиевка | 40,57,100 | 4000 | ЧВР, сталь,ПНД | 1965 |  |  |  |  |  |
|  | ст. Непрядва | 40,57,76 | 2000 | сталь | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | п. Каменский | 63,76,110 | 4000 | ПНД | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | п. Степной | 40,63,100,110, 125 | 7978 | ПНД,ЧВР,асбест. | 1967 | 2013 |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | Степной | 100 | 5411 | ЧВР | 1973 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80193 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Рогачевский

| Источник водоснабжения водозабор | д. Рогачевка |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Рогачевка-53 чел, д.Круглики-466 чел, ст. ж/д Лобаново111 чел, с. Лобаново (спиртзавод)-277 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ФАП, Лобановский СДК, ООО «Агроторг», магазин Бекетова Л.В., магазин Бородина Н.Е., почта России |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Рогачевка: скважина глубиной 95,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-6,5-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1974. Лобаново (спиртзавод): скважина глубиной 60,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1974. Ст. ж/д Лобаново: скважина глубиной 90,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1974. Круглики: скважина глубиной 90,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1994. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Рогачевка -общая протяженность 2,5 км диаметр 57 протяженность 2,5 км год ввода в эксплуатацию- 1974; д. Круглики -общая протяжённость 2,36 км диаметр 75 протяжённость 0,38 км диаметр 110 протяжённость 1,98 км год ввода в эксплуатацию- 2012; Лобаново (спиртзавод)-общая протяжённость 2,0 км диаметр 57 протяжённость 2,0 км год ввода в эксплуатацию- 1974. Ст. ж/д Лобаново -общая протяжённость 0,871 км диаметр 50 протяжённость 0,1 км диаметр 57 протяжённость 0,771 км год ввода в эксплуатацию- 1980. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Рогачевка -6 Круглики -11 Лобаново (спиртзавод)-5 Ст. ж/д Лобаново-3 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-31,383 тыс.м3, проектный-45,935 тыс.м3, фактический-31,383 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,126 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | Да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Рогачевка -6,3 Круглики -6,3 Лобаново (спиртзавод)-100 Ст. ж/д Лобаново-100 |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Рогачевка | 57 | 2500 | сталь | 1974 |  |  |  |  |  |
|  | Круглики | 75,110 | 2360 | ПНД | 2012 | 2012 |  |  |  |  |
|  | Лобаново (спиртзавод) | 57 | 2000 | сталь | 1974 |  |  |  |  |  |
|  | Ст. ж/д Лобаново | 50,57 | 871 | сталь, ПНД | 1980 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | Круглики | 150 | 2100 | ЧВР | 1973 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80187 ВЭ от 29.07.2016 года. Павлохуторский водозабор.

| Источник водоснабжения водозабор | Павлохуторский водозабор |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Павло Хутор-355 чел, д.Глинки-7чел, д.Пронищево-4чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ФАП, детский сад, СОШ №12, МО Павло Хутор,клуб, пожарная часть, магазин Басова |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Д.Павло Хутор: скважина глубиной 85м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1981. Д.Глинки: скважина глубиной 80,0 м, режим управления-ручной, год ввода 1975. Д.Пронищево: скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-ручной, дебит скважины-10,0 куб.м/час, год ввода 1967. . |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Д.Павло Хутор-общая протяженность 3,5 км диаметр 63 протяженность 1,0 км диаметр 110 протяженность 1,0 км диаметр 100 протяжённость 1,5 км год ввода в эксплуатацию- 1972; д.Пронищево-общая протяжённость 0,021 км диаметр 100 протяжённость 0,021 км год ввода в эксплуатацию- 1967; д.Глинки-общая протяжённость 1,569 км диаметр 100 протяжённость 1,569 км год ввода в эксплуатацию- 1975; |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д.Павло Хутор-18 Д.Пронищево-1 Д.Глинки1 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-14,6 тыс.м3, проектный-18,9 тыс.м3, фактический-14,7 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,05 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д.Павло Хутор 100% Д.Глинки 100% Д.Пронищево 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Павло Хутор | 63,110,100 | 3500 | ПНД,ЧВР | 1972 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Пронищево | 100 | 21 | сталь | 1967 |  |  |  |  |  |
|  | Глинки | 100 | 1569 | сталь | 19775 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ № 80184 ВЭ от 29.07.2016 года. Водозабор Хомяковский.

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Хомяковский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С.Хомяково-28 чел, д.Большая Сухотинка-25 чел, д.Малая Сухотинка -8 чел., д.Алексеевка-19 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой |  |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | С.Хомяково: скважина глубиной 45,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1968 Д.Большая Сухатинка: скважина глубиной 60,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1974. Д.Малая Сухотинка: скважина глубиной 45,0 м, год ввода 1974 Д.Алексеевка: скважина глубиной 45,0 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1974 |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | С.Хомяково общая протяженность 3,985 км диаметр 100 протяженность 3,985км год ввода в эксплуатацию- 1974; д.Большая Сухотинка-общая протяжённость1,568 км диаметр 57 протяжённость 1,568км год ввода в эксплуатацию- 1972; д. Малая Сухотинка-общая протяжённость 0,5 км диаметр 32 протяжённость 0,5км год ввода в эксплуатацию- 1975. Д.Алексеевка-общая протяжённость 1,239 км диаметр 63 протяжённость 0,6км диаметр 76 протяжённость 0,639км год ввода в эксплуатацию- 1974. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Хомяково-5 Б.Сухотинка-1 М.Сухотинка-2 |
| Расход воды | Общий суммарный подаваемый в сеть-2,3 тыс.м3, проектный-3,7 тыс.м3, фактический-2,3 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,01 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | Да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Хомяково-100 Б.Сухотинка-100 М.Сухотинка-100 Алексеевка-100 |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Хомяково | 100 | 3985 | ЧВР | 1974 | 2012, 2013 |  |  |  |  |
|  | Б.Сухотинка | 57 | 1568 | сталь | 1972 |  |  |  |  |  |
|  | М.Сухотинка | 32 | 500 | ПНД сталь | 1975 | 2013 |  |  |  |  |
|  | Алексеевка | 63,76 | 639 | ПНД,Сталь | 1974 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ № 80188 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Тюртенский»

| Источник водоснабжения водозабор | «Водозабор Тюртенский» |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | С.Тюртень»-13чел., д.Большое Варково-24чел., с.Ступино-424чел., с.Мечнянка-217чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Агроторг», Ступинская больница, МО Ступинское, детский сад, СОШ №14, ООО СП «Ступино» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | С.Тюртень: скважина глубиной 90,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 10 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1962г. д.Варково: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления-лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1961г. д.Ступино:: скважины глубиной 70,0м, с глубинными насосами ЭЦВ 5-6,5-120 и ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважин 22,5 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1961г. с.Мечнянка: скважина глубиной 100,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-лоцман, дебит скважины 16,0куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1975г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Тюртень - общая протяженность 1200м диаметр 40мм протяженностью 110м диаметр 50мм протяженностью 314м диаметр 63мм протяженностью 242м диаметр 75мм протяженностью 534м год ввода в эксплуатацию-1962г. д.Ступино- общая протяженность 6500м диаметр 57мм протяженностью 5010м диаметр 63мм протяженностью 236м диаметр 110мм протяженностью 1254 год ввода в эксплуатацию-1961г. д.Мечнянка - общая протяженность 4995м диаметр 100мм протяженностью 3495м диаметр 110мм протяженностью 1500м год ввода в эксплуатацию-1968,1975. д.Варково-общая протяженность 1500м диаметр 57мм протяженностью 1400м диаметр 40мм протяженностью 100м год ввода в эксплуатацию-1961г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | С.Тюртень-6шт. С.Ступино-10шт. Д.Варково-3шт. Д.Мечнянка-11шт. |
| Расход воды | Проектный водоотбор-30393 м3/год, фактический-21214м3/год, Суточное потребление-83,2м3/сут. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета |  |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | С.Тюртень-75 С.Ступино-65 Д.Варково-100 Д.Мечнянка-50 |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длинам | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | С.Туртень | 40,50,63,75 | 12000 | ПНД | 1962г. | 2016 |  |  |  |  |
|  | С.Ступино | 57,63,110 | 6500 | сталь,ПНД | 1961г. | 2015 |  |  |  |  |
|  | Д.Варково | 57,40 | 1500 | сталь,п-эт. | 1961г. |  |  |  |  |  |
|  | С.Мечнянка | 100,110 | 4,995 | ЧВР, ПНД | 1968-1975г. |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80191 ВЭ от 29.07.2016 года «Водозабор Краснозоринский»

| Система водоотведения самотёком, | Водозабор Краснозоринский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные канализацией | д. Красная Заря-116чел., п.Красино-292чел.,д.Лубянка-8чел., д.Федоровка-10чел. С.Благодать -27 чел.,д. Сторожа-82 чел.,д.Кытино-395чел.д.Иванниково-2чел., п.Раздолье-6 чел., д.Кытино рыбхоз-7 чел. |
| Предприятия, обеспеченные канализацией, объем принимаемых стоков | Клуб,ФАП,ООО»Агроторг»,ООО «Золотой Колос», ИП КФХ Московцова, детский сад, ООО НПП Тульская индустрия ЛТО |
| Существующие очистные сооружения | - |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| Сети. Заполняется отдельный опросный лист | д.Красная Заря -общая протяженность 1500м диаметр 32мм протяженностью 250м диаметр 57мм протяженностью 1250м год ввода в эксплуатацию 1968г. д.Красино -общая протяженность 7200м диаметр 76мм протяженностью 6770м диаметр 32мм протяженностью 270м диаметр 63мм протяженностью 160м год ввода в эксплуатацию 1977г. д.Федоровка - общая протяженность 514м диаметр 76мм протяженностью 514м год ввода в эксплуатацию 1968г. с.Благодать-общая протяженность 3506м диаметр 32мм протяженностью 200м диаметр 63мм протяженностью1600 диаметр 75мм протяженностью 600м диаметр 32мм протяженностью1106м год ввода в эксплуатацию 1977г. д.Сторожа-общая протяженность 4675м диаметр 32мм протяженностью240м диаметр 57мм протяженностью 4435м год ввода в эксплуатацию 1968г. д.Кытино- общая протяженность 5206м диаметр 63мм протяженностью2350м диаметр 110мм протяженностью 2356м диаметр 57мм протяженностью500м год ввода в эксплуатацию 1968г. д.Иванниково общая протяженность 500м диаметр 40мм протяженностью500м год ввода в эксплуатацию 1968г. п.Раздолье -общая протяженность 1000м диаметр 100мм протяженностью1000м год ввода в эксплуатацию 1977г. |
| Колодцы на сетях водоотведения. Заполняется отдельный опросный лист | Д.Красная Заря - 15шт. Д.Красино-12шт. Д.Федоровка -1шт. Д.Благодать-12шт Д.Сторожа-1шт. Д.Кытино-15шт. Д.Иванниково-2шт. |
| Соответствие качества очистки стоков, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Точка сброса стоков |  |
| Наличие технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы, % износа | - |

Характеристика канализационных сетей

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм. |
|  | Д.Кытино | 100 | 1500 | ЧВР | 1976г. |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80501 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Зареченский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Зареченский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Заречье- 472чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Зареченская НШ», МКДОУ «Детский сад № 23», Зареченский ФАП, ДПУП УДСР-967 |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д.Заречье: скважина глубиной 70м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1980г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д.Заречье-общая протяженность 2400 м диаметр 63 протяженность 940 м диаметр 40 протяженность 1245 м диаметр 50 протяженность 215 м год ввода в эксплуатацию- 1980г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д.Заречье -30шт. |
| Расход воды | Проектный водоотбор - 36,11тыс.м3, фактический водоотбор – 15,06 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,09 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д. Заречье - 86% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Д. Заречье | 63,75 | 2400 | Сталь, ПНД, | 1980 | 2013 |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ № 80502 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Зареченский-2»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Зареченский-2 |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | Д. Заречье-742 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «Возрождение», Филиал ФГУП «Почта России» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Д. Заречье: скважина глубиной 80,0м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления-ЧРП, дебит скважины 16 куб.м/час, год ввода в эксплуатацию 1982г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Заречье - общая протяженность 2600м диаметр 40мм протяженностью 1245м диаметр 50мм протяженностью 375м диаметр 63мм протяженностью 440м диаметр 75мм протяженностью 540м год ввода в эксплуатацию-1980г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д.Заречье-30шт. |
| Расход воды | Проектный водоотбор- 36,43тыс. м3, фактический водоотбор -15,14 тыс.м3, суточное максимальное потребление- 0,099тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. Заполнить отдельный опросный лист. |  |
| Обеспеченность узлами учета |  |
| Дополнительная информация |  |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д.Заречье -86% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длинам | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Заречье | 40,50,63,75 | 2600 | ПНД,ЧВР | 1980г. |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | Д. Заречье | 150 | 3900 | ЧВР | 1968 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80503 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Зареченский-3»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Зареченский-3 |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Заречье- 204чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Библиотека, ООО СП «Заречье», ООО «Агропром-инвест», ЧП «Романова Ю», ИП Ефимов магазин «Запчасти», ООО «Агроторг», ЧП «Ванурина», ООО «Садко», ИП «Орлов», ООО «Автотранс» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Д.Заречье: скважина глубиной 65м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1968г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Д.Заречье-общая протяженность 2900 м диаметр 63 протяженность 2500 м диаметр 75 протяженность 200 м диаметр 110 протяженность 200 м год ввода в эксплуатацию- 1980г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д.Заречье-5шт. |
| Расход воды | Проектный водоотбор -36,26тыс.м3, фактический водоотбор – 15,01 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,099 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Заречье- 86% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Д. Заречье | 63,75, 110 | 2400 | Сталь, ПНД, | 1980 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80505 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Солдатский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Солдатский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д.Солдатское- 46 чел., д. Труженник- 4чел., с. Козье- 106чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО «СП Вязово» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | Д.Солдатское: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1956г. Д. Труженник: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1956г. С. Козье: скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1963г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | Д.Солдатское-общая протяженность 2110 м диаметр 40 протяженность 1110 м диаметр 63 протяженность 1000 м год ввода в эксплуатацию- 1975г. с.Козье-общая протяженность 2786 м диаметр 40 протяженность 2786 м год ввода в эксплуатацию- 1969г |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д.Солдатское-10шт. С. Козье-8шт. |
| Расход воды | Д. Солдатское: проектный водоотбор -2,75тыс.м3, фактический водоотбор – 0,64 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,007 тыс.м3. Д. Труженник: проектный водоотбор -1,89тыс.м3, фактический водоотбор – 0,29 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,005 тыс.м3. с. Козье: проектный водоотбор -4,95тыс.м3, фактический водоотбор – 1,02 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,013 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | да |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Солдатское- 100% С. Козье-100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Д. Солдатское | 40,63 | 2110 | сталь, ПНД, | 1975 |  |  |  |  |  |
|  | С. Козье | 40 | 2786 | сталь | 1969 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80506 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Мирновский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Мирновский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Мирный – 559 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Мирновский ФАП, МКОУ «Мирновская СШ № 34», Мирновский СК, Магазин Никишина, ООО «Тула Возрождение» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Мирный: скважина глубиной 116м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1981г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Мирный-общая протяженность 5357 м диаметр 57 протяженность 350 м диаметр 100 протяженность 5007 м год ввода в эксплуатацию- 1976г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Мирный-24шт. |
| Расход воды | п. Мирный: проектный водоотбор – 35,44тыс.м3, фактический водоотбор – 13,23 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,097 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Мирный - 37% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Мирный | 57,100 | 5357 | сталь, ЧВР, | 1976 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80507 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Кукуйский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Кукуйский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Кукуй (Крюково) – 11 чел. Д. Кукуй (Теглево) – 192 чел. Д. Трусово – 67 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Зерносклад Бобровская Е.В., Кукуйский ФАП, ООО «Полиграфический центр «Смик» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Кукуй (Крюково): скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1968г. д. Кукуй (Теглево): скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- автоматика, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1989г. д. Трусово: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1968г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Кукуй (Крюково)-общая протяженность 2000 м диаметр 40 протяженность 1000 м диаметр 89 протяженность 1000 м год ввода в эксплуатацию- 1963г. д. Кукуй (Теглево)-общая протяженность 5600 м диаметр 63 протяженность 80 м диаметр 89 протяженность 1220 м диаметр 110 протяженность 4300 м год ввода в эксплуатацию- 1963г. д. Трусово – общая протяженность 2297 м диаметр 100 протяженность 2297 м год ввода в эксплуатацию- 1963г |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д . Кукуй (Крюково)- 2шт. Д. Кукуй (Теглево) –10 шт. Д. Трусово – 5шт. |
| Расход воды | д. Кукуй (Крюково): проектный водоотбор – 8,55тыс.м3, фактический водоотбор – 2,49 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,023 тыс.м3. д. Кукуй (Теглево): проектный водоотбор – 8,55тыс.м3, фактический водоотбор – 2,49 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,023 тыс.м3. д. Трусово: проектный водоотбор – 5,67тыс.м3, фактический водоотбор – 1,59 тыс.м3, суточное максимальное потребление-0,015 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д. Кукуй (Крюково) - 90% д. Кукуй (Теглево) – 90 % д. Трусово – 90% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | Д. Кукуй (Крюково) | 40,89 | 2000 | сталь, ПНД | 1963 |  |  |  |  |  |
|  | Д. Кукуй (Теглево) | 63,89, 110 | 5600 | сталь, ПНД | 1963 |  |  |  |  |  |
|  | Д. Трусово | 100 | 2297 | ЧВР | 1963 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | Д. Кукуй (Теглево) | 150 | 325 | ЧВР | 1976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Д. Трусово | 150 | 579 | ЧВР | 1974 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80508 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Ключевский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Ключевский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Ключевое – 7 чел. д. Никольское – 30 чел. д. Новинское – 20 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО СП «Вязово»,ООО «Никольское» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Ключевое: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-120, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1964г. д. Никольское: скважина глубиной 75м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1979г. д. Новинское: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления- автоматика, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1979г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Ключевое-общая протяженность 2211 м диаметр 76 протяженность 2211 м год ввода в эксплуатацию- 1964г. д. Никольское-общая протяженность 600 м диаметр 40 протяженность 600 м год ввода в эксплуатацию- 1979г. д. Новинское-общая протяженность 801 м диаметр 63 протяженность 801 м год ввода в эксплуатацию- 1979г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Ключевое- 4 шт. д. Никольское – 3 шт. д. Новинское – 1 шт. |
| Расход воды | д. Ключевое: проектный водоотбор – 1,65тыс.м3, фактический водоотбор – 0,29 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,004 тыс.м3. д. Никольское: проектный водоотбор – 2,18тыс.м3, фактический водоотбор – 0,62 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3 д. Новинское: проектный водоотбор – 1,55тыс.м3, фактический водоотбор – 0,31 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,004 тыс.м3 |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Ключевое - 100% Д. Никольское - 100% Д. Новинское - 100 % |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Ключевое | 76 | 2211 | сталь | 1964 |  |  |  |  |  |
|  | д. Никольское | 40 | 600 | сталь | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | д. Новинское | 63 | 801 | ПНД | 1979 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80509 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Ченский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Ченский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Ченский – 6 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Ченский: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- автоматика, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1971г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Ченский-общая протяженность 800 м диаметр 100 протяженность 800 м год ввода в эксплуатацию- 1963г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Ченский- 0 шт. |
| Расход воды | п. Ченский: проектный водоотбор – 1,77тыс.м3, фактический водоотбор – 0,15 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,005 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Ченский - 90% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Ченский | 100 | 800 | ЧВР | 1964 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80510 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Костомаровский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Костомаровский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Костомарово – 33 чел. д. Красногорье – 15 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Костомарово: скважина глубиной 120м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления- ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1966г. д. Красногорье: скважина глубиной 115м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1967г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Костомарово-общая протяженность 1000 м диаметр 40 протяженность 1000 м год ввода в эксплуатацию- 1969г. д. Красногорье-общая протяженность 2811 м диаметр 75 протяженность 2811 м год ввода в эксплуатацию- 1967г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Костомарово- 2 шт. д. Красногорье – 6 шт. |
| Расход воды | д. Костомарово: проектный водоотбор – 1,9 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,33 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,005 тыс.м3. д. Красногорье: проектный водоотбор – 2,37тыс.м3, фактический водоотбор – 0,54 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Костомарово - 100% Д. Красногорье – 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Костомарово | 40 | 1000 | сталь, ПНД | 1969 |  |  |  |  |  |
|  | д. Красногорье | 75 | 2811 | ПНД | 1967 | 2015 |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80511 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Косовский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Косовский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Малая Косая – 57 чел. д. Старая Косая – 0 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Малая Косая: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1967г. д. Старая Косая: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-140, режим управления- ручной, дебит скважины 6,5 куб.м/час, год ввода 1967г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Малая Косая-общая протяженность 4091 м диаметр 32 протяженность 850 м диаметр 63 протяженность 1500 м диаметр 75 протяженность 400 м диаметр 57 протяженность 1341 м год ввода в эксплуатацию- 1976г. д. Старая Косая-общая протяженность 1534 м диаметр 32 протяженность 800 м диаметр 57 протяженность 634 м диаметр 63 протяженность 100 м год ввода в эксплуатацию- 1976г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Малая Косая- 15 шт. д. Старая Косая – 0 шт. |
| Расход воды | д. Малая Косая: проектный водоотбор – 2,66 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,99 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,007 тыс.м3. д. Старая Косая: проектный водоотбор – 0,36тыс.м3, фактический водоотбор – 0 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,001 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Малая Косая - 37% Д. Старая Косая – 37% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Малая Косая | 32,57, 63,75 | 4091 | сталь, ПНД | 1976 | 2012,2013 |  |  |  |  |
|  | д. Старая Косая | 32,57,63 | 1534 | сталь, ПНД | 1976 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80512 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Тормасовский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Тормасовский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Тормасово – 139 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Тормасово: скважина глубиной 116м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1980г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Тормасово-общая протяженность 4961 м диаметр 32 протяженность 800 м диаметр 63 протяженность 500 м диаметр 57 протяженность 3161 м диаметр 100 протяженность 400 м диаметр 110 протяженность 100 м год ввода в эксплуатацию- 1976г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Тормасово- 23 шт. |
| Расход воды | д. Тормасово: проектный водоотбор – 4,66 тыс.м3, фактический водоотбор – 1,11 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,013 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Тормасово - 37% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Тормасово | 32,57, 63,100, 110 | 4961 | сталь, ПНД, ЧВР | 1976 | 2012,2013 |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80513 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Буреломский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Буреломский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Буреломы – 27 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Буреломы: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1956г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Буреломы-общая протяженность 3000 м диаметр 63 протяженность 300 м диаметр 100 протяженность 2700 м год ввода в эксплуатацию- 1977г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Буреломы- 4 шт. |
| Расход воды | д. Буреломы: проектный водоотбор – 7,29 тыс.м3, фактический водоотбор – 1,22 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,019 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Буреломы - 87% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Буреломы | 63,100 | 3000 | ПНД, ЧВР | 1977 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80514 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Каменский-Гремучий»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Каменский- Гремучий |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Каменский-Гремучий – 19 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Каменский-Гремучий: скважина глубиной 95м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1958г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Каменский-Гремучий-общая протяженность 3008 м диаметр 32 протяженность 860 м диаметр 75 протяженность 2148 м год ввода в эксплуатацию- 1977г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Каменский-Гремучий- 3 шт. |
| Расход воды | п. Каменский-Гремучий: проектный водоотбор – 4,53 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,44 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,012 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Каменский-Гремучий - 87% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Каменский-Гремучий | 32,75 | 3008 | ПНД | 1977 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80515 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Стрелеченский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Стрелеченский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Стрелечья Поляна – 81 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО СП «Вязово», МКОУ «Октябрьская ОШ № 30» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Стрелечья Поляна: скважина глубиной 100м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1963г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Стрелечья Поляна-общая протяженность 2331 м диаметр 63 протяженность 1000 м диаметр 76 протяженность 1131 м диаметр 100 протяженность 200 м год ввода в эксплуатацию- 1972г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д. Стрелечья Поляна - 10 шт. |
| Расход воды | д. Стрелечья Поляна: проектный водоотбор – 7,18 тыс.м3, фактический водоотбор – 1,31 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,019 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Стрелечья Поляна - 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Стрелечья Поляна | 63,76, 100 | 2331 | сталь, ПНД, ЧВР | 1972 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | Д. Стрелечья Поляна | 150 | 300 | ЧВР | 1973 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80516 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Вязовский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Вязовский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с. Вязово-Закопы – 8 чел. с. Вязово-Бутырки- 3 чел. с. Вязово-Заречье – 2 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | с. Вязово-Закопы: скважина глубиной 110м, с глубинным насосом ЭЦВ 5-5,5-125, режим управления- лоцман, дебит скважины 5,5 куб.м/час, год ввода 1965г. с. Вязово-Бутырки: скважина глубиной 60м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-110, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1965г. с. Вязово-Заречье: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ручной, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1965г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | с. Вязово-Закопы -общая протяженность 1000 м диаметр 40 протяженность 500 м диаметр 63 протяженность 500 м год ввода в эксплуатацию- 1955г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | с. Вязово-Закопы - 5 шт. |
| Расход воды | с. Вязово-Закопы: проектный водоотбор – 0,72 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,1 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3. с. Вязово-Бутырки: проектный водоотбор – 0,72 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,1 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3. с. Вязово-Заречье: проектный водоотбор – 0,72 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,1 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | с. Вязово-Закопы - 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | с. Вязово-Закопы | 40,63 | 1000 | сталь, ПНД | 1955 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80517 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Ярославский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Ярославский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Ярославка (поселок) – 308 чел. Д. Ярославка (п.Никифоровский) – 49 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Ярославская НШ», Ярославский СДК, Ярославский ФАП, ЧП Дорохов, КФХ Грибанова А.П., ООО «Истоки», Управление противопожарной службы, ИП Иванова О.В. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Ярославка (поселок): скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1987г. д. Ярославка (п. Никифоровский): скважина глубиной 99м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1987г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Ярославка-общая протяженность 2192 м диаметр 57 протяженность 1592 м диаметр 63 протяженность 300 м диаметр 100 протяженность 300 м год ввода в эксплуатацию- 1987г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д. Ярославка (поселок) - 9 шт. Д. Ярославка (п.Никифоровский) –2 шт. |
| Расход воды | д. Ярославка (поселок): проектный водоотбор – 13,86 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,69 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,038 тыс.м3. д. Ярославка (п. Никифоровский): проектный водоотбор – 13,86 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,69 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,038 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д.Ярославка - 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Ярославка | 57,63, 100 | 2192 | сталь, ПНД, асбц | 1987 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80518 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Коммунаровский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Коммунаровский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Коммунаров – 144 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ООО АП -металл |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Коммунаров: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1968г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Коммунаров-общая протяженность 2500 м диаметр 75 протяженность 100 м диаметр 100 протяженность 2400 м год ввода в эксплуатацию- 1968г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Коммунаров - 5 шт. |
| Расход воды | п. Коммунаров: проектный водоотбор – 12,60 тыс.м3, фактический водоотбор – 3,41 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,034 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Коммунаров - 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Коммунаров | 75, 100 | 2500 | сталь, ПНД | 1968 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80519 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Петровский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Петровский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Петровский – 6 чел. д. Трифановка – 7 чел. д. Красиловка – 30 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | - |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Петровский: скважина глубиной 118м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1974г. д. Трифановка: скважина глубиной 85м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-6,5-125, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1974г. д. Красиловка: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ручной, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1966г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Петровский-общая протяженность 2000 м диаметр 100 протяженность 2000 м год ввода в эксплуатацию- 1979г. д. Трифановка-общая протяженность 2000 м диаметр 100 протяженность 2000 м год ввода в эксплуатацию- 1974г. д. Красиловка-общая протяженность 1748 м диаметр 100 протяженность 1748 м год ввода в эксплуатацию- 1966г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Петровский - 3 шт. д. Трифановка – 3шт. д. Красиловка –2 шт. |
| Расход воды | п. Петровский: проектный водоотбор – 1,13 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,19 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,003 тыс.м3. д. Трифановка: проектный водоотбор – 0,85 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,12 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,002 тыс.м3. д. Красиловка: проектный водоотбор – 1,69 тыс.м3, фактический водоотбор – 0,23 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,005 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Петровский - 86% д. Трифановка – 86% д. Красиловка – 86% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Петровский | 100 | 2000 | сталь | 1979 |  |  |  |  |  |
|  | д. Трифановка | 100 | 2000 | сталь | 1974 |  |  |  |  |  |
|  | д. Красиловка | 100 | 1748 | сталь, ЧВР | 1966 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80520 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Октябрьский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Октябрьский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Октябрьский – 291 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Ключевская ОШ № 24», Октябрьский ФАП |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Октябрьский: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1979г. п. Октябрьский-2: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-100, режим управления- не раб., дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1979г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Октябрьский-общая протяженность 3659 м диаметр 76 протяженность 2500 м диаметр 100 протяженность 1159 м год ввода в эксплуатацию- 1970г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Октябрьский - 20 шт. |
| Расход воды | п. Октябрьский: проектный водоотбор – 7,87 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,71 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,022 тыс.м3. п. Октябрьский-2: проектный водоотбор – 7,87 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,71 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,022 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Октябрьский - 100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Октябрьский | 76,100 | 3659 | сталь, ЧВР | 1970 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | п. Октябрьский | 150 | 1068 | ЧВР | 1972 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80521 ВЭ от 26.07.2019 года «Водозабор Лепяговский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Лепяговский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Лепяги – 62 чел. п. Козьминский – 163 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Лепяговский ФАП, ООО СП «Вязово», МКОУ «Козьминская НШ», Контора, ООО «Агроторг», Мехмастерская, Столовая, Зерносушильный комплекс |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Лепяги: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1963г. п. Козьминский: скважина глубиной 115м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1963г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Лепяги-общая протяженность 3198 м диаметр 57 протяженность 3098 м диаметр 63 протяженность 100 м год ввода в эксплуатацию- 1969г. п. Козьминский-общая протяженность 2466 м диаметр 100 протяженность 2466 м год ввода в эксплуатацию- 1970г |
| Колодцы на водопроводных сетях. | Д. Лепяги - 13 шт. П. Козьминский – 20 шт. |
| Расход воды | д. Лепяги: проектный водоотбор – 5,29 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,21 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,014 тыс.м3. п. Октябрьский: проектный водоотбор – 12,22 тыс.м3, фактический водоотбор – 4,53 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,033 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | Д. Лепяги - 100% П. Козьминский -100% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Лепяги | 57,63 | 3198 | сталь, ПНД | 1969 |  |  |  |  |  |
|  | п. Козьминский | 100 | 2466 | ЧВР | 1970 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | п. Козьминский | 150 | 2744 | ЧВР | 1970 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80568 ВЭ от 13.12.2019 года «Водозабор Восточный»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Восточный |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Восточный – 856 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | МКОУ «Военногородская СШ № 18», Военногородской ФАП, ЗАО «Информатика», Почта России, Гайгольд В.А., Кафе «Натали» |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Восточный: скважина глубиной 75м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1951г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Восточный-общая протяженность 2643 м диаметр 63 протяженность 402 м диаметр 75 протяженность 377 м диаметр 100 протяженность 1230 м диаметр 110 протяженность 634 м год ввода в эксплуатацию- 1967г |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Восточный - 49 шт. |
| Расход воды | п. Восточный: проектный водоотбор – 36,1 тыс.м3, фактический водоотбор – 29,67 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,099 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Восточный - 86% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Восточный | 63,75, 100,110 | 2643 | сталь, ПНД | 1967 | 2015 |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | п. Восточный | 150 | 2425 | ЧВР | 1971 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80569 ВЭ от 13.12.2019 года «Водозабор Восточный-2»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Восточный-2 |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | п. Восточный – 57 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | ИП «Белоусова О.А.» (322км трасса М-4) |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | п. Восточный: скважина глубиной 80м, с глубинным насосом К 80-50, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1977г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | п. Восточный-общая протяженность 550 м диаметр 40 протяженность 550 м год ввода в эксплуатацию- 1967г |
| Колодцы на водопроводных сетях. | п. Восточный - 2 шт. |
| Расход воды | п. Восточный: проектный водоотбор – 35,89 тыс.м3, фактический водоотбор – 29,67 тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,098 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | п. Восточный - 86% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | п. Восточный | 40 | 550 | сталь | 1967 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80606 ВЭ от 18.02.2020 года «Водозабор Чернятинский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Чернятинский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Чернятино – 596 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Чернятинский ФАП, ООО «Садко», МКОУ «Чернятинская СШ № 15», ООО «Селен», Чернятинский детский сад, Клуб, ИП Зайцева Ю.А. (мойка,кафе), Разомазов М.И. (гараж) |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Чернятино: скважина глубиной 90м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1988г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Чернятино-общая протяженность 6000 м диаметр 40 протяженность 1850 м диаметр 57 протяженность 1000 м диаметр 100 протяженность 2500 м диаметр 50 протяженность 300 м диаметр 63 протяженность 200 м диаметр 75 протяженность 150 м год ввода в эксплуатацию- 1977 г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Чернятино - 17 шт. |
| Расход воды | д. Чернятино: проектный водоотбор – 35,908 тыс.м3, фактический водоотбор – 34,591тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,086 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д. Чернятино - 90% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Чернятино | 40,50,57 63,75, 100 | 6000 | сталь, ПНД, ЧВР | 1977 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | д. Чернятино | 150 | 3570 | ЧВР | 1969 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80604 ВЭ от 18.02.2020 года «Водозабор Ясеновской»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Ясеновской |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Ясеновая – 435 чел. п. Серп и Молот – 131 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Кафе «Разгуляй», ЧП «Чернышова» (гостиничный двор), ООО «Русский православный центр) |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Ясеновая: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 8-25-125, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1956г. п. Серп и Молот: скважина глубиной 93 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1960г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Ясеновая-общая протяженность 3474 м диаметр 110 протяженность 3064 м диаметр 57 протяженность 339 м диаметр 50 протяженность 71 м год ввода в эксплуатацию- 1956 г. п. Серп и Молот- общая протяженность 1646 м диаметр 32 протяженность 350 м диаметр 76 протяженность1296 м год ввода в эксплуатацию- 1973 г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Ясеновая - 15 шт. п. Серп и Молот – 7 шт. |
| Расход воды | д. Ясеновая: проектный водоотбор – 27,081 тыс.м3, фактический водоотбор – 15,69тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,043 тыс.м3. п. Серп и Молот: проектный водоотбор – 7,279 тыс.м3, фактический водоотбор – 4,087тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,011 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д. Ясеновая - 90% п. Серп и Молот- 90% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Ясеновая | 50,57 110 | 5474 | сталь, ПНД | 1956 |  |  |  |  |  |
|  | п. Серп и Молот | 32,76 | 1646 | сталь | 1973 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | д. Ясеновая | 150 | 2650 | ЧВР | 1969 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80605 ВЭ от 18.02.2020 года «Водозабор Дубиковский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Дубиковский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | д. Дубики – 153 чел. д. Ясеновая – 346 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Ясеновской детский сад, Ясеновской ФАП |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | д. Ясеновая: скважина глубиной 100 м, с насосом К 45-30, режим управления- ЧРП, дебит скважины 25,0 куб.м/час, год ввода 1956г. д. Дубики: скважина глубиной 103 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления - лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1956г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | д. Ясеновая-общая протяженность 2000 м диаметр 110 протяженность 2000 м год ввода в эксплуатацию- 1956 г. д. Дубики - общая протяженность 821 м диаметр 40 протяженность 100 м диаметр 57 протяженность 200 м диаметр 63 протяженность 250 м диаметр 76 протяженность 271 м год ввода в эксплуатацию- 1956 г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | д. Ясеновая - 7 шт. д. Дубики – 3 шт. |
| Расход воды | д. Ясеновая: проектный водоотбор – 24,02 тыс.м3, фактический водоотбор – 15,69тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,043 тыс.м3. д. Дубики: проектный водоотбор – 11,92 тыс.м3, фактический водоотбор – 7,97тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,021 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | д. Ясеновая - 90% д. Дубики- 90% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | д. Ясеновая | 110 | 2000 | ПНД | 1956 |  |  |  |  |  |
|  | д. Дубики | 40,57,63 76 | 821 | сталь, ПНД | 1956 |  |  |  |  |  |

Лицензия ТУЛ 80734 ВЭ от  09.12.2020 года «Водозабор Лобановский»

| Источник водоснабжения водозабор | Водозабор Лобановский |
| --- | --- |
| Населенные пункты, обеспеченные водой | с. Лобаново (СДК) – 141 чел. с. Верхнее Лобаново – 179 чел. с. Лобаново (РЭП) – 380 чел. с. Лобаново (школа) – 124 чел. |
| Предприятия, обеспеченные водой | Лобановская ФАП, МКОУ «Лобановская СШ № 11», Лобановский клуб, ЧП «Ларюшина», ООО «Истоки», Ефремовмежрайгаз, ЧП «Дорохова», Почта России, ИП «Шмаков», ИП Боброва Н.В.,ЛФХ Тамоян Т.А.,Тулина С.А., Кафе Сулейманов, Рыбак Н.И. |
| Существующие источники водоснабжения и их производительности | с. Лобаново (СДК): скважина глубиной 70 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1963г. с. Верхнее Лобаново: скважина глубиной 90 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-10-140, режим управления- ЧРП, дебит скважины 10,0 куб.м/час, год ввода 1964г. с. Лобаново (РЭП): скважина глубиной 70 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-140, режим управления- лоцман, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 1963г. с. Лобаново (школа): скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-110, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 2003г. с. Лобаново (школа): скважина глубиной 80 м, с глубинным насосом ЭЦВ 6-16-110, режим управления- ЧРП, дебит скважины 16,0 куб.м/час, год ввода 2003г. |
| Наличие и характеристика подкачивающих насосных станций и регулирующих резервуаров | - |
| очистка воды | - |
| Сети. | с. Лобаново (СДК) -общая протяженность 4457 м диаметр 100 протяженность 4457 м год ввода в эксплуатацию- 1963 г. с. Верхнее Лобаново- общая протяженность 2860 м диаметр 63 протяженность 2000 м диаметр 100 протяженность 860 м год ввода в эксплуатацию- 1964 г. с. Лобаново (РЭП) - общая протяженность 1500 м диаметр 40 протяженность 300 м диаметр 76 протяженность 1200 м год ввода в эксплуатацию- 1963 г. с. Лобаново (школа)- общая протяженность 1200 м диаметр 57 протяженность 1200 м год ввода в эксплуатацию- 2003 г. |
| Колодцы на водопроводных сетях. | с. Лобаново (СДК) - 13 шт. с. Верхнее Лобаново – 9 шт. с. Лобаново (РЭП) - 11 шт. с. Лобаново (школа) - 4 шт. |
| Расход воды | с. Лобаново (СДК): проектный водоотбор – 5,355 тыс.м3, фактический водоотбор – 5,166тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,014 тыс.м3. с. Верхнее Лобаново : проектный водоотбор – 7,363 тыс.м3, фактический водоотбор – 7,09тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,019 тыс.м3. с. Лобаново (РЭП): проектный водоотбор – 17,389 тыс.м3, фактический водоотбор – 16,588тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,045 тыс.м3. с. Лобаново (школа): проектный водоотбор – 2,948 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,34тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3. с. Лобаново (школа): проектный водоотбор – 2,948 тыс.м3, фактический водоотбор – 2,34тыс.м3, суточное максимальное потребление - 0,006 тыс.м3. |
| Расход воды на пожаротушение | - |
| Объем неучтенных расходов и потерь | - |
| Соответствие качества воды, подаваемой в сеть города, нормативным показателям. | - |
| Обеспеченность узлами учета | - |
| Дополнительная информация | - |
| Наличие выданных технических условий на присоединение | - |
| Состояние системы водоснабжения, % износа | с. Лобаново (СДК) - 90% с. Верхнее Лобаново- 90% с. Лобаново (РЭП) - 90% с. Лобаново (школа) – 60,3% с. Лобаново (школа) – 60,3% |

Характеристика водоводов и сетей водопровода

| № колодца | Наименование участка водопроводной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число,месяц, год,время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  | с. Лобаново (СДК) | 100 | 4457 | сталь | 1963 |  |  |  |  |  |
|  | с.Верхнее Лобаново | 63,100 | 2860 | сталь, ПНД | 1964 |  |  |  |  |  |
|  | с. Лобаново (РЭП) | 40,76 | 1500 | сталь | 1963 |  |  |  |  |  |
|  | с. Лобаново (школа) | 57 | 1200 | сталь | 2003 |  |  |  |  |  |

Характеристика канализационных сетей

| № п/п | № колодца | Наименование участка канализационной сети | Диаметр, мм | Длина, м | Материал труб | Год укладки | год реконструкции | Аварийность работы (число отказов), необходимость реконструкции | Показатели измерений (если есть) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число, месяц, год, время суток | Расход, л/с | Давление, атм |
|  |  | с. Лобаново (РЭП) | 150 | 1991 | ЧВР | 1970 |  |  |  |  |  |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей населенных пунктов

Водопроводные сети

| № п/п | Наименование неселенного пункт | Собственник |  | Обслуживающая организация | Пояснения |  | Протяженность водопроводных сетей, км. | Уровень износа, % | протяженность ветхих водопрводных сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 7 | 8 | 9 |
| 1. Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Заречье |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-610/1 | 7,9 | 94 | 0 |
| 2 | Д.Чернятино |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/021/2015-434/1 | 6,0 | 60 | 1,0 |
| 3 | Д.Новокрасивое |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-588/1 | 8,05 | 60 | 0 |
| 4 | Д.Буреломы |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-602/1 | 3,00 | 60 | 1,1 |
| 5 | П.Каменский и п.Гремучий |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-793/1 | 3,01 | 60 | 1,4 |
| 6 | П.Мирный |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-600/1 | 5,36 | 78 | 2,3 |
| 7 | С. Тормасово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/021/2015-435/1 | 4,96 | 78 | 2,2 |
| 8 | Д.Маслово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-851/1 | 1,20 | 78 | 0 |
| 9 | д.Старая Косая |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-601/1 | 1,53 | 61,2 | 0 |
| 10 | Д.Малая Косая /Кочергинка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-604/1 | 4,09 | 61,2 | 0 |
| 11 | Д.Каланчиновка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-562/1 | 1,56 | 60 | 0 |
| 12 | д.Голубочки |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-68/1 | 3,72 | 7 | 0 |
| 13 | с.Овсянниково |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-34/1 | 6,23 | 7 | 0 |
| 14 | Новокрасивое (выселки) |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-33/1 | 6,00 | 73,1 | 2,0 |
| 15 | д. Большие Плоты |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-796/1 | 7,00 | 88 | 7,0 |
| 16 | д. Екатериновка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-773/1 | 0,50 | 76,5 | 0 |
| 17 | д. Залесское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-804/1 | 3,70 | 78,2 | 1,5 |
| 18 | д. Сафоновка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-795/1 | 1,69 | 76,5 | 0,5 |
| 19 | с. Павло Хутор |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-60/1 | 3,50 | 52,7 | 0 |
| 20 | д. Ясеновая |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-776/1 | 5,47 | 95,2 | 0 |
| 21 | д. Дубики |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-561/1 | 0,82 | 95,2 | 0,821 |
| 22 | с. Пожилино |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/021/2015-417/1 | 8,31 | 76,5 | 0 |
| 23 | д. Б.Корчажка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-607/1 | 2,47 | 71,4 | 0 |
| 24 | д. Круглое |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-579/1 | 4,71 | 97 | 4,705 |
| 25 | д. Кукуй |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-578/1 | 7,60 | 83,3 | 7,6 |
| 26 | д.Трусово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/021/2015-432/1 | 2,30 | 83,3 | 1,5 |
| 27 | д.Ченское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-583/1 | 0,80 | 83,3 | 0,2 |
| 28 | д. Подлутово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-582/1 | 1,00 | 83,3 | 0 |
| 29 | п.Серп и Молот |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-64/1 | 1,65 | 88,4 | 0,7 |
| 30 | д.Раздолье |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71:08:010404:20 | 1,00 | 73,1 | 0 |
| 31 | д.Андреевка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-40/1 | 2,12 | 78,2 | 0,9 |
| 32 | п.Кременный |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-775/1 | 2,00 | 74,8 | 0,9 |
| 33 | д.Колодези |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-837/1 | 2,00 | 73,1 | 0 |
| 34 | д.Каменка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-774/1 | 2,00 | 78,2 | 1 |
| 35 | д.Сергиевка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-765/1 | 4,00 | 66 | 2 |
| 36 | ст.Непрядва |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-815/1 | 2,00 | 76,5 | 1 |
| 37 | п.Каменский |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-769/1 | 4,00 | 76,5 | 2 |
| 38 | д.М.Хмелевая |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-143/1 | 4,80 | 52,7 | 0 |
| 39 | д.Поддолгое |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-144/1 | 7,70 | 76,5 | 2,1 |
| 40 | М.Корчажка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-315/1 | 3,00 | 86,7 | 0 |
| 41 | д. Б.Медведки |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-316/1 | 10,85 | 69,7 | 1,1 |
| 42 | д.Болоховское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-43/1 | 1,70 | 49,3 | 0,4 |
| 43 | Н.Перевесово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-53/1 | 1,60 | 69,7 | 0,5 |
| 44 | п. Степной Хутор |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-37/1 | 7,98 | 76,5 | 3,2 |
| 45 | п.Михайловский |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-803/1 | 2,00 | 78,2 | 0,3 |
| 46 | д.Банное |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-314/1 | 1,00 | 74,8 | 1 |
| 47 | Д.Новый Двор |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-311/1 | 2,50 | 95,2 | 1,5 |
| 48 | Д.Дмитриевка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-742/1 | 2,50 | 83,3 | 1 |
| 49 | П.12 лет Октября |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-739/1 | 2,50 | 81,6 | 0,8 |
| 50 | С.Лобаново СДК |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-586/1 | 4,46 | 83,3 | 1,6 |
| 51 | С.Верхнее Лобаново |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-585/1 | 2,86 | 81,6 | 0,8 |
| 52 | С.Лобаново-РЭП |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-584/1 | 1,50 | 83,3 | 0,4 |
| 53 | П.Петровский |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-310/1 | 2,00 | 64,6 | 0,6 |
| 54 | Д.Трифановка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-807/1 | 2,00 | 64,6 | 0 |
| 55 | Д.Красиловка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-745/1 | 1,75 | 78,2 | 0,5 |
| 56 | Д.Луговка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-580/1 | 4,00 | 54,4 | 2 |
| 57 | Сретенка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-587/1 | 3,00 | 54,4 | 1 |
| 58 | п.Восточный |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-82/1 | 3,19 | 50 | 0 |
| 59 | Д.Николаевка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-605/1 | 4,33 | 85 | 0 |
| 60 | д.Кольцово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-772/1 | 2,30 | 47,6 | 1,1 |
| 61 | Лобаново СШ-11 |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-749/1 | 1,20 | 15,3 | 0 |
| 62 | Д.Круглики |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-313/1 | 5,80 | 6,3 | 0 |
| 63 | д.Коммунаров |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-738/1 | 2,50 | 74,8 | 1,2 |
| 64 | д. Платоновка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-751/1 | 2,31 | 69,7 | 1 |
| 65 | д.Покровка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-812/1 | 0,39 | 64,6 | 0 |
| 66 | д.Ярославка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-817/1 | 2,19 | 42,5 | 0 |
| 67 | д.Пушкари |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-764/1 | 5,50 | 49,3 | 0 |
| 68 | д.Стрельцы |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-752/1 | 5,50 | 86,7 | 0 |
| 69 | Д. Прилепы |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-735/1 | 3,00 | 76,5 | 3 |
| 70 | Ст. ж.д. Лобаново |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-768/1 | 0,87 | 54,4 | 0 |
| 71 | д.Яндовка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-753/1 | 7,00 | 81,6 | 3,5 |
| 72 | Д. Анненка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-767/1 | 1,50 | 81,6 | 0 |
| 73 | Д. Варваровка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-730/1 | 1,00 | 78,2 | 0 |
| 74 | С. Никольское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/011/2015-795/1 | 2,00 | 71,4 | 0 |
| 75 | Красная Заря |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-744/1 | 1,50 | 74,8 | 0 |
| 76 | Д. Рогачёвка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-746/1 | 2,50 | 64,6 | 0 |
| 77 | С.Ушаково |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-766/1 | 1,56 | 69,7 | 1,559 |
| 78 | Д. Шкилёвка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-801/1 | 6,50 | 69,7 | 1,5 |
| 79 | Лобаново-спиртзавод |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-750 | 2,00 | 64,6 | 2 |
| 80 | П. Красина |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-761/1 | 7,20 | 69,7 | 3,6 |
| 81 | Д. Лепяги |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-81/1 | 3,20 | 73,1 | 1,5 |
| 82 | П.Козьминский |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-67/1 | 2,47 | 73,1 | 1,2 |
| 83 | С.Вязово (закопы, бутырки, заречье) |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-79/1 | 1,00 | 96,9 | 0,5 |
| 84 | Д.Труженик |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-74/1 | 0,00 | 0 | 0 |
| 85 | Д.Стреличья Поляна |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-80/1 | 2,33 | 62,9 | 1,0 |
| 86 | С.Солдатское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-75/1 | 2,11 | 73,1 | 0,8 |
| 87 | Д.Костомарово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-71/1 | 1,00 | 78,2 | 0,5 |
| 88 | Д.Козье |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-798/1 | 2,79 | 73,1 | 9,0 |
| 89 | Д.Красногорье |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-36/1 | 2,81 | 76,5 | 1,1 |
| 90 | П.Октябрьский-Колос |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-810/1 | 3,66 | 51 | 1,6 |
| 91 | С.Ключевое |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-758/1 | 2,21 | 81,6 | 1,1 |
| 92 | Д.Никольское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-747/1 | 0,60 | 56,1 | 0,2 |
| 93 | Д.Новинское |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-748/1 | 0,80 | 56,1 | 0,0 |
| 94 | Д.Кытино |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-748/1 | 5,21 | 74,8 | 2,1 |
| 95 | С.Благодать |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-754/1 | 3,51 | 74,8 | 0,9 |
| 96 | Д.Сторожа |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-756/1 | 4,68 | 74,8 | 2,0 |
| 97 | Д.Иванниково |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-759/1 | 0,50 | 74,8 | 0,2 |
| 98 | Д.Фёдоровка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-800/1 | 0,51 | 74,8 | 0,3 |
| 99 | С. Туртень |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-794/1 | 1,20 | 85 | 0,0 |
| 100 | Д. Большое Варково |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-809/1 | 1,50 | 86,7 | 0,6 |
| 101 | С. Ступино |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-813/1 | 6,50 | 50 | 1,5 |
| 102 | Д. Хорошавка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-762/1 | 2,13 | 86,7 | 0,5 |
| 103 | Д. Ступинские Хутора |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-771/1 | 1,30 | 83,3 | 0,3 |
| 104 | С. Мечнянка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-799/1 | 5,00 | 74,8 | 2,0 |
| 105 | Д. Хомяково |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/015/2015-312/1 | 3,99 | 64,6 | 1,0 |
| 106 | Д. Б.Сухотинка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-775/1 | 1,57 | 68 | 0,0 |
| 107 | М.Сухотинка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-757/1 | 0,50 | 62,9 | 0,0 |
| 108 | Д. Алексеевка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-763/1 | 1,24 | 64,6 | 0,0 |
| 109 | П. Первомайский |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-814/1 | 2,50 | 62,9 | 1,0 |
| 110 | Раздолье |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-770/1 | 0,00 | 0 | 0,0 |
| 111 | Круглики |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-97/1 | 2,36 | 20 | 0,0 |
| 112 | д. Натальино |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-777/1 | 2,50 | 52 | 1,2 |
| 113 | д.Пронищево |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71:08:020102:19 | 0,02 | 98 | 0 |
| 114 | д.Покровка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 0,10 | 20 | 0 |
| 115 | д.Кытино рыбхоз |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71:08:050201:173 | 1,20 | 90 | 0 |
| 116 | д.Лубянка |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,00 | 5 | 0 |
| 117 | д.Западная Звезда |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 3,20 | 95 | 1,5 |
| 118 | д. Глинки |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/004/2015-816/1 | 1,57 | 92 | 0 |
| 119 | д. Кочкино |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,6 | 90 | 0 |
| 120 | д. Новое Глотово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,32 | 90 | 0 |
| 121 | д. Домашнево |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,59 | 90 | 0 |
| 122 | д.Кочкинские выселки (Адамово) |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,54 | 90 | 0 |
| 123 | д. Михнево |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,46 | 90 | 0 |
| 124 | д. Горяиново |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 1,43 | 90 | 0 |
| 125 | с. Шилово |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  | 71-71-08/011/2009-019 | 7,661 | 92 | 7,661 |
| 126 | Лёвшин Лес |  | МО город Ефремов | МУП "АКС" |  |  | 0,8 | 90 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 370,925 |  | 120,961 |

1.7. Сведения об использовании воды МУП «АгроКомСлужба»

| Вода (тыс.куб.м./год) | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято | 858,6 | 824,02 | 837,1 |
| Реализовано потребителям | 829,8 | 791,19 | 785,4 |
| Потери | 28,8 | 32,83 | 41,5 |

Раздел 2. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоотведения  муниципального образования»

2.1 Система и структура водоотведения г. Ефремова

Сточные воды города Ефремова, проходящие по сетям канализации МУП «ВКХ», поступающие от населения и промышленных предприятий города, отводятся системой городской канализационной сети на биологические очистные сооружения, находящиеся на балансе ЗАО «ЕЗСК – сервис». Качество стоков контролируется лабораторией ЗАО «ЕЗСК-сервис». Сброс стоков после очистки осуществляется в реку Красивая меча, на 5 км.  ниже города по течению реки.

Собственником элементов системы транспортировки стоков является муниципальное образование город Ефремов. Обслуживающей организацией является муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «Водопроводно-канализационное хозяйство».

2.2. Структура системы транспортировки стоков г. Ефремова

- КНС – 6 шт.  общей производительностью 47280 куб.м./сут.

- Канализационные сети: хоз.-бытовая канализация – 77,3 км.

ливневая канализация – не стоит на балансе МУП

«ВКХ».

- Канализационные колодцы – 3094 шт.

| Характеристика канализационных сетей г. Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | год ввода в эксплуатацию |  |  | материал | диаметр трубы | протяженность линий | % износа |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Канализационный коллектор №1 микрор-ов от КК-157 до КК-220 | 1964 |  |  | жб | 700 | 2865,00 | 100 |
|  |  | 1964 |  |  | жб | 1000 | 255,00 |  |
|  |  | 1964 |  |  | ст | 1000 | 138,00 |  |
|  |  | 1964 |  |  | жб | блоки |  |  |
| 2 | Главный канализационный коллектор №2 от химтехникума до ул. Карла Маркса по Красной площади в том числе эстакада под трубопровод | 1969 |  |  | кер | 500 | 371,00 | 100 |
|  |  | 1969 |  |  | чвр | 500 | 38,00 |  |
|  |  | 1969 |  |  | жб | 600 | 618,50 |  |
|  |  | 1969 |  |  | жб | 700 | 174,50 |  |
|  |  | 1969 |  |  | жб | 500 | 15,50 |  |
|  |  | 1969 |  |  | ст | 700 | 128,00 |  |
|  |  | 1969 |  |  | асбц | 250 | 54,00 |  |
|  |  | 1969 |  |  | кер | 200 | 14,5 |  |
| 3 | Канализационный коллектор №3 ул. Дружбы | 1972 |  |  | жб | 500 | 706,00 | 100 |
| 4 | Канализационный коллектор от фекальной станции по ул. Пушкина под путями ж/д до ул. Некрасова | 1935 |  |  | чвр | 600 | 527,50 | 100 |
|  |  | 1935 |  |  | асбц | 400 | 138,00 |  |
|  |  | 1935 |  |  | кер | 400 | 55,00 |  |
| 5 | Главный канализационный коллектор №2 от колодца 38 на Красной площади до гл. нас.станции фекальных стоков | 1974 |  |  | жб | 700-1000 | 1925,00 | 100 |
| 6 | Канализационный коллектор по ул. Строителей от ул. Мира до ул. Шлихтера | 1964 |  |  | чвр | 500 | 506,40 | 100 |
| 7 | Канализационный коллектор по ул. Шлихтера до врезки в коллектор № 1 | 1964 |  |  | жб | 500 | 256,00 | 100 |
|  |  | 1964 |  |  | жб | 600 | 256,00 |  |
| 8 | Канализационный коллектор по ул. Мира от ул. Дружбы до ул. Строителей | 1964 |  |  | кер | 350 | 238,50 | 100 |
| 9 | Напорный канализационный коллектор Юго-западного района | 1983 |  |  | чвр | 400 | 235,00 | 70 |
|  |  | 1983 |  |  | чвр | 200 | 1770,00 |  |
| 10 | Самотечный канализационный коллектор Юго-западного района | 1983 |  |  | кер | 500 | 1448,00 | 77 |
| 11 | Канализационный коллектор по ул. Комсомольской (переход через дамбу) | 1973 |  |  | жб | 400 | 285,00 | 100 |
| 12 | Напорный канализационный коллектор от насосной станции биохимтехникума до Больничного проезда | 1977 |  |  | ст | 300 | 580,00 | 100 |
| 13 | Канализ.коллектор по ул.Химиков (от ул.Дружбы до станц.перекачки) | 1965 |  |  | кер | 400 | 649,70 | 100 |
| 14 | Участок канализационный коллектор № 2 по ул. Комсомольской | 1996 |  |  | жб | 500 | 64,00 | 82 |
| 15 | Напорный канализационный коллектор от ст. перекачки на ул. Строителей до ул. Мира | 1996 |  |  | кер | 300 | 302,70 | 100 |
| 16 | Канализационный коллектор от КНС до коллектора Юго-западного района | 1998 |  |  | ст | 200 | 135,00 | 63 |
| 17 | Канализ.сеть от Горбольн.до ул.Свободы по Воронеж.шоссе. | 1956 |  |  | асбц | 500 | 568,00 | 100 |
| 18 | Канализ.сеть по Красн.пл и по ул.К.Маркса до ул.Некрасова; по кварталу № 27 до ул.Некрас. (через Островский бугор.) | 1955 |  |  | кер | 200 | 270,00 | 100 |
|  |  | 1955 |  |  | кер | 250 | 729,20 |  |
|  |  | 1955 |  |  | кер | 300 | 239,00 |  |
|  |  | 1955 |  |  | кер | 400 | 230,00 |  |
| 19 | Канал.сеть по ул.Некрасова(от Ленина до ул.Слов.вос.) | 1937 |  |  | кер | 450 | 209,00 | 100 |
| 20 | Канализ.сеть по ул.Красноарм.от развилки до Красн.пл;от разв.до "Кометы".до Красной площади. | 1963 |  |  | чвр | 150 | 197,70 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 985,90 |  |
|  |  | 1957 |  |  | кер | 200 | 240,60 |  |
|  |  | 1957 |  |  | кер | 150 | 170,40 |  |
| 21 | Канал.сеть от Насосной ст.3-его подъема до разв.с перех.через Тульское шоссе | 1963 |  |  | чвр | 150 | 200,70 | 100 |
| 22 | Канал.сеть по ул.Свердлова от ул.Тургенева до Красной пл. | 1954 |  |  | асбц | 200 | 336,90 | 100 |
| 23 | Канал.сеть по ул.Тургенева от ул.Свердлова до ул.К.Маркса | 1938 |  |  | кер | 200 | 194,50 | 100 |
| 24 | Канал.сеть по ул.Тургенева от гостиницы до СШ-2 | 1955 |  |  | кер | 150 | 281,30 | 100 |
| 25 | Канал.сеть от здания Сельхозупр. до ул.Тургенева внутри кв № 39 | 1955 |  |  | асбц | 150 | 246,30 | 100 |
| 26 | Канал.сеть по ул.Лермонтова | 1945 |  |  | кер | 150 | 97,90 | 100 |
| 27 | Канал.сеть по ул.Комсомольской от школы №3 до ул.Карла Маркса | 1937 |  |  | кер | 150 | 167,65 | 100 |
|  |  | 1937 |  |  | кер | 200 | 603,11 |  |
|  |  | 1960 |  |  | кер | 300 | 200,00 |  |
| 28 | Внутрикварт.канализ.сеть кв.№26 с выход.на ул.Комсомольская | 1937 |  |  | кер | 150 | 503,50 | 100 |
| 29 | Канализ.сеть по ул.Ленина от СПТУ-36 до ул.Некрасова | 1937 |  |  | кер | 200 | 1055,65 | 100 |
| 30 | Канал.сеть по ул.Горького до ул.Ленина; кв.№19 до ул.Ленина | 1961 |  |  | кер | 150 | 168,90 | 100 |
|  |  | 1965 |  |  | кер | 150 | 152,70 |  |
| 31 | Канал.сеть по ул.Словацкого восстания | 1965 |  |  | кер | 150 | 201,80 | 100 |
|  |  | 1965 |  |  | кер | 200 | 274,60 |  |
|  |  | 1965 |  |  | кер | 250 | 329,60 |  |
| 32 | Канализ.сеть по ул.Некрасова от з-да СК перехода под ж/д полотном до ул. Пушкина | 1933 |  |  | кер | 400 | 324,00 | 100 |
| 33 | Канализ.сеть от д.№27 (ул.Черныш.) по ул.Парковой до ст.перекачки. | 1988 |  |  | кер | 200 | 532,20 | 100 |
| 34 | Канализ.сеть от д. Птицефабрики до ул.Тульское шосс | 1982 |  |  | кер | 200 | 392,60 | 100 |
| 35 | Канализ.сеть по ул.Комсомольская (перекладка от ул.Горького до ул.Свердлова) | 1980 |  |  | кер | 200 | 195,00 | 100 |
| 36 | Канализ.сеть по ул.Короткова (от д. ТЭЦ)-Комсомольская | 1989 |  |  | кер | 150 | 65,15 | 100 |
| 37 | Канализ.сеть по ул.Моская заставаот Мясокомб.до канал.з-да СК. | 1965 |  |  | кер | 150 | 1156,10 | 100 |
| 38 | Канализ.сеть по ул.Свердлова от муз.шк. до ул.Комсомольская | 1973 |  |  | кер | 200 | 244,00 | 100 |
| 39 | Канализ.сеть от жил.поселка газовик.по ул.Садовая через квартал и далее по ул.Ленингр.до "Кометы" | 1961 |  |  | кер | 200 | 1545,30 | 100 |
| 40 | Удлинение ливневой канал.в р-не зоны строгого режима скв.№4 Дубиковск. водозаб. | 1968 |  |  | жб | 100 | 32,00 | 100 |
| 41 | Канализ.сеть по ул.Орловская от лечебн.корп.з-да СК до ул.Некрасова | 1967 |  |  | кер | 150 | 471,00 | 100 |
|  |  | 1967 |  |  | чвр | 250 | 51,00 |  |
|  |  | 1967 |  |  | ст | 278 | 25,00 |  |
| 42 | Канализ.сеть от Поликлиники (ул.Дачная) до коллектора №2 по ул.Колхозная и Воронежское шоссе | 1964 |  |  | кер | 200 | 142,50 | 100 |
|  |  | 1964 |  |  | жб | 500 | 388,00 |  |
| 43 | Шламовая канал.от подземн.резерв.узла сооруж.3-го подъема до кол.№1 микрор-нова) от общего колодца на терр.3-го под. до перепад-го кол.(КК-2) б) от канал.кол.КК-2 до коллек.микрор-нов КК-161 | 1969 |  |  | асбц | 200 | 96,50 | 100 |
|  |  | 1969 |  |  | асбц | 275 | 166,00 |  |
| 44 | Канал.сеть по ул.Лесная от жил.2-хэт.д. З-да СК до ул.Свободы | 1961 |  |  | кер | 200 | 609,30 | 100 |
| 45 | Канал.сеть от универмага по ул.Ленина | 1974 |  |  | асбц | 150 | 146,00 | 100 |
| 46 | Канал.сеть КС-8 от КК-100 по ул.Ленинградская до ул.Чернышевская и от ул.Чернышевская до КК-23 по ул.Садовой | 1962 |  |  | кер | 150 | 334,40 | 100 |
| 47 | Канал.сеть на терр.насос.ст.3-го под. Пожил.в/з | 1976 |  |  | чвр | 150 | 254,00 | 100 |
| 48 | Ливневая канал.на тер.насос.ст.3-го под.Пожил.в/з от резерв.от КП-1 до КЛ-11 | 1976 |  |  | жб | 500 | 611,00 | 100 |
| 49 | Хоз-фекал.канал.на тер.насос.ст.3-го под.Пожил.в/з от КК-1 до врезки | 1976 |  |  | кер | 150 | 124,30 | 100 |
| 50 | Канал.сеть на тер.насос.ст.2-го под.Пожил. вод. от К-1 до выгреба | 1976 |  |  | кер | 150 | 108,40 | 100 |
| 51 | Канал.сеть от резерв.2-го под. в лесопосадку /ливневая/ | 1978 |  |  | асбц | 350 | 198,00 | 100 |
| 52 | Хоз-фекал.канал. от Автовокзала до ул.Тульское шоссе | 1977 |  |  | кер | 150 | 107,00 | 100 |
|  |  | 1977 |  |  | ст | 150 | 28,00 |  |
| 53 | Коллектор банно-прачечного комбината по ул. Октябрьская до ул. Дружбы | 1974 |  |  | кер | 350 | 726,00 | 100 |
| 54 | Канал.сеть по ул.Лермонтова | 1960 |  |  | кер | 200 | 119,10 | 100 |
| 55 | Канал.сеть по ул.Комсомсомольская (от д.76 до дамбы) | 1984 |  |  | кер | 250 | 249,00 | 87 |
| 56 | Канал.сеть по ул.Тульская | 1993 |  |  | кер | 200 | 99,00 | 100 |
| 57 | Канал.сеть по ул.Полевая | 1993 |  |  | кер | 200 | 313,00 | 55 |
| 58 | Канал.сеть по ул.Зеленая до ул.Полевая (от КК-1) | 1993 |  |  | кер | 200 | 416,00 | 55 |
| 59 | Канал.сеть по ул.Бунина | 1993 |  |  | кер | 200 | 146,50 | 100 |
| 60 | Канал.сеть от КК-2 (ул.Тульская) до ул.Зеленая | 1993 |  |  | кер | 200 | 365,50 | 55 |
| 61 | Канал.сеть по ул.Советская от КК-23 до КК-28 | 1980 |  |  | кер | 150 | 96,00 | 100 |
| 62 | Канал.сеть по ул.Советская от КК-34 до КК-13 | 1980 |  |  | кер | 150 | 70,50 | 100 |
| 63 | Канал.сеть по ул.Словацкого восстания от ул.Советская (КК-28) до КК-1 по ул.Словацкого восстания | 1980 |  |  | кер | 200 | 187,00 | 100 |
| 64 | Канал.сеть по ул.Гоголя (от д.№19 до ул.Лермонтова) | 1977 |  |  | кер | 150 | 190,00 | 100 |
| 65 | Канализационная сеть от КНС ОАО "ЕМСК" | 1972 |  |  | чуг | 219 | 1026,80 | 100 |
|  |  |  |  |  | ст | 219 | 1031,90 |  |
| 66 | Канализационная сеть микрорайона "Южный" протяженностью 1921м | 1983 |  |  | ст | 150 | 360,15 | 18 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 1560,35 |  |
| 67 | Дворов.канал.по Больничн.пр. д.№2 | 1960 |  |  | чвр | 50 | 31,00 | 100 |
| 68 | Дворов.канал.сеть по ул.Словацкого восстания д.№11,13 | 1957 |  |  | чвр | 50 | 31,92 | 100 |
| 69 | Дворов.канал.сеть по ул.Словацкого восстания от д.№28б | 1966 |  |  | кер | 100 | 194,63 | 100 |
| 70 | Дворов.канал.сеть по ул.Красная площадь от д.№13а | 1952 |  |  | чвр | 50 | 4,77 | 100 |
| 71 | Дворов.канал.сеть по ул.Карла Маркса от д.№9,19,29,52,58 |  |  |  | чвр | 50 | 131,60 | 100 |
| 72 | Дворов.канал.сеть по ул.Красноармейская д.№2,60,67,113 |  |  |  | чвр | 75 | 6,35 | 100 |
|  |  |  | 1967 |  | кер | 100 | 26,15 |  |
|  |  |  | 1967 |  | кер | 150 | 15,50 |  |
|  |  |  | 1967 |  | кер | 200 | 25,50 |  |
| 73 | Дворов.канал.сеть по ул.Тургенева от д.№24,26,28,30 |  | 59,60 |  | чвр | 50 | 36,70 | 100 |
| 74 | Дворов.канал.сеть по ул.Комсомольская от д.№38 |  | 1962 |  | чвр | 150 | 9,20 | 100 |
|  |  |  | 1963 |  | чвр | 150 | 128,25 |  |
| 75 | Дворов.канал.сеть по ул.Ленина от д.№ 4а,35а48,63а |  | 1963 |  | чвр | 50 | 37,37 | 100 |
|  |  |  | 1963 |  | чвр | 75 | 72,93 |  |
|  |  |  | 1963 |  | кер | 100 | 134,82 |  |
| 76 | Дворов.канал.сеть по ул.Горького от д.№ 35 |  | 1960 |  | кер | 200 | 124,53 | 100 |
|  |  |  | 1960 |  | кер | 100 | 10,50 |  |
| 77 | Дворов.канал.сеть по ул.Химиков от д.№ 5 |  | 1967 |  | кер | 100 | 19,32 | 100 |
|  |  |  | 1967 |  | кер | 200 | 135,30 |  |
| 78 | Дворов.канал.сеть по ул.Ломоносова от д.№ 37а |  | 1957 |  | чвр | 50 | 15,45 | 100 |
|  |  |  | 1957 |  | чвр | 75 | 35,83 |  |
| 79 | Дворов.канал.сеть по ул.Орловская от д.№ 2 |  |  |  | чвр | 75 | 47,96 | 100 |
| 80 | Дворов.канал.сеть по ул.Короткова от д.№ 2/84,4,10,18 |  | 1952 |  | чвр | 50 | 8,90 | 100 |
|  |  |  | 1965 |  | чвр | 75 | 90,27 |  |
|  |  |  | 1965 |  | кер | 100 | 16,71 |  |
|  |  |  | 1965 |  | кер | 200 | 422,30 |  |
| 81 | Шлам.канал.от сооруж.и.здан.2-го под.Б-Дубик.в/з от хлорат,скл.хлора,резерв.; от котельной. |  | 1966 |  | кер | 150 | 131,00 | 100 |
|  |  |  | 1966 |  | кер | 150 | 9,00 |  |
| 82 | Дворов.канал.сеть по ул.Словацкого Восстания от Госбанка |  | 1974 |  | кер | 150 | 92 | 100 |
| 83 | Канализ.линия по ул.Лермонтова от ат. "Силуэт" от КК-5 до КК-8 |  | 1971 |  | кер | 200 | 61,5 | 100 |
| 84 | Дворов.канал.сеть по ул. Тульское шоссе от д.№ 24 |  | 1967 |  | кер | 100 | 4,2 | 100 |
| 85 | Дворов.канал.сеть по ул.Короткова от д.№ 7 |  | 1987 |  | кер | 200 | 237,45 | 100 |
| 86 | Дворов.канал.сеть по ул.Дружбы от д.№ 11 до К-7 и далее до К-12; от К-7 до К-6 |  | 1964 |  | кер | 200 | 322,30 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 35,00 |  |
| 87 | Дворов.канал.сеть от д.№ 2,3 по ул.Шлихтера |  | 1961 |  | кер | 150 | 160,3 | 100 |
| 88 | Дворов.канал.сеть от д/с№ 14(1микрор-н) до К-14 |  | 1961 |  | кер | 150 | 234,45 |  |
| 89 | Дворов.канал.сеть от д/с № 15(1микрор-н) до К-7 |  | 1961 |  | кер | 150 | 177,00 | 100 |
| 90 | Дворов.канал.сеть от д.№ 31 по ул.Строителей |  | 1961 |  | кер | 150 | 7,00 | 100 |
| 91 | Дворов.канал.сеть от д.№ 33 по ул.Строителей |  | 1961 |  | кер | 150 | 6,80 | 100 |
| 92 | Дворов.канал.сеть от д.№ 35 по ул.Строителей |  | 1961 |  | кер | 150 | 10,00 | 100 |
| 93 | Дворов.канал.сеть от д.№ 37 по ул.Строителей |  | 1961 |  | кер | 150 | 50,90 | 100 |
| 94 | Дворов.канал.сеть от д.№ 6 по ул.Мира |  | 1964 |  | кер | 150 | 7,00 | 100 |
| 95 | Дворов.канал.сеть от д.№5 до д.№3 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 42,00 | 100 |
| 96 | Дворов.канал.сеть от д.№3 до д.№ 1 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 48,30 | 100 |
| 97 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Дружбы до д.№1 по ул.Шлихтера |  | 1961 |  | кер | 150 | 49,00 | 100 |
| 98 | Дворов.канал. от К-12 до К-13 (врезка на д.№ 5 по ул.Дружбы) |  | 1963 |  | кер | 250 | 10,00 | 100 |
| 99 | Дворов.канал. от д.№ 5 (К-13) до врезки на д.№ 3(К-14) по ул.Дружбы |  | 1963 |  | кер | 250 | 47,30 | 100 |
| 100 | Дворов.канал. от д.№3 (К-14) по ул.Дружбы до д.№ 1 (К-15). |  | 1961 |  | кер | 250 | 47,50 | 100 |
| 101 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Дружбы до д.№ 1 по ул.Шлихтера |  | 1961 |  | кер | 250 | 21,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 25,50 |  |
| 102 | Дворов.канал. от д.№3 (К-14) по ул.Дружбы до врезки на д/с (К-41) |  | 1961 |  | кер | 150 | 22,60 | 100 |
| 103 | Внутридвор.канал.от д.№35,41,43 по ул.Строителей и д.№6 по ул.Мира |  | 1978 |  | кер | 150 | 178,50 | 100 |
| 104 | Дворов.канал. от д.№27 по ул.Чернышевского |  | 1978 |  | кер | 200 | 20,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | ст | 100 | 67,20 |  |
| 105 | Дворов.канал. от д.№30а по ул.Ленина |  | 1975 |  | кер | 150 | 69,15 | 87 |
| 106 | Дворов.канал. от д.№ 58 по ул.Комсомольская |  |  |  | чвр | 100 | 69,90 | 100 |
| 107 | Дворов.канал. от д.№ 7 по ул.Мира |  | 1964 |  | кер | 200 | 112,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 300 | 26,10 |  |
| 108 | Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Лесная |  |  |  | чвр | 100 | 90,00 | 100 |
| 109 | Дворов.канал. от д.№ 41 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 200 | 114,00 | 100 |
| 110 | Дворов.канал. от д.№ 20 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 150 | 109,15 | 100 |
| 111 | Дворов.канал. от д.№ 12 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 200 | 96,80 | 100 |
| 112 | Дворов.канал. от д.№ 22а по ул.Дружбы |  | 1975 |  | чвр | 150 | 151,50 | 100 |
| 113 | Дворов.канал. от д.№ 113 по .Тульскому шоссе |  | 1985 |  | чвр | 150 | 94,37 | 100 |
| 114 | Дворов.канал. от д.№ 26 по Тульскому шоссе |  | 1970 |  | кер | 200 | 163,20 | 100 |
| 115 | Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Менделеева |  | 1985 |  | кер | 150 | 84,00 | 100 |
| 116 | Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Менделеева |  | 1985 |  | чвр | 150 | 55,90 | 100 |
|  |  |  |  |  | чвр | 200 | 43,40 |  |
| 117 | Дворов.канал. от д.№ 2 по ул.Менделеева |  | 1985 |  | кер | 150 | 292,40 | 100 |
| 118 | Дворов.канал. от д.№1 по ул.Газовая |  | 1986 |  | чвр | 150 | 108,53 | 100 |
|  |  |  | 1986 |  | чвр | 200 | 18,90 |  |
| 119 | Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 150 | 91,25 | 100 |
| 120 | Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 200 | 89,50 | 100 |
| 121 | Дворов.канал. от д.№ 23 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 200 | 105,40 | 100 |
| 122 | Дворов.канал. от д.№ 11 по ул.Мира |  | 1966 |  | кер | 200 | 125,52 | 100 |
| 123 | Дворов.канал. от д.№ 9 по ул.Мира |  | 1966 |  | кер | 200 | 166,85 | 100 |
| 124 | Дворов.канал. от д.№37 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | чвр | 100 | 18,20 | 100 |
| 125 | Дворов.канал. от д.№37а по ул.Строителей |  | 1964 |  | чвр | 150 | 207,35 | 100 |
| 126 | Дворов.канал. от д.№ 28 по ул.Дружбы |  | 1968 |  | кер | 150 | 27,00 | 100 |
| 127 | Дворов.канал. от д.Птицефаб. по ул.Чернышевского 17 |  | 1982 |  | кер | 150 | 168,80 | 99 |
| 128 | Дворов.канал. от д.ОМЗ по ул. Тульское шоссе д.111. |  | 1988 |  | кер | 150 | 23,00 | 100 |
| 129 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Короткова (дом элеватора) |  | 1986 |  | кер | 200 | 175,50 | 68 |
| 130 | Дворов.канал. от д.№ по ул.Короткова (БХЗ-средний) |  | 1987 |  | ст | 100 | 33,00 | 100 |
| 131 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Менделеева |  | 1989 |  | асбц | 150 | 35,00 | 100 |
| 132 | Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Московская застава |  | 1960 |  | кер | 150 | 5,20 | 100 |
| 133 | Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Московская застава |  | 1960 |  | кер | 150 | 41,25 | 100 |
| 134 | Дворов.канал. от д.№ 39 по ул.Ленина |  | 1953 |  | чвр | 100 | 10,00 | 100 |
| 135 | Дворов.канал. от д.№ 41 по ул.Ленина |  | 1953 |  | кер | 100 | 49,85 | 100 |
| 136 | Дворов.канал. от д.№ 37 по ул.Ленина |  | 1953 |  | кер | 150 | 56,90 | 100 |
| 137 | Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Ленина |  | 1956 |  | кер | 100 | 54,90 | 100 |
| 138 | Дворов.канал. от д.№ 45 по ул.Ленина |  | 1956 |  | кер | 250 | 89,60 | 100 |
| 139 | Дворов.канал. от д.№ 55 по ул.Ленина |  | 1959 |  | кер | 200 | 83,40 | 100 |
| 140 | Дворов.канал. от д.№ 36 по ул.Ленина |  | 1963 |  | кер | 150 | 85,70 | 100 |
| 141 | Дворов.канал. от д.№ 26 по ул.Дружбы |  | 1969 |  | кер | 150 | 88,50 | 100 |
| 142 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул. Тульское шоссе |  | 1971 |  | кер | 150 | 177,60 | 100 |
| 143 | Дворов.канал. от д.№ 29 по ул.Горького |  | 1975 |  | кер | 200 | 111,30 | 100 |
| 144 | Дворов.канал. от д.№ 30 по ул.Горького |  | 1980 |  | кер | 150 | 18,40 | 100 |
| 145 | Дворов.канал. от д.№ 33 по ул.Горького |  | 1973 |  | кер | 150 | 84,30 | 100 |
| 146 | Дворов.канал. от д.№ 27 по ул.Короткова |  | 1973 |  | кер | 100 | 27,90 | 100 |
| 147 | Дворов.канал. от д.№ 4б по ул.Дачная |  | 1984 |  | кер | 150 | 292,00 | 100 |
| 148 | Дворов.канал. от здания по ул.Комсомольская, д. 75 |  | 1972 |  | кер | 200 | 108,70 | 100 |
| 149 | Дворов.канал. от ул.Горького д.54 |  | 1950 |  | чвр | 100 | 112,00 | 100 |
| 150 | Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Чернышевского |  |  |  | кер | 150 | 125,00 | 100 |
| 151 | Дворов.канал. от д.№ 36 по ул.Ломоносова |  |  |  | кер | 150 | 34,00 | 100 |
| 152 | Дворов.канал. от 2-х общежит. по ул.Менделеева |  | 1980 |  | кер | 150 | 179,70 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 80,50 |  |
| 153 | Дворов.канал. от д.№ 7. по ул.Менделеева |  | 1980 |  | кер | 150 | 152,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 250 | 35,00 |  |
| 154 | Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Менделеева от КК-21 до КК-27; от КК-41 до КК-53 |  | 1980 |  | кер | 150 | 132,60 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 117,90 |  |
| 155 | Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Интернациональная от КК-10 до КК-38 |  | 1980 |  | кер | 200 | 299,80 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 40,00 |  |
| 156 | Внутрикварт.канал.сеть от 2-х общ.на Юго-западном районе от КК-27 до нас.ст. перекач.стоков. |  | 1981 |  | кер | 250 | 76,00 | 100 |
| 157 | Внутрикварт.канал.сеть от КК-63 до КК-75. |  | 1981 |  | кер | 250 | 111,00 | 100 |
| 158 | Внутрикварт.канал.сеть от КК-38 до насос.ст.перекачки. |  | 1980 |  | кер | 250 | 387,00 | 100 |
| 159 | Дворов.канал. от д.№ 37 по ул.Горького |  |  |  | кер | 200 | 148,50 | 100 |
| 160 | Дворов.канал. от 9-ти эт.д.№ 47 по ул.Свердлова |  |  |  | кер | 150 | 116,70 | 100 |
| 161 | Внутриквартальные сети канализации Больничного городка |  |  |  | чвр | 100 | 53,70 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 100 | 985,80 |  |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 586,95 |  |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 69,50 |  |
|  |  |  |  |  | ст | 150 | 44,40 |  |
|  |  |  |  |  | ст | 100 | 83,70 |  |
| 162 | Дворов.канал. от Детского сада №10 по ул.Лермонтова |  | 1980 |  | кер | 150 | 72,00 | 100 |
| 163 | Дворов.канал. от Детского сада по ул.Карла Маркса № 9 |  | 1964 |  | кер | 150 | 192,20 | 100 |
| 164 | Дворов.канал. от школы № 1 по ул.Карла Маркса |  | 1949 |  | кер | 200 | 59,00 | 100 |
| 165 | Дворов.канал. от школы № 2 по ул.Тургенева |  | 1933 |  | кер | 150 | 156,30 | 100 |
| 166 | Дворов.канал. от школы № 3 по Тульское шоссе |  | 1972 |  | кер | 150 | 261,20 | 100 |
| 167 | Дворов.канал. от школы № 4 по ул.Словацкого восстания |  | 1964 |  | кер | 150 | 257,00 | 100 |
| 168 | Дворов.канал. от школы № 5 по ул.Строителей |  | 1958 |  | чвр | 200 | 255,40 | 100 |
| 169 | Дворов.канал. от школы № 6 по ул.Красноармейская |  | 1957 |  | чвр | 76 | 145,50 | 100 |
| 170 | Дворов.канал. от школы № 7 по ул.Ленинградская |  | 1963 |  | кер | 100 | 236,00 | 100 |
| 171 | Дворов.канал. от школы № 8 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 306,10 | 100 |
| 172 | Дворов.канал. от школы № 9 по ул.Красноармейская |  | 1965 |  | кер | 150 | 323,95 | 100 |
| 173 | Дворов.канал. от школы № 10 в Юго-Западном р-не |  | 1985 |  | кер | 150 | 175,10 | 100 |
| 174 | Дворов.канал. от вечерней школы по ул.Комсомольская |  | 1957 |  | кер | 150 | 89,70 | 100 |
| 175 | Дворов.канал. от вспомогат. школы по ул.Свободы |  | 1973 |  | кер | 150 | 134,50 | 100 |
| 176 | Дворов.канал. от станции юного техника по ул.Словацкого восстания |  | 1948 |  | кер | 150 | 63,50 | 100 |
| 177 | Дворов.канал. от здания Фильмотеки(терр.веч.школы) по ул.Комсомольская |  | 1989 |  | чвр | 76 | 13,00 | 100 |
| 178 | Дворов.канал. от д.№.6 по ул.Интернациональная (107кв.ж.д.) |  | 1990 |  | кер | 150 | 292,00 | 100 |
| 179 | Дворов.канал. от д.№21 по ул.Газовая |  | 1978 |  | кер | 150 | 62,70 | 100 |
| 180 | Дворов.канал. от д.№ 95 по ул.Садовая |  | 1978 |  | кер | 100 | 180,40 | 100 |
| 181 | Дворов.канал. от д.№28 по ул.Ленина |  | 1963 |  | чвр | 150 | 90,71 | 100 |
| 182 | Дворов.канал. от д.№ 62 по ул.Свердлова |  | 1971 |  | чвр | 150 | 100,15 | 100 |
| 183 | Дворов.канал. от д.№ 42 по ул.Лермонтова |  | 1963 |  | чвр | 100 | 54,65 | 100 |
| 184 | Дворов.канал. от д.№ 17/9 по ул.Ломоносова |  | 1976 |  | чвр | 150 | 89,98 | 100 |
| 185 | Дворов.канал. от д.№ 32 по ул.Горького |  | 1972 |  | чвр | 150 | 112,20 | 100 |
| 186 | Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Комсомольская |  | 1971 |  | чвр | 150 | 36,31 | 100 |
| 187 | Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Горького |  | 1970 |  | чвр | 150 | 204,00 | 100 |
| 188 | Дворов.канал. от д.№ 44 по ул.Свердлова |  | 1965 |  | кер | 150 | 51,70 | 100 |
| 189 | Дворов.канал. от д.№ 8а по Тульское шоссе |  | 1968 |  | кер | 150 | 175,80 | 100 |
| 190 | Дворов.канал. от д.№ 16 по Тульское шоссе |  | 1970 |  | кер | 200 | 109,60 | 100 |
| 191 | Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Горького |  | 1970 |  | кер | 100 | 88,45 | 100 |
| 192 | Дворов.канал. от д.№ 30 по ул.Словацкого восстания |  |  |  | кер | 70 | 29,80 | 100 |
| 193 | Дворов.канал. от д.№ 32 по ул.Ленина |  | 1966 |  | кер | 100 | 108,90 | 100 |
| 194 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Ленина |  | 1950 |  | кер | 100 | 91,70 | 100 |
| 195 | Дворов.канал. от д.№ 49 по ул.Ленина |  | 1962 |  | кер | 75 | 42,10 | 100 |
| 196 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Свердлова |  |  |  | чвр | 100 | 13,00 | 100 |
| 197 | Дворов.канал. от д.№ 46 по ул.Комсомольская |  | 1962 |  | кер | 150 | 97,90 | 100 |
| 198 | Дворов.канал. от д.№ 54 по ул.Комсомольская |  | 1980 |  | кер | 250 | 59,40 | 100 |
| 199 | Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Комсомольская |  | 1981 |  | кер | 300 | 77,60 | 100 |
| 200 | Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Ломоносова |  | 1970 |  | кер | 150 | 61,90 | 100 |
| 201 | Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Карла Маркса |  | 1980 |  | чвр | 100 | 32,70 | 100 |
| 202 | Дворов.канал. от д.№ 76,78 по ул.Карла Маркса |  | 1975 |  | кер | 100 | 18,00 | 100 |
| 203 | Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Короткова |  | 1952 |  | кер | 200 | 140,10 | 100 |
| 204 | Дворов.канал. от д.№ 18 по ул.Короткова |  | 1950 |  | кер | 200 | 104,20 | 100 |
| 205 | Дворов.канал. от д.№ 13а по ул.Красная площадь |  | 1970 |  | кер | 80 | 14,10 | 100 |
| 206 | Дворов.канал. от д.№ 44 по ул.Лермонтова |  |  |  | кер | 150 | 102,20 | 100 |
| 207 | Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Лермонтова |  | 1950 |  | кер | 100 | 74,30 | 100 |
| 208 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Дружбы |  | 1972 |  | кер | 150 | 52,00 | 100 |
| 209 | Дворов.канал. от д.№ 29 по ул.Дружбы |  | 1975 |  | кер | 200 | 200,20 | 100 |
| 210 | Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Мира |  | 1972 |  | кер | 150 | 15,30 | 100 |
| 211 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Лесная |  | 1970 |  | чвр | 100 | 16,20 | 100 |
| 212 | Дворов.канал. от д.№7 по ул.Газовая |  |  |  | кер | 100 | 12,40 | 100 |
| 213 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Школьная |  | 1970 |  | кер | 150 | 103,25 | 100 |
| 214 | Дворов.канал. от д.№ 49 по ул.Ленинградская |  | 1972 |  | кер | 100 | 13,80 | 100 |
| 215 | Дворов.канал. от д.№ 2/84 по ул.Короткова |  | 1960 |  | кер | 100 | 78,80 | 100 |
| 216 | Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Короткова |  | 1950 |  | кер | 100 | 183,00 | 100 |
| 217 | Внутриквр.канал.кв №85 (к д.№25 по ул.Чернышевского;№ 85, 89, 93, 95, 116,114,по ул.Ленинградская; № 98, 100, 15/102 по ул.Садовая; д.№74 по ул.Газовая |  | 1960 |  | кер | 150 | 458,00 | 100 |
| 218 | Дворов.канал. от д.№ 12,14,16, по ул.Интернациональная |  | 1990 |  | кер | 150,00 | 291,25 | 63 |
| 219 | Внутрикварт.канал.Юго-Западного района |  | 1988 |  | кер | 200 | 283,50 | 70 |
| 220 | Дворов.канал. от ателье "Силуэт" |  |  |  | кер | 100 | 30,00 | 100 |
| 221 | Дворов.канал. от 2-х зданий СПТУ-36 по ул.Ленина |  | 1937 |  | чвр | 100 | 478,60 | 53 |
| 222 | Дворов.канал. от 120 кв.ж.д. по ул.Комсомсомольская-Короткова №78 |  | 1990 |  | кер | 150 | 34,15 | 100 |
| 223 | Дворов.канал. от 60 кв.ж.д.с ломбардом по ул.Дружбы №4 |  | 1990 |  | кер | 150 | 126,00 | 100 |
| 224 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Дружбы |  | 1993 |  | кер | 200 | 65,00 | 100 |
| 225 | Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Менделеева |  | 1993 |  | кер | 200 | 44,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 46,00 |  |
| 226 | Дворов.канал.сеть Биохимтехникума |  |  |  | кер | 100 | 363,00 | 79 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 518,00 |  |
|  |  |  |  |  | кер | 250 | 180,00 |  |
| 227 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Дачная |  | 1994 |  | кер | 200 | 138,00 | 100 |
| 228 | Дворов.канал. от д.№ 2 по ул.Дружбы |  | 1990 |  | кер | 150 | 83,56 | 100 |
| 229 | Дворов.канал. от д.№ 80 по ул.Комсомсомольская (рядом с 9 школ.) |  | 1994 |  | кер | 200 | 18,20 | 100 |
| 230 | Дворов.канал. от д.№ 134 по ул.Комсомольская (Горгаза.) |  | 1995 |  | кер | 200 | 25,00 | 100 |
| 231 | Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 91,80 | 100 |
| 232 | Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 93,90 | 100 |
| 233 | Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 90,80 | 100 |
| 234 | Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Дружбы |  | 1964 |  | кер | 150 | 95,90 | 100 |
| 235 | Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Мира |  | 1965 |  | кер | 150 | 98,10 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 47,00 |  |
| 236 | Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Мира |  | 1966 |  | кер | 150 | 94,70 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 50,00 |  |
| 237 | Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Мира |  | 1964 |  | кер | 300 | 24,00 | 100 |
| 238 | Дворов.канал. от д.№ 51 по ул.Строителей |  | 1964 |  | кер | 200 | 72,00 | 100 |
| 239 | Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Строителей |  | 1964 |  | кер | 200 | 44,25 | 100 |
| 240 | Дворов.канал. от д.№ 55 по ул.Строителей |  | 1964 |  | кер | 200 | 55,80 | 100 |
| 241 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Химиков |  | 1966 |  | кер | 200 | 95,70 | 100 |
| 242 | Дворов.канал. от д.№ 7 по ул.Химиков |  | 1966 |  | кер | 200 | 111,40 | 100 |
| 243 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Химиков |  | 1966 |  | кер | 200 | 111,10 | 100 |
| 244 | Дворов.канал. от д.№ 35 по ул.Дружбы |  | 1966 |  | кер | 200 | 171,20 | 100 |
| 245 | Дворов.канал. от д.№ 39 по ул.Дружбы |  | 1965 |  | кер | 200 | 137,70 | 100 |
| 246 | Дворов.канал. от д.№ 43 по ул.Дружбы |  | 1965 |  | кер | 200 | 182,00 | 100 |
| 247 | Дворов.канал. от д.№ 47 по ул.Дружбы |  | 1965 |  | кер | 200 | 18,60 | 100 |
| 248 | Дворов.канал. от д.№ 45 по ул.Дружбы |  | 1965 |  | кер | 200 | 44,20 | 100 |
| 249 | Дворов.канал. от д.№ 51/4 по ул.Дружбы |  | 1965 |  | кер | 200 | 301,30 | 100 |
| 250 | Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Дружбы |  | 1971 |  | кер | 150 | 34,00 | 100 |
| 251 | Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Мира |  | 1973 |  | кер | 150 | 67,10 | 100 |
| 252 | Дворов.канал. от д.№ 12 по Тульское шоссе |  | 1970 |  | кер | 150 | 99,00 | 100 |
| 253 | Дворов.канал. от д.№ 10 по Тульское шоссе |  | 1972 |  | кер | 150 | 106,00 | 100 |
| 254 | Дворов.канал. от д.№ 18 по Тульское шоссе |  | 1968 |  | кер | 200 | 134,90 | 100 |
| 255 | Дворов.канал. от д.№ 20 по Тульское шоссе |  | 1967 |  | кер | 150 | 58,00 | 100 |
| 256 | Дворов.канал. от д.№ 22 по Тульское шоссе |  | 1966 |  | кер | 150 | 105,30 | 100 |
| 257 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Химиков |  | 1968 |  | кер | 200 | 119,50 | 100 |
| 258 | Дворов.канал. от д.№ 2 по ул.Химиков |  | 1968 |  | кер | 200 | 110,50 | 100 |
| 259 | Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Химиков |  | 1966 |  | кер | 200 | 175,40 | 100 |
| 260 | Дворов.канал. от д.№ 14 по ул.Дружбы |  | 1970 |  | кер | 200 | 70,40 | 100 |
| 261 | Дворов.канал. от д.№ 16 по ул.Дружбы |  | 1974 |  | кер | 200 | 120,00 | 100 |
| 262 | Дворов.канал. от д.№ 18 по ул.Дружбы |  | 1970 |  | кер | 150 | 68,30 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 80,10 |  |
| 263 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Мира |  | 1973 |  | кер | 150 | 11,00 | 100 |
| 264 | Дворов.канал. от д.№ 31 по ул.Ленина |  | 1960 |  | кер | 200 | 131,91 | 100 |
| 265 | Дворов.канал. от д.№ 50 по ул.Свердлова |  | 1961 |  | кер | 150 | 66,95 | 100 |
| 266 | Дворов.канал. от д.№ 46 по ул.Свердлова |  | 1961 |  | кер | 150 | 78,70 | 100 |
| 267 | Дворов.канал. от д.№ 33 по ул.Ленина |  | 1961 |  | кер | 150 | 106,10 | 100 |
| 268 | Дворов.канал. от д.№ 48 по ул.Комсомольская |  | 1962 |  | кер | 150 | 96,15 | 100 |
| 269 | Дворов.канал. от д.№ 48 по ул.Свердлова |  | 1962 |  | кер | 150 | 88,30 | 100 |
| 270 | Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Лермонтова |  | 1960 |  | кер | 150 | 110,60 | 100 |
| 271 | Дворов.канал. от д.№ 25 по ул.Лермонтова |  | 1976 |  | кер | 150 | 142,80 | 100 |
| 272 | Дворов.канал. от д.№ 26 по ул.Ленина |  | 1960 |  | кер | 150 | 112,80 | 100 |
| 273 | Дворов.канал. от д.№ 17а по ул.Словацкого восстания |  | 1952 |  | кер | 150 | 100,14 | 100 |
| 274 | Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Ленина |  | 1951 |  | кер | 150 | 44,40 | 100 |
| 275 | Дворов.канал. от д.№ 20 по ул.Ленина |  | 1951 |  | кер | 150 | 13,85 | 100 |
| 276 | Дворов.канал. от д.№ 18 по ул.Ленина |  | 1953 |  | кер | 150 | 68,70 | 100 |
| 277 | Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Короткова |  | 1936 |  | кер | 150 | 17,50 | 100 |
| 278 | Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Ленина |  | 1951 |  | кер | 150 | 100,20 | 100 |
| 279 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Лермонтова |  | 1983 |  | кер | 150 | 223,00 | 92 |
| 280 | Дворов.канал. от д.№ 46 по ул.Ломоносова |  | 1967 |  | кер | 150 | 135,10 | 100 |
| 281 | Дворов.канал. от д.№ 23 по ул.Комсомольская |  | 1978 |  | кер | 150 | 156,60 | 100 |
| 282 | Дворов.канал. от д.№ 29/26 по ул.Словацкого восстания |  | 1936 |  | кер | 150 | 80,90 | 100 |
| 283 | Дворов.канал. от д.№ 72 по ул.Горького |  | 1966 |  | кер | 150 | 52,40 | 100 |
| 284 | Дворов.канал. от д.№ 24 по ул.Словацкого восстания |  | 1962 |  | кер | 150 | 57,05 | 100 |
| 285 | Дворов.канал. от д.№ 22 по ул.Словацкого восстания |  | 1962 |  | кер | 150 | 54,40 | 100 |
| 286 | Дворов.канал. от д.№ 27 по ул.Словацкого восстания |  | 1962 |  | кер | 150 | 24,10 | 100 |
| 287 | Дворов.канал. от д.№ 49 по ул.Горького |  | 1965 |  | кер | 150 | 83,10 | 100 |
| 288 | Дворов.канал. от д.№ 13 по ул.Ломоносова |  | 1973 |  | кер | 150 | 4,30 | 100 |
| 289 | Дворов.канал. от д.№ 79 по ул.Ленина |  | 1959 |  | кер | 150 | 37,40 | 100 |
| 290 | Дворов.канал. от д.№ 59 по ул.Свердлова |  | 1962 |  | кер | 150 | 48,20 | 100 |
| 291 | Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Ломоносова |  | 1934 |  | кер | 150 | 117,50 | 100 |
| 292 | Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Ломоносова |  | 1938 |  | кер | 150 | 81,30 | 100 |
| 293 | Дворов.канал. от д.№ 7 по ул.Ломоносова |  | 1938 |  | кер | 150 | 103,00 | 100 |
| 294 | Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Ломоносова |  | 1936 |  | кер | 150 | 136,60 | 100 |
| 295 | Дворов.канал. от д.№ 36 по ул.Лермонтова |  | 1967 |  | кер | 150 | 97,00 | 100 |
| 296 | Дворов.канал. от д.№ 38 по ул.Лермонтова |  | 1973 |  | кер | 150 | 61,90 | 100 |
| 297 | Дворов.канал. от д.№ 27/470 по ул.Ленина |  | 1934 |  | кер | 150 | 164,30 | 100 |
| 298 | Дворов.канал. от д.№ 25/11 по ул.Ленина |  | 1934 |  | кер | 150 | 213,00 | 100 |
| 299 | Дворов.канал. от д.№ 34 по ул.Ленина |  | 1963 |  | кер | 150 | 96,05 | 100 |
| 300 | Дворов.канал. от д.№ 47 по ул.Ленина |  | 1959 |  | кер | 150 | 55,20 | 100 |
| 301 | Дворов.канал. от д.№ 51 по ул.Ленина |  | 1959 |  | кер | 150 | 67,95 | 100 |
| 302 | Дворов.канал. от д.№2а по ул.Орловская |  | 1959 |  | чвр | 150 | 114,00 | 100 |
| 303 | Дворов.канал. от д.№ 53 по ул.Свердлова |  | 1966 |  | кер | 200 | 99,20 | 100 |
| 304 | Дворов.канал. от д.№ 57 по ул.Свердлова |  | 1970 |  | кер | 150 | 23,10 | 100 |
| 305 | Дворов.канал. от д.№ 61 по ул.Свердлова |  | 1969 |  | кер | 150 | 91,70 | 100 |
| 306 | Дворов.канал. от д.№ 63 по ул.Свердлова |  | 1958 |  | кер | 200 | 11,20 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 24,00 |  |
| 307 | Дворов.канал. от д.№ 64 по ул.Свердлова |  | 1959 |  | кер | 150 | 68,70 | 100 |
| 308 | Дворов.канал. от д.№ 65 по ул.Свердлова |  | 1958 |  | кер | 150 | 29,30 | 100 |
| 309 | Дворов.канал. от д.№ 66 по ул.Свердлова |  | 1960 |  | кер | 150 | 24,80 | 100 |
| 310 | Дворов.канал. от д.№ 67 по ул.Свердлова |  | 1959 |  | кер | 150 | 87,50 | 100 |
| 311 | Дворов.канал. от д.№ 71 по ул.Свердлова |  | 1959 |  | кер | 150 | 58,50 | 100 |
| 312 | Дворов.канал. от д.№ 73 по ул.Свердлова |  | 1958 |  | кер | 150 | 64,35 | 100 |
| 313 | Дворов.канал. от д.№ 68 по ул.Горького |  | 1963 |  | кер | 150 | 70,35 | 100 |
| 314 | Дворов.канал. от д.№ 70 по ул.Горького |  | 1963 |  | кер | 150 | 61,85 | 100 |
| 315 | Дворов.канал. от д.№ 86 по ул.Горького |  | 1958 |  | кер | 150 | 76,60 | 100 |
| 316 | Дворов.канал. от д.№ 88 по ул.Горького |  | 1959 |  | кер | 150 | 31,50 | 100 |
| 317 | Дворов.канал. от д.№ 78 по ул.Горького |  | 1959 |  | кер | 150 | 63,65 | 100 |
| 318 | Дворов.канал. от д.№ 76 по ул.Горького |  | 1959 |  | кер | 150 | 47,50 | 100 |
| 319 | Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Словацкого восстания |  | 1935 |  | кер | 100 | 170,00 | 100 |
| 320 | Дворов.канал. от д.№ 20 по ул.Словацкого восстания |  | 1935 |  | кер | 100 | 58,60 | 100 |
| 321 | Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Словацкого восстания |  | 1963 |  | кер | 150 | 64,30 | 100 |
| 322 | Дворов.канал. от д.№ 23 по ул.Словацкого восстания |  | 1963 |  | кер | 150 | 61,25 | 100 |
| 323 | Дворов.канал. от д.№ 26 по ул.Словацкого восстания |  | 1958 |  | кер | 150 | 30,00 | 100 |
| 324 | Дворов.канал. от д.№ 28 по ул.Словацкого восстания |  | 1958 |  | кер | 150 | 122,00 | 100 |
| 325 | Дворов.канал. от д.№ 32 по ул.Словацкого восстания |  | 1951 |  | кер | 150 | 16,00 | 100 |
| 326 | Дворов.канал. от д.№ 40 по ул.Словацкого восстания |  | 1935 |  | кер | 150 | 38,80 | 100 |
| 327 | Дворов.канал. от д.№ 42/28 по ул.Словацкого Восстания |  | 1930 |  | кер | 150 | 29,50 | 100 |
| 328 | Дворов.канал. от д.№ 76 по ул.Комсомольская |  | 1984 |  | кер | 150 | 94,60 | 100 |
| 329 | Дворов.канал. от д.№ 130 по ул.Комсомольская |  | 1977 |  | кер | 150 | 153,00 | 100 |
| 330 | Дворов.канал. от д.№ 79 по ул.Комсомольской |  | 1986 |  | кер | 150 | 183,55 | 100 |
| 331 | Дворов.канал. от д.№ 83 по ул.Комсомольская |  | 1986 |  | кер | 150 | 74,70 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 200 | 45,50 |  |
| 332 | Дворов.канал. от д.№ 42 по ул.Свердлова |  | 1960 |  | кер | 150 | 122,20 | 100 |
| 331 | Дворов.канал. от д.№ 69 по ул.Свердлова |  | 1962 |  | кер | 150 | 80,50 | 100 |
| 332 | Дворов.канал. от д.№ 12 по ул.Лесная |  | 1963 |  | кер | 200 | 51,05 | 100 |
| 333 | Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Лесная |  | 1961 |  | кер | 100 | 9,90 | 100 |
| 334 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Лесная |  | 1961 |  | кер | 100 | 34,80 | 100 |
| 335 | Дворов.канал. от д.№ 81 (9-тиэт.) по ул.Комсомольская |  | 1991 |  | кер | 200 | 122,00 | 100 |
| 336 | Дворов.канал. от д.№ 85 по ул.Комсомольская |  | 1989 |  | кер | 200 | 90,75 | 100 |
| 337 | Дворов.канал. от д.№ 128 по ул.Комсомольская |  | 1977 |  | кер | 150 | 97,00 | 100 |
| 338 | Дворов.канал. от д.№ 132 по ул.Комсомольская |  | 1984 |  | кер | 150 | 108,00 | 100 |
| 339 | Дворов.канал. от д.№ 17 по ул.Энтузиастов |  | 1991 |  | кер | 150 | 131,00 | 100 |
| 340 | Дворов.канал. от д.№ 21 по ул.Энтузиастов |  |  |  | кер | 150 | 64,00 | 100 |
| 341 | Внутрикв.канал.сеть от КК_3 до КК-4 (юго-западная част.сектор) |  | 1993 |  | кер | 200 | 108,00 | 100 |
| 342 | Дворов.канал. от д.№ 4 по ул.Советская |  | 1993 |  | кер | 150 | 17,50 | 100 |
| 343 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Советская |  | 1993 |  | кер | 150 | 8,00 | 100 |
| 344 | Дворов.канал. от д.№9 по ул.Советская |  | 1980 |  | кер | 150 | 17,50 | 100 |
| 345 | Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Советская |  | 1980 |  | кер | 150 | 21,00 | 100 |
| 346 | Дворов.канал. от д.№ 11 по ул.Советская |  | 1980 |  | кер | 150 | 6,50 | 100 |
| 347 | Дворов.канал. от д.№ 19 по ул.Гоголя |  | 1977 |  | кер | 150 | 46,00 | 100 |
| 348 | Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Красная площадь |  | 1955 |  | асбц | 100 | 9,50 | 100 |
| 349 | Дворов.канал. от д.№ 121 по ул. Тульское шоссе |  | 1990 |  | чвр | 100 | 36,00 | 100 |
|  |  |  | 1984 |  | кер | 150 | 30,00 |  |
| 350 | Дворов.канал. от д.№ 119 по ул. Тульское шоссе; кв.№1 |  | 1993 |  | кер | 100 | 30,50 | 100 |
|  |  |  | 1993 |  | кер | 100 | 30,00 |  |
| 351 | Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Энтузиастов |  | 1996 |  | кер | 150 | 182,00 | 43 |
| 352 | Дворов.канал. от д.№ 15 по ул.Словацкого восстания |  | 1970 |  | кер | 150 | 63,90 | 100 |
| 353 | Дворов.канал. от д.№ 14 по ул.Словацкого восстания |  | 1970 |  | кер | 200 | 25,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | чвр | 100 | 49,20 |  |
| 354 | Дворов.канал. от д.№ 3 по ул.Словацкого восстания |  | 1986 |  | кер | 150 | 87,00 | 100 |
| 355 | Дворов.канал. от д.№ 5 по ул.Словацкого восстания |  | 1955 |  | чвр | 100 | 35,00 | 100 |
| 356 | Дворов.канал. от д.№4 по ул.Словацкого восстания |  | 1966 |  | чвр | 100 | 66,20 | 100 |
| 357 | Дворов.канал. от д.№6 по ул.Словацкого восстания |  | 1973 |  | чвр | 100 | 59,20 | 100 |
| 358 | Дворов.канал. от д.№ 1 по ул.Ломоносова |  | 1963 |  | чвр | 150 | 60,50 | 100 |
| 359 | Дворов.канал. от д.№ 8 по ул.Ломоносова |  | 1991 |  | кер | 250 | 115,10 | 100 |
| 360 | Дворов.канал. от д.№ 14 по ул.Орловская |  | 1960 |  | чвр | 100 | 23,05 | 100 |
| 361 | Дворов.канал. от д.№ 10 по ул.Орловская |  | 1970 |  | чвр | 100 | 69,30 | 100 |
| 362 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Орловская |  | 1980 |  | чвр | 150 | 72,40 | 100 |
| 363 | Дворов.канал. от д.№ 6 по ул.Ленина |  | 1960 |  | чвр | 100 | 45,60 | 100 |
| 364 | Дворов.канал. от д.№ 21/2 по ул.Некрасова |  | 1968 |  | чвр | 100 | 50,55 | 100 |
| 365 | Дворов.канал. от кинотеатра "Комета" |  | 1966 |  | кер | 150 | 83,51 | 100 |
| 366 | Дворов.канал. от д.№ 45 по ул.Маяковского |  | 1998 |  | кер | 200 | 84,30 | 39 |
| 367 | Дворов.канал. от д.№ 8а по ул.Химиков |  | 1998 |  | чвр | 150 | 34,50 | 100 |
| 368 | Дворов.канал. от д.№ 89а по ул.Ленинградская |  | 1998 |  | чвр | 100 | 15,00 | 100 |
| 369 | Дворов.канал. по ул.Химиков |  | 1998 |  | чвр | 200 | 23,60 | 35 |
|  |  |  |  |  | чвр | 300 | 329,80 |  |
| 370 | Дворов.канал. от 39 кв.ж.д. по ул.Красноармейская |  |  |  | чвр | 150 | 118,20 | 33 |
| 371 | Дворов.канал. от д.№ 81 по ул.Красноармейская |  |  |  | чвр | 250 | 26,75 | 100 |
| 372 | Библиотека по ул.Лермонтова |  | 1974 |  | кер | 100 | 32,30 | 100 |
| 373 | Ефремовский Химтехникум |  |  |  | чвр | 150 | 436,70 | 100 |
| 374 | Дворов.канал. МПЦ "Октябрьский" |  | 1967 |  | кер | 150 | 170,40 | 100 |
|  |  |  | 1967 |  | кер | 200 | 358,50 |  |
| 375 | Дворов.канал. МСЧ по ул.Словацкого восстания |  | 1958 |  | чвр | 250 | 349,50 | 100 |
|  |  |  | 1958 |  | чвр | 150 | 602,30 |  |
| 376 | Дворов.канал. Детский сад № 3 |  | 1963 |  | асбц | 150 | 79,50 | 100 |
|  |  |  |  |  | асбц | 100 | 9,60 |  |
| 377 | Дворов.канал. Детский сад № 4 по ул.Свердлова 55а |  | 1966 |  | кер | 150 | 58,00 | 100 |
|  |  |  | 1964 |  | кер | 150 | 100,00 |  |
| 378 | Дворов.канал. Детский сад № 6 по ул.Химиков |  | 1966 |  | чвр | 89 | 123,30 | 100 |
| 379 | Дворов.канал. Детский сад № 8 по ул.Дружбы,27 |  | 1965 |  | кер | 150 | 125,80 | 100 |
| 380 | Дворов.канал. Детский сад № 1 |  | 1938 |  | кер | 100 | 69,00 | 100 |
| 381 | Дворов.канал. Детской худ.школы по ул.Садовая, д.68 |  | 1968 |  | кер | 150 | 23,00 | 100 |
| 382 | Дворов.канал. Детский сад № 5 по ул. Тульское шоссе |  | 1968 |  | кер | 150 | 100,00 | 100 |
| 383 | Дворов.канал. Детский сад № 4 по ул.Свердлова |  | 1968 |  | кер | 150 | 244,30 | 100 |
| 384 | Каток по ул.Московская застава |  | 1965 |  | чвр | 100 | 37,00 | 100 |
|  |  |  | 1965 |  | чвр | 150 | 84,90 |  |
| 385 | Дворовая канализ. ДК "Химик" |  | 1983 |  | чвр | 100 | 34,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | чвр | 150 | 88,50 |  |
| 386 | Дворовая канал. По ул. Ленинградская д № 118 - 120 |  | 2002 |  | чвр | 100 | 110,00 | 26 |
| 387 | Дворовая канал. по ул.Заводская от ПО "Печатник" |  | 1932 |  | кер | 200 | 133,00 | 100 |
| 388 | Дворовая канал. Ул. Свердлова от Ветлаборатории |  | 1932 |  | кер | 200 | 55,00 | 100 |
| 389 | Дворовая канал. ул. Свердлова от Военного комиссариата |  | 1932 |  | кер | 150 | 45,00 | 100 |
| 390 | Дворовая канал. по ул.Свердлова от ТОРЦ |  | 1932 |  | кер | 150 | 180,00 | 100 |
| 391 | Дворовая канал. по ул.Ленина дом № 17 |  | 1998 |  | кер | 100 | 44,70 | 100 |
| 392 | Дворовая канал по ул. Карла Маркса д 27 |  | 1939 |  | чуг | 100 | 33,00 | 100 |
| 393 | Дворовая канал по ул. Комсомольская, дома №118,116,114 |  | 2004 |  | ПВХ | 160 | 97,50 | 100 |
| 394 | Дворовая канал здания администрации ул. Свердлова, д.43 |  | 1963 |  | кер | 150 | 105,00 | 100 |
| 395 | Дворовая канал д.№43 А по ул. Свердлова |  |  |  | ПВХ | 100 | 43,00 | 100 |
| 396 | Дворовая канализация МДОУ №7 по ул. Ленина, д. 36 "А" |  |  |  | кер | 150 | 187,18 | 100 |
|  |  |  |  |  | чвр | 150 | 46,84 |  |
|  |  |  |  |  | ст | 70 | 7,00 |  |
| 397 | Дворовая канализация на МДОУ № 13 по ул. Садовая, д.10 |  |  |  | чвр | 100 | 47,20 | 100 |
| 398 | Дворовая канализация на мдоу № 16 по ул. Дружбы, д.10 |  |  |  | кер | 150 | 30,50 | 100 |
|  |  |  |  |  | чвр | 100 | 16,70 |  |
| 399 | Дворовая канализация на МДОУ № 17 по Тульскому шоссе, д.12 "А" |  |  |  | чвр | 150 | 14,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 220,00 |  |
| 400 | Дворовая канализация МДОУ № 18 поул. Ломоносова, д.42 "А" |  |  |  | кер | 150 | 84,90 | 100 |
| 401 | Дворовая канализация на МДОУ № 19 им. Монтесори по ул. Менделеева, д.4 |  |  |  | чвр | 150 | 11,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 150 | 87,85 |  |
| 402 | Дворовая канализация на МДОУ № 21 по ул. Ленина, д.27 "А" |  |  |  | кер | 100 | 14,00 | 100 |
|  |  |  |  |  | кер | 50 | 52,50 |  |
| Общая протяженность канализационных сетей |  |  |  |  |  |  | 77277,78 |  |

| Характеристика КНС |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Производительность м3/час, проект/факт | Количество, марка насосов | Установленная мощность, кВт | Среднее потребление электроэнергии, тыс. кВт* час/год | Степень износа,%, срок ввода в эксплуатацию | Примечание (описание состояния, проблемы, перспектива) |
| КНС №1ул. Менделеева | 1.140 куб.м/час | 1.ФГ-144х10,5 | 107,2 кВт | 0,006/ | 100% | Замена насосных агрегатов на новые |
|  | 2.140 куб.м/час | 2.ФГ-144х10,5 |  |  |  |  |
|  | 3.200 куб.м/час | 3. СМ 150х125х315/4 |  | 50,4 | 1983 г. |  |
|  | 4. 16 куб.м /час | 4.Гном 16х16 |  |  |  |  |
| КНС №2 ул. Дачная | 1.140 куб.м/час | 1.ФГ-144х10,5 | 54,2 кВт | 0,0035/ | 74% | Замена насосных агрегатов на новые |
|  | 2.140 куб.м/час | 2.ФГ-144х10,5 |  |  |  |  |
|  | 3. 16 куб.м /час | 3.Гном 16х16 |  | 30,324 | 1977 г. |  |
| КНС №3 ул. Строителей | 1.200 куб.м/час | 1. СМ 150х125х315/4 | 132,2 кВт | 0,016/ | 51% |  |
|  | 2.200 куб.м/час | 2. СМ 150х125х315/4 |  |  |  |  |
|  | 3.200 куб.м/час | 3. СМ 250х200х400/4 |  | 135,144 | 1964 г. |  |
|  | 4. 16 куб.м /час | 4.Гном 16х16 |  |  |  |  |
| КНС №5 ул. Ленинградская | 1.180 куб.м/час | 1. СМ 150х125х315/4 | 62,2 кВТ | 0,0047/ | 77% |  |
|  | 2. 180 куб.м/час | 2. СМ 150х125х315/4 |  |  |  |  |
|  | 3. 16 куб.м /час | 3.Гном 16х16 |  | 40,86 | 1971 г. |  |
| КНС №6 м-н "Южный" | 1.60 куб.м/час | 1.ПНВ 60 | 54,2 кВт | 0,002/ | 57% |  |
|  | 2.50 куб.м/час | 2. СМ 80х50х200 |  |  |  |  |
|  | 3.60 куб.м/час | 3.ПНВ 60 |  | 18,324 | 1983 г. |  |
|  | 4. 16 куб.м /час | 4. Гном 16х16 |  |  |  |  |

| Характеристика канализационных колодцев |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место расположения | кол-во колодцев | деталировка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул.Словацкого восстания- ул.Некрасова | 1 | шибер затворный на канализационном коллекторе чвр. Д=600мм |
| 2 | ул. Карла Маркса в районе переезда | 1 | шиберная задвижка на канализационном коллекторе №2 ж/б Д=500мм. |

2.3. Система и структура водоотведения населенных пунктов

Информация о населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населения свыше 100, в которых имеется централизованное водоснабжение и отсутствует централизованная система водоотведения (сети и КОС)

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. | № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Лобаново | 810 | 26 | п. Степной | 408 |
| 2 | п. Успенский | 100 | 27 | п. Кременный | 128 |
| 3 | д. Сретенка | 235 | 28 | д. Кукуй | 193 |
| 4 | д. Круглики | 462 | 29 | д. Кочкино | 193 |
| 5 | п. Коммунаров | 132 | 30 | д. Круглое | 254 |
| 6 | д. Ярославка | 296 | 31 | д. Большая Корчажка | 119 |
| 7 | д. Николаевка | 216 | 32 | д. Ясеновая | 712 |
| 8 | д. Яндовка | 149 | 33 | д. Богово | 185 |
| 9 | д. Пушкари | 465 | 34 | п. Совхозный | 195 |
| 10 | д. Иноземка | 776 | 35 | с. Дубики | 255 |
| 11 | д. Стрельцы | 319 | 36 | п. Серп и Молот | 102 |
| 12 | п. им. Красина | 341 | 37 | д. Большие Медвёдки | 368 |
| 13 | д. Красная Заря | 127 | 38 | с. Павло-Хутор | 283 |
| 14 | д. Покровка | 422 | 39 | с. Овсянниково | 440 |
| 15 | п. Восточный | 876 | 40 | с. Тормасово | 141 |
| 16 | д. Шкилёвка | 601 | 41 | п. Мирный | 587 |
| 17 | д. Ступино | 320 | 42 | д. Чернятино | 783 |
| 18 | д. Кугушевские Выселки | 328 | 43 | д. Заречье | 1211 |
| 19 | п. Первомайский | 386 | 44 | д. Каланчиновка | 136 |
| 20 | д. Мечнянка | 181 | 45 | д. Большие Плоты | 646 |
| 21 | с. Шилово | 585 | 46 | с. Козье | 126 |
| 22 | п. Козьминский | 173 | 47 | с. Пожилино | 681 |
| 23 | д. Кытино | 375 | 48 | д. Медовая | 131 |
| 24 | п. Октябрьский | 294 | 49 | с. Новокрасивое | 416 |
| 25 | д. Малая Хмелевая | 196 |  |  |  |

Информация о канализационных очистных сооружениях (КОС)

| Наименование населенного пункта | Год ввода в эксплуатацию | Мощность, м.куб./сут. |  |  | Уровень износа | Потребность в строительстве (реконструкции) да / нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая | необходимая |  |  |
| 1. Существующие КОС, находящиеся в собственности МО. |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| 2. КОС, находящиеся в частной собственности, взамен которых необходимо строительство новых очистных сооружений для приема стоков жилищного фонда и социальной сферы. |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  | х |
| 3. Потребность в строительстве очистных сооружений |  |  |  |  |  |  |
| п. Восточный | х | х | х | 600 | х | х |
| д. Чернятино | х | х | х | 200 | х | х |
| д. Круглики | х | х | х | 300 | х | х |
| с. Шилово | х | х | х | 500 | х | х |
| д. Большие Медведки | х | х | х | 150 | х | х |
| С. Ступино | х | х | х | 150 | х | х |
| с. Лобаново | х | х | х | 400 | х | х |
| д. Ясеновая | х | х | х | 400 | х | х |

Информация об объектах водоотведения в муниципальном образовании город Ефремов

| Наименование населенного пункта | Всего | в т.ч. ветхие | В собственности МО |  |  |  |  | Бесхозяйные |  |  | В частной собственности |  | В конкурсной массе |  | Наличие КОС (да / нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | на обслуживании РСО | в т.ч. ветхие | не переданы на обслуживание в РСО | в т.ч. ветхие | всего | в т.ч. поставлены на учет как бесхозяйные | в т.ч. ветхие | всего | в т.ч. ветхие | всего | в т.ч. ветхие |  |
| д. Кукуй | 0,325 | 0,24 | 0,325 | 0,325 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Трусово | 0,579 | 0,24 | 0,579 | 0,579 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Покровка | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. М.Хмелевая | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Стреличья Поляна | 0,3 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Новокрасивое | 0,848 | 0,37 | 0,848 | 0,848 | 0,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Николаевка | 0,6 | 0,54 | 0,6 | 0,6 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пос.Октябрьский (Колос) | 1,068 | 0,75 | 1,068 | 1,068 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Б.Медведки | 0,978 | 0,8 | 0,978 | 0,978 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Овсянниково | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Яндовка | 1,0 | 0,87 | 1,0 | 1,0 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Пожилино | 6,0 | 0,32 | 6,0 | 6,0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос.Козьминский | 2,744 | 1,04 | 2,744 | 2,744 | 1,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Кытино | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С. Лобаново(РЭП) | 1,991 | 1,42 | 1,991 | 1,991 | 1,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос. Восточный | 2,425 | 0,78 | 2,425 | 2,425 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Мечнянка | 2,0 | 1,32 | 2,0 | 2,0 | 1,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д.Павлов Хутор | 2,0 | 2 | 2,0 | 2,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Степной | 5,411 | 2 | 5,411 | 5,411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Круглики | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Ясеновая | 2,65 | 1,75 | 2,65 | 2,65 | 1,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Сретенка | 3,0 | 2,61 | 3,0 | 3,0 | 2,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Ступино | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Чернятино | 3,57 | 1,59 | 3,57 | 3,57 | 1,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Заречье | 3,9 | 3,32 | 3,9 | 3,9 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Б.Плоты | 5,0 | 2,05 | 5,0 | 5,0 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| пос.Первомайский | 2,5 | 0,45 | 2,5 | 2,5 | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Шилово | 3,824 | 2,29 | 3,824 | 3,824 | 2,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| город Ефремов | 76,7 | 66,9 | 76,7 | 76,7 | 66,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 137,594 | 102,09 | 137,594 | 137,594 | 102,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Город Ефремов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |

2.4. Ситема и структура ливневой канализации  г. Ефремова

На территории г.Ефремова устроена ливневая канализация — система организованного сбора и последующего водоотведения талой воды и атмосферных осадков.

Характеристика ливневой канализации города Ефремов

|  | Наименование объекта | год ввода в эксплуатацию | материал | диаметр трубы (параметры канала) | протяженность линий, м. | Глубина, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ливневая канализация по ул. Воронежское шоссе | 1984 | сталь | 720 | 330 |  |
|  |  |  | сталь | 820 | 11 |  |
| 2 | Труба по ул. Мира | 1968 | железобетон | 1000 | 208 | 0,8 |
| 3 | Труба от ул. Свердлова через 25 квартал | 1954 | железобетон | 600 | 10 | 1,1 |
|  |  |  | кирпич | 700х800 | 60 | 1,35 |
|  |  |  | кирпич | 700х800 | 46 | 1,8 |
|  |  |  | кирпич | 700х800 | 22,5 | 2,7 |
|  |  |  | кирпич | 700х800 | 61 | 2,7 |
|  |  |  | железобетон | 1000 | 5 | 0,9 |
|  |  |  | камень | 700х800 | 125 | 0,9 |
|  |  |  | железобетон | 1000 | 17 | 1,75 |
|  |  |  | железобетон | 1000 | 40,5 | 1,5 |
|  |  |  | сталь | 600 | 12 | 0,5 |
| 4 | Труба от ул. Свердлова 25 квартал | 1965 | железобетон | 600 | 10 |  |
| 5 | Труба от ул. Карла Маркса за переездом | 1964 | сталь | 30 | 17 | 1,42 |
| 6 | Труба от ул. Карла Маркса через дорогу | 1963 | железобетон | 700 | 10 | 1,2 |
| 7 | Труба от ул. Карла Маркса у переезда | 1955 | железобетон | 1050 | 10 | 1,0 |
| 8 | Труба от ул. Карла Маркса | 1963 | железобетон | 600 | 10 | 1,0 |
| 9 | Труба от ул. Карла Маркса у элеватора | 1971 | железобетон | 1250 | 12,9 | 2,1 |
| 10 | Труба по ул. Ленина у развилки |  | железобетон | 1000 | 20,0 |  |
| 11 | Труба по ул. Красноармейская у развилки |  | железобетон | 600 | 15,0 | 1,1 |
| 12 | Труба по ул. Свердлова | 1972 | железобетон | 500 | 17,5 | 0,1 |
| 13 | Труба по ул. Карла Маркса | 1948 | сталь | 800 | 24,0 | 2,1 |
| 14 | Труба по ул. Ломоносова от дома № 5 | 1960 | чугун | 600 | 5,4 | 0,5 |
|  |  |  | камень | 100х800 | 23,0 | 0,5 |
|  |  |  | чугун | 600 | 30,5 | 1,3 |
|  |  |  | камень | 700х800 | 2,6 | 1,3 |
| 15 | Лотки ул. Ломоносова между домами 3 и 5 | 2017 | железобетон | Лоток Л 4-8, 39 шт. | 116,0 | 0,5 |
| 16 | Труба по ул. Ломоносова | 1974 | железобетон | 1250 | 8,0 |  |
| 17 | Труба по ул. Лермонтова | 1968 | железобетон | 100 | 11,0 | 1,37 |
| 18 | Труба по ул. Некрасова у вокзала | 1961 | сталь | 600 | 30,0 |  |
| 19 | Ливневая канализация через Красную площадь | 2020 | полиэтилен | 400/487 | 346,7 | 1,35-2,37 |
|  |  |  | полиэтилен | 200/225 | 152 |  |
|  |  |  | Лоток водосточный канальный | 1000/250/305/225 | 36,0 | 0,65 |
|  |  |  | Лоток Л4-8 | 2970х780х530 | 130,7 | 0,5 |
|  | Итого |  |  |  | 1986,3 |  |

2.5. Структура системы очистки стоков г. Ефремов

Очистные сооружения ОАО «ЕЗСК» запущены в 1964 году. Развитие очистных сооружений осуществлялось в две очереди, расширение сооружений проводилось в 1985 году. Цех расположен в 5,5 км на восток от города Ефремова. Площадка главных насосных станций расположена на левом берегу реки «Красивая Меча» п. Красина вблизи города Ефремова.

Проектная мощность сооружений составляет 80 тыс. м3 в сутки. Очистке подвергается смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. На данный момент фактический объём очистки сточных вод составляет около 30 тыс. м3 в сутки, в том числе хозяйственно-бытовые стоки города - около 60 %.

На очистных сооружениях выделены две линии очистки сточных вод. Первая линия предназначена для очистки химически-загрязнённых сточных вод ОАО «ЕЗСК» и сточных вод ООО «Каргилл» (ОАО «ГПК «Ефремовский»), вторая линия – для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод жилой зоны и предприятий города.

Химически загрязненные стоки завода синтетического каучука поступают в приемный резервуар главной насосной станции промстоков (ГНС промстоков).  Из резервуара насосами перекачиваются по одному из напорных трубопроводов №1 или №2 протяженностью 3500 м, диаметрами 500 мм на площадку очистных сооружений.

На площадке очистных сооружений химически загрязненные  стоки вначале поступают в камеру гашения остаточного напора. В эту же камеру поступают промышленные стоки  ООО «Каргилл» совместно с хозяйственно-бытовыми стоками микрорайона «Южный».

Далее стоки проходят через горизонтальные песколовки с круговым движением воды, где происходит выпадение содержащихся в стоках механических примесей, большей частью минерального происхождения.

Химически загрязненные сточные воды поступают на три первичных отстойника  для отделения плавающих и оседающих веществ. Плавающие вещества удаляются с поверхности воды в жиросборники, оседающие вещества при помощи скребков, закрепленных на вращающейся ферме, сдвигаются в приямок отстойника. Из жиросборника и приямков собранные вещества периодически насосами откачиваются  на карты .

Осветленная вода со всех отстойников собирается в один коллектор и поступает на два параллельно работающих усреднителя расчетного притока и концентраций загрязнений. После усреднителей химически загрязненные  сточные воды смешиваются в  камере с хозяйственными стоками жилой зоны и промстоками предприятий города, прошедшими механическую очистку, и совместно поступают на биологическую очистку в аэротенки.

Хозяйственные стоки жилой зоны и промышленные стоки  предприятий города  поступают на главную насосную станцию хозстоков (ГНС хозстоков), где разделяются  на два потока по числу механических решеток с прозорами  шириной 20мм для прохождения предварительной механической очистки.

Задержанные на решетках отбросы сбрасываются на сортировочные столы, где вручную производится сортировка с удалением отбросов, не подлежащих дроблению (главным образом, крупных  волокнистых и металлических предметов),  а затем  направляются  в  дробилки. Измельченные отбросы сбрасываются в канал перед решетками. Отбросы, неподдающиеся дроблению, накапливаются в специальных контейнерах и вывозятся за пределы станции.

Из резервуара  хозяйственные стоки жилой зоны и промстоки предприятий города  насосами по одному из напорных трубопроводов №3 или №4 диаметром 500мм подаются на площадку очистных сооружений.

На площадке очистных сооружений хозяйственные стоки  жилой зоны и  промстоки предприятий города проходят так же механическую очистку  на канализационных механизированных  решетках с прозорами  шириной 5мм.

В песколовках происходит осаждение из сточных вод тяжелых минеральных веществ. Осадок из песколовок удаляется вручную по мере накопления.

После песколовок через распределительную камеру хозяйственные стоки жилой зоны и  предприятий города направляются на радиальные отстойники.  Жировая пленка, плавающие примеси и осадок, задерживаются в первичных отстойниках и периодически насосами  откачиваются на иловые карты.

После механической очистки хозяйственные стоки жилой зоны и промстоки  предприятий города направляются в камеру смешения, где смешиваются с химически загрязненными стоками ОАО «ЕЗСК», ООО «Каргилл»,  прошедшими также механическую очистку, и   совместно направляются на биологическую очистку.

Биологическая очистка смешанного стока.

В состав сооружений биологической очистки входят два параллельно работающих 3-х секционных аэротенка-смесителя  и семь радиальных вторичных отстойников. На этом этапе осуществляются следующие операции:

- подача подготовленных сточных вод в аэротенки;

- аэрация воздухом смеси сточных вод и активного ила в аэротенках, биологическая очистка стоков;

- осаждение активного ила во вторичных отстойниках;

- возврат активного ила из вторичных отстойников в аэротенки.

Аэротенки-смесители представляют собой резервуары, в которых производится окисление растворенных органических веществ сточной жидкости с помощью «активного ила» -  хлопьев ила, заселенные огромным количеством микроорганизмов, и кислорода.

Для подачи воздуха в аэротенки на воздуходувной станции установлены три параллельно работающих  воздухонагнетателя.  Работа одного воздухонагнетателя из трех  обеспечивает необходимое количество кислорода для поддержания процессов жизнедеятельности микроорганизмов, а также для перемешивания иловой жидкости, поддерживания активного ила во взвешенном состоянии и удаления летучих веществ, образующихся в процессе обмена веществ.

Из аэротенков иловая смесь направляется в распределительные  камеры вторичных отстойников, где происходит разделение иловой смеси на активный ил, оседающий на дно отстойников и очищенную осветленную жидкость (очищенный сток).

Со дна вторичных отстойников активный ил  поступает в резервуары насосной станции, а из резервуаров насосами подается на регенерацию - восстановление окислительной способности ила -  в регенераторы аэротенков.  Избыточный активный ил откачивается на иловые карты для естественной просушки.

Очищенный сток подвергается обеззараживанию гипохлоритом натрия NaClO и через брызгальный бассейн сбрасывается в реку Красивая Меча.

### Перечень основного  технологического оборудования и сооружений

### цеха Очистные сооружения.

### ГНС Промстоков

- Агрегат электронасосный СМ 200-150-500        - 3 шт.

Диаметр входного патрубка 200 мм,

диаметр выходного патрубка 150 мм,

номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм.

Мощность электродвигателя 200 квт/час,

напор 80 м.вод.ст.

Предназначен для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (рН) от 6 до 9, плотностью до 1100 кг/м3.

# ГНС хоз.стоков

- Агрегат электронасосный СМ 200-150-500       - 4 шт.

Диаметр входного патрубка 200 мм,

диаметр выходного патрубка 150 мм,

номинальный диаметр рабочего колеса 500 мм.

Мощность электродвигателя 250 квт/час,

напор 80 м.вод.ст.

Предназначен  для перекачивания бытовых и промышленных загрязненных жидкостей с водородным показателем (рН) от 6 до 9, плотностью до 1100 кг/м3.

- Канализационная механизированная решетка РК – предназначена для очистки сточных вод от механических примесей.

Прозор решетки 20 мм.

Расстояние между стержнями 30 мм.

Привод решетки электрогидравлический: мощность 2,2 квт; 1500 об/мин.

- Грабли МГ – 11 – 1 шт. с шириной проходов 20мм, мощность электродвигателя 1 квт, число оборотов электродвигателя – 930 об/мин.

#### Узел  Механической Очистки

Насосная станция хозстоков

- Канализационная механизированная решетка СУЭ.

Предназначена для задержания и извлечения крупных отбросов, содержащихся в сточной жидкости. Прозоры решетки 5 мм, мощность эл.двигателя 1 квт, число оборотов 950 об/мин.

- Насос типа 4 НФ для откачки осадка и опорожнения первичных отстойников хозстоков. Производительность 180 м3/час, напор 20 м вод.ст., число оборотов 960, мощность эл.двигателя 22 квт/час.

- Центробежный насос СМ 150-125-345-4ВА180 для откачки осадка и опорожнения первичных отстойников. Производительность 160 м3/час, напор 22,5 м вод. ст. мощность электродвигателя 22 кВт, число оборотов 1460об /мин.

- Песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 4 шт.,  Ø6 х 4,5 м,. Предназначены для удаления тяжелых примесей из хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Первичные отстойники хозстоков – 4 шт. Д=20м, гидравлическая глубина 3,1 м. Нагрузка 1,5 м3/час на площади отстойника. Объем отстойника 900 м3.  Предназначены для удаления с поверхности жировой пленки и плавающих веществ, а также удаления выпавшего осадка.

- Усреднитель 27x48x5,9, объёмом 7700 м3 с аэрацией стоков сжатым воздухом интенсивностью 3 м3/час на 1 м2  поверхности. Площадь усреднителя 2700м2.

- Усреднитель размером 24х24х6, объемом 3456 м3, с аэрацией стоков сжатым воздухом интенсивностью 3 м3/час на 1 м2 поверхности.

Насосная станция промстоков

  - Центробежный насос СМ 150-125-345-4ВА180 S4 для  откачки осадка и опорожнения первичных отстойников промстоков. Производительность 160 м3/час, напор 22,5 м вод. ст. мощность электродвигателя 22 кВт, число оборотов1460 об /мин.

  - Насос типа 4 НФ для  откачки осадка и опорожнения первичных отстойников    промстоков. Производительностью 180 м3/час, напор 22 м вод.ст., мощность эл.двигателя 20 квт/час, число оборотов 1450 об/мин.

  - Песколовки горизонтальные с круговым движением воды – 2шт.,  Ø4м х 3,5м предназначены для удаления тяжёлых механических примесей из промышленных сточных вод.

  - Первичные отстойники промстоков – 3 шт. для отстоя жидкости от механических примесей. Д-20м., гидравлическая глубина 3,1 м., нагрузка 1,5 м3/час на м2 площади отстойника. Объем отстойника 880 м3. Предназначены для удаления с поверхности жировой пленки и плавающих веществ, а также удаления выпавшего осадка.

##### Узел биологической очистки

##### Совмещенная насосная станция

##### 1. Три насоса типа КФС315-45 для циркуляции активного ила и подачи избыточного ила на илоуплотнитель, производительностью 315м3/час, напор 45м вод.ст., число оборотов 1450, мощность эл.двигателя 75кВт/час.

2. Два насоса ЛХ200-150-400 для циркуляции активного ила и подачи избыточного ила на илоуплотнитель. Производительность 315м3/час, напор 50м вод.ст., число оборотов 1470 об/мин, мощность электродвигателя 75 кВт.

3. Два насоса типа 4НФ  для перекачки хозфекальных стоков цеха в камеру гашения напора перед зданием решеток. Производительностью 180 м3/час, напор 22 м вод.ст., мощность эл.двигателя 20 кВт/час, число оборотов 1450 об/мин.

4. Насос технической воды типа 4 НФ, производительностью180м3/час, напор 22 м вод.ст., число оборотов 1450, мощность эл.двигателя 20 кВт/час.

5. Насос типа 6 НФ для опорожнения секции аэротенка, вторичных отстойников. Производительность 360-500м3/час, напор 20 м вод.ст., число оборотов 960, мощность эл.двигателя 55 кВт/час.

6. Аэротенк №1 65х60х6  – смеситель трёхсекционный, четырёхкоридорный с рассредоточенным и  сосредоточенным впуском очищаемой жидкости и рассредоточенным впуском активного ила.

7. Аэротенк №2 60х54х5 – смеситель трёхсекционный, трёхкоридорный с рассредоточенным выпуском очищаемой жидкости и сосредоточенным впуском активного ила. Аэротенки предназначены для полной биологической очистки смеси хозфекальных и промышленных стоков

8. Вторичные отстойники предназначены для разделения иловой жидкости на активный ил и осветлённую воду. Отстойники радиального типа:

-	Отстойники №1,2,3, диаметром 20м и глубиной 3,5м;

-	Отстойники №4,5,6,7 диаметром 24м и глубиной 3,5м;

###### Воздуходувная станция

1. Центробежный турбокомпрессор типа ТВ-300-1,6-0,2 У1, предназначен для сжатия и подачи воздуха по воздуховодам на аэротенки и усреднители.

Производительность 18000 м3/час.

Конечное давление 0,06 МПа (0,6 кгс/см2).

Мощность электродвигателя 400 кВт.

Тип электродвигателя А30-450.

Электродвигатель с турбокомпрессором соединяется посредством упругой муфты.

2. Центробежный нагнетатель типа 360-21-1 предназначен для сжатия и подачи воздуха по воздуховодам на аэротенки и усреднители.

Производительность 22500 м3/час.

Конечное давление 0,08 МПа (0,8 кгс/см2).

Мощность электродвигателя 630 кВт.

Тип электродвигателя АДТ-630.

Число оборотов 2975 об/мин.

| № п/п | Наименование | Адрес |  | Собственник |  | Обслуживающая организация |  | Пояснения |  |  |  | Год пост ройки | Производительность |  | % износа | Насосное оборудование |  | наличие резервуара чистой воды (да/нет), объем (тыс.куб.м.) | Нали чие 2-ого ввода по эл. снабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наличие свидетельства о регистрации права собственности |  |  | наличие записи в реестре МО |  | проект., куб.м/сут. | факт, куб.м/сут. |  | количество | марка |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Муниципальная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция 2-го подъема Пожилинсого водозабора | с. Пожилино |  | МО город Ефремов |  | МУП "ВКХ" |  | 71-71/008-71/008/014/2015-486/2 |  | 167 |  | 1976 | 43200 | 9360 | 74 | 4 | А113-4С; А112-4; ДАВ-200-4УЗ; А112-4 | 2 резервуара по 1000 куб.м | да |
| 2 | Насосная станция 2-го подъема Дубиковского водозабора | д. Дубики |  |  |  |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-472/2 |  | 148 |  | 1968 | 24000 | 15600 | 94 | 4 | ДАВ-200-4УЗ;ДАВ-200-4УЗ;АЭ-400L-492;А113-4С | 2 резервуара по 1000 куб.м | да |
| 3 | Насосная станция3-го подъема | Тульское шоссе |  |  |  |  |  | 71-71/008-71/008/014/2015-53/1 |  | 186 |  | 1976 | 68800 | 24960 | 74 | 6 | А13-37-6; ДАВ-315-4УЗ; А13-37-6; А13-37-6; MOVE1841; А13-37-6 | 2резервуара по 6000 куб. м | да |
| 4 | МУП "АКС" | д.Ясеновая |  | МО г. Ефремов |  | МУП "АКС" |  | 71-71/008-71/008/01 1/2015-572/1 |  | 2315 |  | 1978 | 600 | 272,9 | 64 | 1 | К 45-30 | 1 | нет |
| 5 | МУП "АКС" | д. Круглики |  | МО г. Ефремов |  | МУП "АКС" |  | 1 |  | 1 |  | 2012 | 600 | 70,6 | 2 | 1 | КМ 80-65-160 | нет | нет |
| 2.Частная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137200 | 50263,5 |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО "ЕЗСК" | ул. Строителей |  | ОАО "ЕЗСК" |  | ОАО "ЕЗСК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Областная и федеральная собственность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Конкурсное управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Бесхозяйные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.        Технологические зоны водоотведения

В  территориальном развитии системы водоотведения муниципального образования город Ефремов можно выделить несколько технологических зон водоотведения:

- Технологическая зона: г. Ефремов;

- Технологическая зона: г. Ефремов, КНС на ул. К.Маркса – п. им. Красина, биологические очистные сооружения;

- Технологическая зона: Ефремовский район (населенные пункты обслуживаемые МУП «АКС»: д. Чернятино, д. Новокрасивое, с. Овсянниково, д. Большие Плоты, д. Павлов Хутор, д. Ясеновая, с. Пожилино, д. Кукуй, д. Трусово, с. Малая Хмелевая, д. Большие Медведки, пос. Степной, с. Лобаново, д. Сретенка, п. Восточный, д. Николаевка, д. Круглики, д. Покровка, д. Яндовка, пос. Козьминский, д. Стрелечья Поляна, пос. Октябрьский, д. Кытино, с. Ступино, с. Мечнянка, с. Шилово);

- Технологическая зона: д. Заречье;

Раздел 3.  «Действующие тарифы на водоснабжение и водоотведение»

Таблица действующих тарифов на водоснабжение и водоотведение с удельными показателями (нормами водопотребления и водоотведения)

| Наименование организации | Водоснабжение/канализация | Удельная норма потребления, м3/(чел*мес) или иная | Размер тарифа, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «ВКХ» | Водоснабжение | 2,1-8,6 | 21,48 |
|  | Водоотведение |  | 26,00 |
| МУП «АКС» | Водоснабжение |  | 32,25 |
|  | Транспортировка стоков |  | 9,88 |

Раздел 4. «Направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов»

4.1. Основные напрвления развития, принципы, задачи и целевые показатели развития центральных систем водоснабжения

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования включают:

- Обеспечение сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде

- Поддержание стандартов качества питьевой воды

- Модернизация системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

4.2. Сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценариев развития муниципального образования город Ефремов

Развитие муниципального образования город Ефремов зависит от экономической ситуации в Тульской области и Российской Федерации в целом.

Раздел 5. «Баланс водоснабжения и потребленя питьевой, технической воды муниципального образования город Ефремов»

- среднесуточный централизованный отпуск воды МУП «ВКХ» составил 21,8 тыс. м³/сут.

- среднесуточный централизованный отпуск воды МУП «АгроКомСлужба» составил 2,2 тыс. м³/сут.

- средняя норма водопотребления для благоустроенного жилья – 275 л/сут

Сведения об использовании воды МУП «ВКХ»

| Вода (тыс.куб.м./год) | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято | 8213,92 | 8441,475 | 7942,526 |
| Реализовано потребителям | 4767,2 | 4409,12 | 4206,123 |
| Потери | 3446,72 | 4034,07 | 3736,403 |

Сведения об использовании воды МУП «АгроКомСлужба»

| Вода (тыс.куб.м./год) | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято | 858,6 | 824,02 | 837,1 |
| Реализовано потребителям | 829,8 | 791,19 | 795,6 |
| Потери | 28,8 | 32,83 | 41,5 |

Предложения по сокращению неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке.

- Замена ветхих сетей водоснабжения.

- Внедрение систем учёта воды.

- Снижение давления в распределительных сетях.

- Замена запорной арматуры, пожарных гидрантов, водозаборных колонок.

- Кап. ремонт  реконструкция водонапорных башен.

- Установка ЧРП.

Раздел 6. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов»

6.1. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к вводу объектов системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов»

- Замена водопроводных сетей в с. Богово Ефремовского района Тульской области.

- Строительство артезианских скважин и  водопроводных сетей с. Шилово Ефремовского района Тульской области.

- Ремонт артезианских скважин 18 шт МУП "ВКХ", г. Ефремов  №6,7,8,9,10,11  - Дубиковский водозабор; 12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 - Пожилинский водозабор.

- Ремонт станции 2-ого водоподъема с. Пожилино, Ефремовского района Насос центробежный 2-х стороннего входа типа "Д": арегат  1Д1250-63б; насос под электродвигатель: мощность электродвигателя - 200 кВт. Напряжение 6000 В: Ц=1036032/1,2.

- Оборудование частотным преобразователем насосной станции 2-ого водоподъема с. Дубики. Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-630-400-50-04-УХЛ4-ЭИН.

- Ремонт артезианских скважин МУП "ВКХ", г. Ефремов расширение Симп Лайт ПРО до 1000 тегов Ц=19000/1,2 Шкафы управления ОНИКС МК3-80-GPRS-IPRS-IP54-У3.1 с возможностью диспетчеризации и удаленного управления Ц=49000/1,2  Шкафы управления ОНИКС МК3-60-GPRS-IPRS-IP54-У3.1с возможностью диспетчеризации и удаленного управления Ц=39500/1,2.

- Замена водопроводных сетей  -  д. Круглое д.Варламовка.

- Замена водопроводных сетей  - д.Андреевка.

- Замена водопроводных сетей - д. Стреличья Поляна.

- Замена водопроводных сетей  - п. Михайловский.

- Замена водопроводных сетей -д. Прилепы.

- Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы,  с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское.

- Замена насосных агрегатов на насосной  станции 2-го подъема  Пожилинского  водозабора 200Д-70А; 250кВт; 390 кум/час и  300 Д 90 А (900 куб. м/час) 250 кВт на                                                                                              
1Д-1250 – 63б  1050куб.м/час 200 кВт – 2 шт.

- Монтаж высоковольтного преобразователя частоты многоуровневого на насосной  станции 2-го подъема  Пожилинского  водозабора  – ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН. Марка(315кВт, 6кВ).

- Замена насосного  агрегата  на насосной  станции 2-го подъема  Дубиковского  водозабора 300Д-90А; 250кВт; 650 куб/час на 1Д-1250 – 63  1250куб.м/час 315 кВт – 1 шт.

- Замена задвижек  на насосной станции  2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов:

30 Ч673 Бр  Д=400 мм с механическим приводом – 4 шт;

30 Ч973Бр  Д=400 мм с электрическим  приводом – 3 шт;

30 Ч6 15Бр  Д=500 мм с механическим приводом – 1 шт (резервуар );

31 Ч617Бр  Д=200 мм с механическим приводом   – 2 шт. (сброс с емкостей).

- Замена водопроводных сетей - Верхнее.Лобаново.

- Замена водопроводных сетей - с.Пожилино.

- Замена водопроводных сетей – д. Павло-Хутор.

- Замена водопроводных сетей - п. Коммунаров.

- Замена водопроводных сетей - д.Большие Плоты.

- Замена водопроводных сетей - д. Малая Корчажка.

- Замена водопроводных сетей - д.Ярославка.

- Замена водопроводных сетей - п.Первомайский.

- Замена насосных агрегатов на насосной станции 3-его подъема:

300Д90; 315 кВт; 900 куб.м/час на 1Д1600-90б; 315 кВт; 1300 куб.м/час;

18 НДС 500 кВт; 1040 куб.м/час на D350-45ОВ-Ч/Ч УХЛЗ.1 А-4-40ХК-4М 400кВт 6000В - 2 шт.

- Замена водопроводных сетей - д.Кукуй.

- Замена водопроводных сетей - д.Луговка д.Прудки.

- Замена водопроводных сетей - п.Козьминский.

- Замена водопроводных сетей - с.Овсянниково.

- Замена водопроводных сетей - с.Кочкино.

- Замена водопроводных сетей - Б.Медведки.

- Замена водопроводных сетей - с.Никольское.

- Замена водопроводных сетей - п.Серп и Молот.

- Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое.

- Замена водопроводных сетей - п.Октябрьский.

- Замена водопроводных сетей - д.Круглики.

- Замена водопроводных сетей - п.Восточный.

- Замена водопроводных сетей - д.Яндовка.

- Замена водопроводных сетей - д.Буреломы.

- Замена водопроводных сетей - д.Поддолгое.

- Замена водопроводных сетей - д.Ушаково.

- Замена водопроводных сетей - д.Стрельцы.

- Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое Выселки.

- Замена водопроводных сетей - д.Ступино.

- Замена водопроводных сетей - д.Кытино.

- Замена водопроводных сетей - д.Платоновка.

- Замена водопроводных сетей - п.Степной.

- Замена водопроводных сетей - п.Мирный.

- Замена водопроводных сетей - д.Трусово.

- Замена водопроводных сетей - д.Красино.

- Замена трубопровода асбестоцементного на ПНД в г. Ефемов.

- Замена приборов учета скважин GRoEN WTC-150 на расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-54ЛВДу 150мм-22 шт.

- Замена водоводов от станции 3-его подъема до ЮЗМ (4 280 м).

- Прокладка водопровода по ул. Ленинградская до 86 кв.

6.2. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение муниципального образования город Ефремов

Сведения о развитии систем диспетчерезации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение муниципального образования город Ефремов отсутствует.

6.3. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения муниципального образования город Ефремов

Выполнить модернизацию водопроводных насосных сетей. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное.

Провести капитальный ремонт и реконструкцию городских водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов.

Васти строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов.

На территориях коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности их ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к источникам водоснабжения.

Раздел 7. «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкциии модернизации объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов».

7.1. Мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывныных вод муниципального образования город Ефремов.

Внастоящее время организованные зоны санитарной охраны (ЗСО) имеют все скважины водозаборов муниципального образования город Ефремов.

Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения и водопроводных сооружений устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*; границы санитарно-защитных полос вокруг первых поясов ЗСО водопроводных сооружений в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Раздел 8. «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования город Ефремов»

План нового строительства и реконструкции объектов системы водоснабжения для организации централизованного водоснабжения на территориях

| № | Наименование мероприятий |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2039 |
| 1 | Замена водопроводных сетей в с. Богово Ефремовского района Тульской области |  | 2463,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство артезианских скважин и водопроводных сетей с. Шилово Ефремовского района Тульской области |  | 3500,0 | 49348,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт артезианских скважин 18 шт МУП "ВКХ", г. Ефремов №6,7,8,9,10,11 - Дубиковский водозабор; 12,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,28 - Пожилинский водозабор |  |  |  | 5469,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ремонт станции 2-ого водоподъема с. Пожилино, Ефремовского районаНасос центробежный 2-х стороннего входа типа "Д": арегат 1Д1250-63б; насос под электродвигатель: мощность электродвигателя - 200 кВт. Напряжение 6000 В: Ц=1036032/1,2 |  |  |  | 1109,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Оборудование частотным преобразователем насосной станции 2-ого водоподъема с. Дубики Преобразователь частоты ПЧ-ТТПТ-630-400-50-04-УХЛ4-ЭИН |  |  |  | 2899,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт артезианских скважин МУП "ВКХ",г. Ефремов расширение Симп Лайт ПРО до 1000 тегов Ц=19000/1,2 Шкафы управления ОНИКС МК3-80-GPRS-IPRS-IP54-У3.1 с возможностью диспетчеризации и удаленного управления Ц=49000/1,2 Шкафы управления ОНИКС МК3-60-GPRS-IPRS-IP54-У3.1с возможностью диспетчеризации и удаленного управления Ц=39500/1,2 |  |  |  | 959,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена водопроводных сетей - д. Прилепы |  |  |  | 1649,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена водопроводных сетей - д.Андреевка |  |  |  |  | 1325,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Замена водопроводных сетей - д. Стреличья Поляна |  |  |  |  | 1521,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена водопроводных сетей - п. Михайловский |  |  |  |  | 1514,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена водопроводных сетей -д. Круглое д.Варламовка |  |  |  |  | 3033,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка гидрантов для забора воды пожарной техникой в 15 населенных пунктах: д. Трусово, д. Алексеевка, д. Большая Сухотинка, с. Мечнянка, с. Хомяково, д. Большая Корчажка, д. Варламовка, д. Греков Хутор, д. Прилепы, с. Ушаково, д. Шкилевка, с. Солдатское, д. Кытино, д. Покровка, д. Никольское |  |  |  |  | 2366,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Замена насосных агрегатов на насосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора 200Д-70А; 250кВт; 390 кум/час и 300 Д 90 А (900 куб. м/час) 250 кВт на 1Д-1250 – 63б 1050куб.м/час 200 кВт – 2 шт. |  |  |  |  | 2534,81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Монтаж высоковольтного преобразователя частоты многоуровневого на насосной станции 2-го подъема Пожилинского водозабора – ПЧ-ТТПТ-500-400-50-04-УХЛ4-ЭИН. Марка(315кВт, 6кВ) |  |  |  |  | 4870,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена насосного агрегата на насосной станции 2-го подъема Дубиковского водозабора 300Д-90А; 250кВт; 650 кум/час на 1Д-1250 – 63 1250куб.м/час 315 кВт – 1 шт. |  |  |  |  | 1648,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Замена задвижек на насосной станции 2-го подъема Дубиковского и Пожилинского водозаборов: 30 Ч673 Бр Д=400 мм с механическим приводом – 4 шт; 30 Ч973Бр Д=400 мм с электрическим приводом – 3 шт; 30 Ч6 15Бр Д=500 мм с механическим приводом – 1 шт (резервуар ); 31 Ч617Бр Д=200 мм с механическим приводом – 2 шт. (сброс с емкостей) |  |  |  |  | 760,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена водопроводных сетей - Верхнее.Лобаново |  |  |  |  | 2241,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена водопроводных сетей - с.Пожилино |  |  |  |  | 1932,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Замена водопроводных сетей - Павло-Хутор |  |  |  |  | 2561,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена водопроводных сетей - п. Коммунаров |  |  |  |  | 1938,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена водопроводных сетей - д.Большие Плоты |  |  |  |  | 4625,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена водопроводных сетей - д. Малая Корчажка |  |  |  |  | 2041,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена водопроводных сетей - д.Ярославка |  |  |  |  | 1529,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена водопроводных сетей - п.Первомайский |  |  |  |  | 1843,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена насосных агрегатов на насосной станции 3-его подъема: 300Д90; 315 кВт; 900 куб.м/час На 1Д1600-90б; 315 кВт; 1300 куб.м/час; 18 НДС 500 кВт; 1040 куб.м/час на D350-45ОВ-Ч/Ч УХЛЗ.1 А-4-40ХК-4М 400кВт 6000В - 2 шт |  |  |  |  |  | 9384,97 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена водопроводных сетей - д.Кукуй |  |  |  |  |  | 3101,0 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена водопроводных сетей - д.Луговка+Прудки |  |  |  |  |  | 2635,0 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена водопроводных сетей - п.Козьминский |  |  |  |  |  | 1712,0 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена водопроводных сетей - с.Овсянниково |  |  |  |  |  | 4125,0 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена водопроводных сетей - с.Кочкино |  |  |  |  |  | 1109,0 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена водопроводных сетей - Б.Медведки |  |  |  |  |  | 1834,0 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена водопроводных сетей - с.Никольское |  |  |  |  |  | 1812,0 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена водопроводных сетей - п.Серп и Молот |  |  |  |  |  | 1152,0 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое |  |  |  |  |  |  | 5621,0 |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена водопроводных сетей - п.Октябрьский |  |  |  |  |  |  | 2613,0 |  |  |  |  |  |
| 37 | Замена водопроводных сетей - д.Круглики |  |  |  |  |  |  | 4425,0 |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена водопроводных сетей - п.Восточный |  |  |  |  |  |  | 2432,0 |  |  |  |  |  |
| 39 | Замена водопроводных сетей - д.Яндовка |  |  |  |  |  |  | 4952,0 |  |  |  |  |  |
| 40 | Замена водопроводных сетей - д.Буреломы |  |  |  |  |  |  | 2015,0 |  |  |  |  |  |
| 41 | Замена водопроводных сетей - д.Поддолгое |  |  |  |  |  |  | 4658,0 |  |  |  |  |  |
| 42 | Замена водопроводных сетей - д.Ушаково |  |  |  |  |  |  | 1235,0 |  |  |  |  |  |
| 43 | Замена водопроводных сетей - д.Стрельцы |  |  |  |  |  |  | 3921,0 |  |  |  |  |  |
| 44 | Замена водопроводных сетей - д.Новокрасивое Выселки |  |  |  |  |  |  |  | 4123,50 |  |  |  |  |
| 45 | Замена водопроводных сетей - д.Ступино |  |  |  |  |  |  |  | 4158,70 |  |  |  |  |
| 46 | Замена водопроводных сетей - д.Кытино |  |  |  |  |  |  |  | 3802,60 |  |  |  |  |
| 47 | Замена водопроводных сетей - д.Платоновка |  |  |  |  |  |  |  | 1628,40 |  |  |  |  |
| 48 | Замена водопроводных сетей - п.Степной |  |  |  |  |  |  |  | 5326,10 |  |  |  |  |
| 49 | Замена водопроводных сетей - п.Мирный |  |  |  |  |  |  |  | 3524,60 |  |  |  |  |
| 50 | Замена водопроводных сетей - д.Трусово |  |  |  |  |  |  |  | 1645,30 |  |  |  |  |
| 51 | Замена водопроводных сетей - д.Красино |  |  |  |  |  |  |  | 5400,20 |  |  |  |  |
| 52 | Замена трубопровода асбестоцементного на ПНД в г. Ефемов |  |  |  |  |  |  |  |  | 41968,23 |  |  |  |
| 53 | Замена приборов учета скважин GRoEN WTC-150 на расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ЭР модификация ЛайтМ исполнения ЭРСВ-54ЛВДу 150мм-22 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733,89 |  |  |  |
| 54 | Замена водоводов от станции 3-его подъема до ЮЗМ (4 280 м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44549,71 |  |  |
| 55 | Прокладка водопровода по ул. Ленинградская до 86 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11182,73 |  |  |
|  | ИТОГО | 291858,2 | 5963,0 | 49348,75 | 12087,52 | 36677,99 | 26864,97 | 31872,0 | 29609,40 | 43702,12 | 55732,44 | 0 | 0 |

Раздел 9. «Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение относятся:

- Показатели качества горячей и питьевой воды;

Обеспечение качества питьевой воды должно производится в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2001 № 416-ФЗ «О водоснвбжении и водоотведении», глава 4.

Увеличение в процентном соотношении доли воды, обрабатываемой по НДТ (наилучшим доступным технологиям).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечяают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (в процентах).

Снижение удельного веса проб воды у потребителя, которые не отвечяают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (в процентах).

- Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене (в прцентах), своевременная реконструкция/замена участков водопроводной сети, имеющих высокий прцент износа.

Снижение аварийности на сетях водопровода (ед/км), путем использования качественных и современных материалов припрокладке новых и реконструкции старых участков водопроводных сетей. Использование надежного и проверенного насосного оборудования от хорошо зарекомендовавших себя фирм-производителей.

Снижение количества перебоев в снабжении потребителей услугами водоснабжения (часов на потребителя), своевременная установка резервных насосов, бурение резервных водозаборных скважин.

- Показатели качества обслуживания абонентов;

Улучшение качества питьевой воды, установка станций обезжелезивания (методом обратного осмоса, добавление куоагулянтов) и умягчения.

- Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах):

- население

- промышленные объекты

- объекты социально-культурного и бытового назначения

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе Сотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Раздел 10. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоснабжения муниципального образования город Ефремов и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

Бесхозяйных объектов системы водоснабжения не выявлено.

Раздел 11. «Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоснабжения поселений, городских округов Тульской области»

11.1. Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 28.08.2015 № 1521 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального образования город Ефремов» муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «Водопроводно-канализационное хозяйство» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения с зоной деятельности: территория города Ефремова, д. Медовая, пос. Красивый, с. Дубики (с учетом протяженности сети холодного водоснабжения 5519 п.м.), д. Богово, пос. Совхозный».

11.2. Постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от 29.07.2021 № 948 «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории муниципального образования город Ефремов» муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город Ефремов «АгроКомСлужба» определено гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения с установлением зон деятельности на территории: Алексеевка, д. Андреевка, д.  Анненка, д.  Банное,  д. Белевка,  д. Береговские Выселки,  с. Благодать, д. Болоховское, д. Большая Корчажка, д. Большие Медведки, д. Большое Варково, д. Большие Плоты, д. Большая  Сухотинка, д. Брыковка, с. Буреломы, д. Варваровка, д. Варламовка,  пос. Восточный, с. Вязово, д. Греково, д. Глинки, д. Голубочки, д. Горяиново,  д. Гремучий, д. Даровая, д. Дмитриевка, д. Домашнево, д. Дубики, с. Дубики, д. Екатериновка,  д. Залесское,  д. Западная Звезда, д. Запрудное,   д. Заречье,  д. Иванниково, д. Ишутино, д.  Каланчиновка, д. Каменка,  п.  Каменский,  д. Кирилловка, д. Кислинка,   с. Козье,  пос.   Козьминский, д. Колодези, д. Кольцово, с. Ключевое,   пос. Коммунаров,   д. Костомарово, д. Кочергинка, д. Кочкино, д. Кочкинские выселки (Адамово), д. Красиловка, д. Красногорье, пос. Красина, д. Красная Заря, пос. Кременный,  д. Круглики,  д. Круглое,  д. Круглое, д. Кукуй,  д. Кытино, д. Лаврово, д. Левшино, п. Лёвшин Лес,  д. Лепяги,  с. Лобаново, ст. Лобаново, д. Лубянки, д. Луговка, д. Малая Косая, д. Малая Корчажка, д. Малая Сухотинка, д. Малая Хмелевая, д. Малые Медведки,  д. Маслово, с.  Мечнянка, пос. Мирный, д. Михнево, пос. Михайловский, д. Мошаровка,  д. Натальино,  ж.д.ст. Непрядва, д. Новинское,  с. Новокрасивое, д. Новое Перевесово, д. Новое Глотово, д. Новый Двор,  д. Новый Мир, п. Никифоровский,  д. Николаевка, д. Никольское, с. Овсянниково, пос. 12 Октябрь, пос. Октябрьский,   с. Павлов Хутор,  пос. Первомайский,   д.  Петровское, д. Поддолгое, д. Подлутово, с. Пожилино, д.  Покровка, д. Платоновка,  д. Пронищево, д. Прилепы, д. Прудки, д.  Пушкари, д.Подзаяцкое, д.Резняки, пос. Раздолье,  д. Разнотоповка, д. Рогачевка, д. Сафоновка, д. Сергиевка, пос. Серп и Молот, д. Слабодское, с. Солдатское,  д. Сретенка, д. Старая Косая, д. Старое Перевесово, пос. Степной, с. Сторожа,  д. Сторожевое,  д. Стрельцы, д. Стрелечья Поляна, с. Ступино, д. Ступинские  Хутора,  с. Тормасово, д. Трифоновка, пос. Труженик, д. Трусово,  с. Туртень,  с. Ушаково, д. Фёдоровка,  с. Хомяково, д.  Хорошавка, д.Челичев Хутор, д. Чаплино, д.  Ченское,  д.  Чернятино,  с. Шилово, д.  Шкилевка,   д.  Щербачевка, с. Яндовка, д. Яновка, д. Ярославка, д. Ясеновая.

Раздел 12. «Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования город Ефремов»

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СП 32.13330-2012, п. 2.1 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,1.

Расход сточных вод от промышленных предприятий принят в соответствии с примечанием № 2 к таблице № 3 СП 32.13330-2012 в размере 25% расходов стоковот  населения.

Объем сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определен на основании укрупненных норм.

Раздел 13. «Прогноз объема сточных вод муниципального образования город Ефремов»

Фактическое и ожидаемом поступление в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное) г. Ефремов, (м³)

|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой | 3768181 | 3376124 | 3222308 | 3376060 | 3376060 | 3376060 | 3376060 |
| Среднесуточный | 13060,82 | 9224,2 | 8828,2 | 9249,5 | 9249,5 | 9249,5 | 9249,5 |
| Максимальный | 13060,82 | 9224,2 | 8828,2 | 9249,5 | 9249,5 | 9249,5 | 9249,5 |

Раздел 14. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов»

14.1. План нового строительства и реконструкции объектов системы водоотведения для организации централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует

Мероприятия по развитию этих систем должны обеспечить отвод сточных вод от зданий, подключенных к системам центрального водоснабжения, и очистку сточных вод до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

􀂾 Для этого в проектах детальной планировки населенных пунктов следует предусмотреть системы водоотведения с соответствующими установками или сооружениями очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод можно осуществлять в открытые водоемы или на рельеф.

􀂾 Вывоз хозяйственно-фекальных сточных вод из септиков в населённых пунктах муниципального образования следует выполнять специализированными машинами со сливом на площадки очистных сооружений ближайшего крупного населенного пункта. Конструкции очистных сооружений должны предусматривать площадки для слива стоков. На территории МО г.Ефремов в существующих канализационных очистных сооружениях такие площадки не предусмотрены.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселения требуется вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов; так же строительство канализационных сетей в районах посёлка, не имеющих централизованного водоотведения.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации необходимо устройство септиков с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения поселка требуется:

- вести ремонт и перекладку полностью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;

- вести строительство новой КНС, на территории нового жилищного строительства города.

- постепенно провести реконструкцию существующих КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

14.2. План реконструкции, нового строительства, технического перевооружения для обеспечения водоотведения объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно

| № |  | Мероприятие | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024- 2029 | 2030 -2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Замена канализационных труб |  |  |  |  | 5 км | 5 км. |
| 2 |  | Строительство очистных сооружений п. Восточный, мощность 600 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 3 |  | Строительство очистных сооружений д. Круглики, мощность 300 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 4 |  | Строительство очистных сооружений с. Ступино, мощность 150 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 5 |  | Строительство очистных сооружений с. Шилово, мощность 250 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 6 |  | Строительство очистных сооружений д. Ясеновая, мощность 400 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 7 |  | Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки, мощность 150 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 8 |  | Строительство очистных сооружений с. Лобаново, мощность 400 м.куб./сут. |  |  |  |  | 1 ед. |  |
| 9 |  | Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут. |  |  |  | 1 ед. |  |  |
| 10 |  | Строительство новых канализационных сетей |  |  |  |  | 1км. |  |
| 11 | Реконструкция существующих КНС |  |  |  |  |  | 1 шт. | 1 шт. |

14.3. План развития системы коммерческого учета водоотведения организациями, осуществляющими водоотведение

Обязательная установка расходомеров на каждое сооружение системы водоотведения.

| № | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020г. | 2025г. | 2030г. |
| 1 | Установка расходомеров на очистных сооружениях с дистанционной передачей данных | 0 | 1500 | 1500 |
| 2 | Установка расходомеров абонентам | 0 | 500 | 1500 |
| 3 | Установка расходомеров на КНС | 0 | 500 | 500 |

Раздел 15. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

На территории коттеджной застройки, в целях сокращения затрат на строительство и последующую эксплуатацию инженерных сетей и сооружений, а также возможности из ввода (пуска) отдельными участками, необходимо при проектировании четко определять этапность застройки. При этом должно учитываться, что ввод в эксплуатацию домов и подключаемых к ним инженерных коммуникаций следует начинать, как правило, с участков, наиболее близко расположенных к канализационным сетям или очистным сооружениям.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к центрарализованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационном транспортом.

Загрязненые производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях. Эффективным решением для производственных зон является схема очистки производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях в едином моноблоке.

Раздел 16. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов»

План нового строительства и реконструкции объектов систем водоотведения

| № | Мероприятие |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030 -2039 |  |
| 1 | Замена канализационных труб |  |  |  |  |  |  | 6000 | 8500 |
| 2 | Строительство очистных сооружений п. Восточный, мощность 600 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений д. Круглики, мощность 300 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 4 | Строительство очистных сооружений с. Ступино, мощность 150 м.куб./сут. |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 4.1 | Разработка ПСД |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| 5 | Строительство очистных сооружений с. Шилово, мощность 250 м.куб./сут. |  |  |  |  |  | 30000 |  |  |
| 5.1 | Разработка ПСД |  |  |  |  | 3800 |  |  |  |
| 6 | Строительство очистных сооружений д. Ясеновая, мощность 400 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 7 | Строительство очистных сооружений д. Большие Медведки, мощность 150 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |
| 8 | Строительство очистных сооружений с. Лобаново, мощность 400 м.куб./сут. |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |
| 9 | Строительство новой КНС д. Чернятино, мощность 200 м.куб./сут. |  |  |  |  | 60000 |  |  |  |
| 9.1 | Разработка ПСД |  |  |  | 3800 |  |  |  |  |
| 10 | Строительство новых канализационных сетей |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |
| 11 | Реконструкция существующих КНС |  |  |  |  |  |  | 500 | 600 |
| ИТОГО |  | 328200 | 0 | 0 | 3800 | 67600 | 60000 | 187700 | 9100 |

Раздел 17. «Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения муниципального образования город Ефремов»

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, относятся:

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

- Доля канализационной сети, нуждающейся в замене.

- Предусматривается реконструкция участков канализационной сети с высокой степенью износа и находящихся в аварийном состоянии.

- Аварийность на сетях канализации (ед/км).

- В целях снижения показателя аварийности, при реконструкции старых и прокладывании новых сетей канализации используются современные и надежные материалы и изделия.

- Износ канализационных сетей.

- Необходимо своевременное обследование канализационных сетей и их ремонт/реконструкция.

Показатели качества олбслуживания абонентов:

- Обеспеченность населения централизованным водоотведением.

- Увеличение (в процентном соотношении) обеспеченности населения централизованным водоотведением. Устройство новых сетей канализации в населенных пунктах, не имеющих централизованного водоотведения.

Показатели качества очистки сточных вод:

- Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (в процентах).

- Доля сточных вод, обрабатываемых по НДТ (наилучшим бюджетным технологиям) (в процентах).

- Использование современных материалов и изделий на модернизируемых и вновь возводимых очистных сооружениях.

- Удельное энергопотребление на перекачку и очистку сточных вод (кВтч/м.куб).

- Установка компенсаторов реактивной мощности на объектах водоотведения.

Раздел 18. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов системы водоотведения муниципального образования город Ефремов и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию».

Бесхозяйных объектов системы водоотведения не выявлено.

Раздел 19. «Предложения для определения потенциальной ГРО в сфере водоотведения поселений, городских округов Тульской области»

В качестве гарантирующих организаций для обеспечения водоотведения муниципального образования город Ефремов, учитывая наличие специализированной техники, опыта работы на сетях и сооружениях, квалификации персонала предлагается сделать:

1. Технологическая зона: г. Ефремов – предлагается определить ОАО «Ефремовский завод СК» или (и) МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство»;

2. Технологическая зона: г. Ефремов, КНС на ул. К.Маркса – п. им. Красина, биологические очистные сооружения - предлагается определить ОАО «Ефремовский завод СК»;

3. Технологическая зона: Ефремовский район (населенные пункты обслуживаемые МУП «АгроКомСлужба»: д. Чернятино, с. Новокрасивое, с. Овсянниково, д. Большие Плоты, д. Павлов Хутор, д. Ясеновая, с. Пожилино, д. Кукуй, д. Трусово, д. Малая Хмелевая, д. Большие Медведки, пос. Степной, с. Лобаново, д. Сретенка, п. Восточный, д. Николаевка, д. Круглики, д. Покровка, д. Яндовка, пос. Козьминский, д. Стрелечья Поляна, пос. Октябрьский, д. Кытино, с. Ступино, с. Мечнянка, с. Шилово) - предлагается определить МУП «АгроКомСлужба»;

4. Технологическая зона: д. Заречье предлагается определить ОАО «Ефремовский завод СК» или (и) МУП «АгроКомСлужба»;

_____________________