МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЕФРЕМОВ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

ПО  УЛ. ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ    Г. ЕФРЕМОВ   ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик   Степанов Н.В.

Архитектор проекта                               В.И. Малород

Тула, 2018 г.

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
|  | - Пояснительная записка |  |
| 2. Графический материал. |  |  |
| . | - Схема размещения элемента планировки в структуре МО город Ефремов - План современного использования территории - Основной чертеж проекта планировки - Основной чертеж проекта межевания - Разбивочный чертеж | М 1:500 |

# СПРАВКА О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют

требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Архитектор проекта                                     В.И. Малород

1.ВВЕДЕНИЕ

Планировочная структура автотранспортного предприятия в городе Ефремов по ул. Тульское шоссе предусматривает рациональную организацию территории. Общим принципом формирования территории является обеспечение максимальных удобств в реализации производственных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов.

Организация автотранспортного предприятия, осуществляющего грузовые перевозки автомобильным транспортом, а также хранение, техническое обслуживание (ТО) и ремонт подвижного состава, сформирована на основе функционального и пространственного объединения групп зданий по обслуживанию и совместному использованию территории.

Планировка обусловлена социальными требованиями, местными градостроительными условиями, ландшафтными и климатическими условиями, типами зданий.

Проект планировки разработан в соответствии с:

- Свод правил  СП 42.13330.2011

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*

- СНиП 11-04-2003  ИНСТРУКЦИЯ  О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ  И  УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

## 2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА

Город Ефремов Тульской области по размещению относится к климатическому подрайону II В (СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология и геофизика») и характеризуется следующими климатическими параметрами:

климат 			                 умеренно-континентальный

среднегодовая температура 			                      + 3,6 С

средняя месячная максимальная		                      + 18,1С

средняя месячная минимальная			              -10,9С

температура наиболее холодной пятидневки	                -26 С

продолжительность отопительного сезона	          210 суток

зона влажности 						                 сухая

среднегодовое количество осадков		                         584 мм

из них жидких						               502 мм

вес снегового покрова					           180 кгс/м2

ветровое давление					            30 кгс/м2

Атмосферные осадки

Рассматриваемый район относится к зоне недостаточного увлажнения. Внутригодовое распределения осадков неравномерное: наибольшее количество осадков выпадает в июле - 12%,  всего на летний период (июль - август)  приходится 34% от годового количества осадков. Минимальная месячная сумма отмечается в феврале - 5,1% от годовой суммы.

Продолжительность осадков за год в среднем составляет 1385 часов, максимальная - 1785 часов. Наиболее продолжительны осадки зимой (от 180 до 250 часов в каждом месяце), но их интенсивность мала. Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие,   продолжительность   их  сравнительно  невелика и составляет от 40 до 45 часов в месяц.

Нормативная интенсивность дождя продолжительностью 20 мин повторяемостью один раз в год составляет 80 л/с на 1 га.

Ветровой режим

Наблюдаемая максимальная скорость ветра на высоте флюгера (11 м) равна 24 м/сек (июнь 1965 г.).

Максимальный зарегистрированный порыв ветра составил 34 м/сек (январь 1971г). Преобладающие ветры – юго-западные.

Направление господствующих ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 14 | 110 |
| Летнее | 19 | 17 | 11 | 7 | 6 | 17 | 9 | 114 |
| Годов | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 17 | 12 | 112 |

Промерзание почвы

Нормативная глубина промерзания по карте СНиП 2.01.01-82 в данном районе для глинистых и суглинистых грунтов равна 1,25 м, для супесей, мелких и пылевых песков -1,5м.

Влажность воздуха

Относительная   влажность   воздуха  в  среднем  за   год составляет 65%.

Средняя месячная относительная влажность :

- наиболее холодного месяца - 83%;

- наиболее жаркого месяца - 47%.

## 2.2  ПРИРОДНЫЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ         УСЛОВИЯ

2.2.1 Природные условия.

Территория МО город Ефремов Тульской области относится юго-восточной части Русской возвышенности, занимающей центральное положение в южной половине Русской равнины.

Рельеф местности всхолмленный, осложнен воронками и отвалами, с общим постепенным понижением к оврагам.

Значительная расчлененность и уклоны 0,02-0,03 рельефа являются результатом интенсивной эрозионной деятельности густой овражно-балочной сети реки, долина которой, как базис эрозии, определяет глубину и характер вреза их притоков.

2.2.2 Геологические условия.

Геологическое строение на территории района представлено каменноугольными, мезозойскими и четвертичными отложениями.

2.2.3 Гидрогеологические условия.

На исследуемой территории выделяются следующие водоносные горизонты:

- современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт;

- воды спорадического распространения в покровных суглинках;

- аптский водоносный горизонт;

- подземные воды спорадического распространения в верхнетульских      отложениях;

- подземные воды спорадического распространения в бобриковских отложениях;

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт заключен в аллювиальных пойменных отложениях речных долин и оврагов. Мощность водосодержащих пород колеблется от 5,0 до 8,0 м. Основным источником питания служит фильтрация атмосферных осадков.

Воды спорадического распространения в покровных суглинках не имеют сплошного распространения и развиты в основном на водораздельных пространствах. Речная и овражно-балочная сеть дренирует воды покровных отложений. Глубина залегания вод отмечена от 0,9 до 5,2 м. В период весенне-осенних максимальных уровней грунтовые воды могут подниматься 1,0-1,5 м  выше отмеченных изысканий. Питание горизонта происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Верховодка также может образоваться после застройки микрорайона жилыми домами за счет утечек из подземных водных коммуникаций.

Подземные воды аптского водоносного горизонта имеют локальное распространение и приурочены к линзам песка в мезозойских глинах. Воды имеют напор местного характера и составляют 0,5-2,0 м.

Подземные воды спорадического распространения в бобриковских отложениях приурочены к пластам и линзам угля, алеврита и песка, часто разделенных друг от друга плотными глинами. Глубина залегания уровня вод от дневной поверхности колеблется от 9,0 до 80,0 м.

Таким образом, рассматриваемая территория населенного пункта характеризуется высокой устойчивостью геологической среды  к техногенному воздействию, находится на безугольных площадях и  в целом благоприятна для строительного освоения.

3. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

## 3.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ефремовский район находится в южном секторе Тульской области и является самостоятельным муниципальным образованием, имеет стабильные трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи с городом Тулой.

# 4. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

## 4.1 ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Существующая территория  предприятия (земли категории населенные пункты)  расположена по ул. Тульское шоссе 136 км. города Ефремов,  имеет общую площадь  14742,00 кв.м.

По участку проходят подземные и надземные инженерные коммуникации.

Рельеф участка спокойный,	 абсолютные отметки изменяются от 223,0 до 226,0 м.

## 4.2  ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Структурно-планировочное решение предприятия предусматривает деление территории комплекса на зоны:

- зона хранения подвижного состава;

- зона технического обслуживания и текущего ремонта с цехами и сооружениями;

- зона размещения административного здания, здания для обслуживающего персонала и другие подсобные   здания;

Зоны связаны между собой сетью дорог и проездов, обеспечивающей эффективность внутренних перевозок и возможность внедрения научной организации труда.

В целях реализации производственных  потребностей, предусматривается устройство въезда-выезда на дополнительно предоставляемом земельном участке.

Общая площадь территории АТП составит 16 015,00 м2

Существующие здания и сооружения

1. Навес над въездом                                             10. Материальный склад

2. Административное здание                                11. Навес

3. Административное здание                                12. Мойка

4. Бытовое здание

5. Заправочный пункт

6. Бытовое здание стояночной зоны

7. Бытовое помещение ремонтной зоны

8. Сварочный цех

9. Сварочный цех

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Проектом межевания предусматривается формирование проектной территории комплекса методом объединения четырех земельных участков.

Земельные участки:

- Площадь земельного участка 3565,00 м2, кадастровый

№ 71:27:020101:315 (существующая территория).

- Площадь земельного участка 11 177,00 м2, кадастровый

№ 71:27:020101:316 (существующая территория).

- Площадь земельного участка 462,0 м2, формируется из земель населенных пунктов, принадлежащих МО город Ефремов.

- Площадь земельного участка 811,0 м2, формируется из земель населенных пунктов, принадлежащих МО город Ефремов.

Общая площадь проектной территории АТП составит 16 015,0 м2

Координаты поворотных точек границы  проектной территории комплекса даны в графической части проекта (Разбивочный чертеж. Лист 5).

## 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды территории являются:

- озеленение, благоустройство  территорий с организацией поверхностного стока и полное инженерное обеспечение в соответствии с требованиями  СНиП 2.07.01-89;

Зеленые насаждения влияют на микроклимат и имеют большое санитарно-гигиеническое значение, которое заключается в следующем:

- они благоприятно влияют на температурный режим внутренних пространств;

- непосредственно защищают здания и отдельные участки территории     от   излишней инсоляции;

- защищают от сильных ветров;

Озеленение должно максимально приближаться к природным условиям. Принцип посадок должен быть живописным, что достигается свободным расположением групп деревьев и кустарников на открытом газоне (принцип ландшафтного озеленения).

При проектировании озеленения следует иметь в виду, что наименьшая ширина однорядной полосы деревьев составляет 2 м и двухрядной — 5 м. Один ряд мелкого кустарника требует полосы шириной 0,8 м и крупного кустарника — 1,2 м.

Проведение комплекса предлагаемых мероприятий позволит оздоровить существующую природную среду на проектируемой территории.

Размер санитарно-защитной зоны установить на основании проекта (разработать дополнительно) обоснования санитарно-защитной зоны с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:   5 ЛИСТОВ