МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЕФРЕМОВ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ХЛЕБО - ПРИЕМНОГО ПУНКТА (ЭЛЕВАТОР №4)

ООО «СП РАССВЕТ»  В ДЕРЕВНЕ ЗАРЕЧЬЕ

ЕФРЕМОВСКОГО РАЙОНА   ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик          ООО  «СП РАССВЕТ»

Архитектор проекта                               В.И. Малород

Тула, 2018 г.

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
|  | - Пояснительная записка |  |
| 2. Графический материал. |  |  |
| . | - Схема размещения элемента планировки в структуре МО город Ефремов - План современного использования территории - Основной чертеж проекта планировки - Основной чертеж проекта межевания - Разбивочный чертеж | М 1:500 |

# СПРАВКА О СОБЛЮДЕНИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМ И ПРАВИЛ.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют

требованиям экологических, санитарно- гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Архитектор проекта                                     В.И. Малород

1.ВВЕДЕНИЕ

Планировочная структура производственной базы сельскохозяйственного предприятия ООО «СП Рассвет» предусматривает рациональную организацию территории. Общим принципом формирования  территории является обеспечение максимальных удобств в реализации производственных и бытовых потребностей при рациональном использовании ресурсов.

Производственная база, как комплекс для хранения зерна, сформирована на основе функционального и пространственного объединения групп зданий по обслуживанию и совместному использованию территории.

Планировка обусловлена социальными требованиями, местными градостроительными условиями, ландшафтными и климатическими условиями, типами зданий.

Проект планировки разработан в соответствии с:

- Свод правил  СП 42.13330.2011

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.  ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА    ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89*

- СНиП 11-04-2003  ИНСТРУКЦИЯ  О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ  И  УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- СП 108.13330.2012 Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна. Актуализированная редакция СНиП 2.10.05-85 (с Изменением N 1)

# 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

## 2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА

Деревня Заречье Ефремовского района по размещению относится к климатическому подрайону II В (СНиП 23-01-99 (2003) «Строительная климатология и геофизика») и характеризуется следующими климатическими параметрами:

климат 			                 умеренно-континентальный

среднегодовая температура 			                      + 3,6 С

средняя месячная максимальная		                      + 18,1С

средняя месячная минимальная			              -10,9С

температура наиболее холодной пятидневки	                -26 С

продолжительность отопительного сезона	          210 суток

зона влажности 						                 сухая

среднегодовое количество осадков		                         584 мм

из них жидких						               502 мм

вес снегового покрова					           180 кгс/м2

ветровое давление					            30 кгс/м2

Атмосферные осадки

Рассматриваемый район относится к зоне недостаточного увлажнения. Внутригодовое распределения осадков неравномерное: наибольшее количество осадков выпадает в июле - 12%,  всего на летний период (июль - август)  приходится 34% от годового количества осадков. Минимальная месячная сумма отмечается в феврале - 5,1% от годовой суммы.

Продолжительность осадков за год в среднем составляет 1385 часов, максимальная - 1785 часов. Наиболее продолжительны осадки зимой (от 180 до 250 часов в каждом месяце), но их интенсивность мала. Летом, когда количество и интенсивность осадков наибольшие,   продолжительность   их  сравнительно  невелика и составляет от 40 до 45 часов в месяц.

Нормативная интенсивность дождя продолжительностью 20 мин повторяемостью один раз в год составляет 80 л/с на 1 га.

Ветровой режим

Наблюдаемая максимальная скорость ветра на высоте флюгера (11 м) равна 24 м/сек (июнь 1965 г.).

Максимальный зарегистрированный порыв ветра составил 34 м/сек (январь 1971г). Преобладающие ветры – юго-западные.

Направление господствующих ветров

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | З |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зимнее | 10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 14 | 110 |
| Летнее | 19 | 17 | 11 | 7 | 6 | 17 | 9 | 114 |
| Годов | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 17 | 12 | 112 |

Промерзание почвы

Нормативная глубина промерзания по карте СНиП 2.01.01-82 в данном районе для глинистых и суглинистых грунтов равна 1,25 м, для супесей, мелких и пылевых песков -1,5м.

Влажность воздуха

Относительная   влажность   воздуха  в  среднем  за   год составляет 65%.

Средняя месячная относительная влажность :

- наиболее холодного месяца - 83%;

- наиболее жаркого месяца - 47%.

## 2.2  ПРИРОДНЫЕ, ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ         УСЛОВИЯ

2.2.1 Природные условия.

Территория Ефремовского района Тульской области относится юго-восточной части Русской возвышенности, занимающей центральное положение в южной половине Русской равнины.

Рельеф местности всхолмленный, осложнен воронками и отвалами, с общим постепенным понижением к оврагам.

Значительная расчлененность и уклоны 0,02-0,03 рельефа являются результатом интенсивной эрозионной деятельности густой овражно-балочной сети реки, долина которой, как базис эрозии, определяет глубину и характер вреза их притоков.

2.2.2 Геологические условия.

Геологическое строение на территории района представлено каменноугольными, мезозойскими и четвертичными отложениями.

2.2.3 Гидрогеологические условия.

На исследуемой территории выделяются следующие водоносные горизонты:

- современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт;

- воды спорадического распространения в покровных суглинках;

- аптский водоносный горизонт;

- подземные воды спорадического распространения в верхнетульских      отложениях;

- подземные воды спорадического распространения в бобриковских отложениях;

Современно-четвертичный аллювиальный водоносный горизонт заключен в аллювиальных пойменных отложениях речных долин и оврагов. Мощность водосодержащих пород колеблется от 5,0 до 8,0 м. Основным источником питания служит фильтрация атмосферных осадков.

Воды спорадического распространения в покровных суглинках не имеют сплошного распространения и развиты в основном на водораздельных пространствах. Речная и овражно-балочная сеть дренирует воды покровных отложений. Глубина залегания вод отмечена от 0,9 до 5,2 м. В период весенне-осенних максимальных уровней грунтовые воды могут подниматься 1,0-1,5 м  выше отмеченных изысканий. Питание горизонта происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Верховодка также может образоваться после застройки микрорайона жилыми домами за счет утечек из подземных водных коммуникаций.

Подземные воды аптского водоносного горизонта имеют локальное распространение и приурочены к линзам песка в мезозойских глинах. Воды имеют напор местного характера и составляют 0,5-2,0 м.

Подземные воды спорадического распространения в бобриковских отложениях приурочены к пластам и линзам угля, алеврита и песка, часто разделенных друг от друга плотными глинами. Глубина залегания уровня вод от дневной поверхности колеблется от 9,0 до 80,0 м.

Таким образом, рассматриваемая территория населенного пункта характеризуется высокой устойчивостью геологической среды  к техногенному воздействию, находится на безугольных площадях и  в целом благоприятна для строительного освоения.

3. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

## 3.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ефремовский район находится в южном секторе Тульской области и является самостоятельным муниципальным образованием, имеет стабильные трудовые, культурно-бытовые и рекреационные связи с городом Тулой.

Деревня Заречье расположена на северо-востоке от районного центра и в 3,0 км.  от старой автомагистрали М-4 ДОН.

# 4. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ

## 4.1 ПРИРОДНЫЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Существующая территория  предприятия (земли категории сельскохозяйственного назначения)  прилегает к восточной части д. Заречье,  имеет общую площадь  427 335,00 кв.м. По участку проходят подземные и надземные инженерные коммуникации.

Рельеф участка спокойный.

## 4.2  ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Структурно-планировочное решение комплекса хранения зерна предусматривает деление территории комплекса на зоны:

- здания для приема влажного и засоренного зерна, с сушкой до кондиционной влажности и очисткой до фуражных и продовольственных кондиций;

- основные  здания и сооружения для хранения зерна;

- здания для обслуживающего персонала и другие подсобные   здания;

Зоны связаны между собой сетью дорог и проездов, обеспечивающей эффективность внутренних перевозок и возможность внедрения научной организации труда.

В целях реализации производственных  потребностей, предусматривается устройство проездов на дополнительно предоставляемых земельных участках.

Существующие здания и сооружения

1.  Зерносклад 2010 м2

2.  Зерносклад 2711,8 м2

3.  ШРП

4.  Зерноочистительный комплекс производ. 100 т.ч.

5.  Силосное зернохранилище №1    300 тн.

Силосное зернохранилище №2    300 тн.

6.  Силосное зернохранилище №1  3000 тн.

Силосное зернохранилище №2  3000 тн.

Силосное зернохранилище №3  3000 тн.

7.   Весовой автоприем

8.   Административное здание

9.   Зерносушилка

10.  Пультовая №1

11.  Пультовая №2

12.  Весовая

Для обеспечения того или иного режима хранения, защиты зерновой массы от нежелательных воздействий окружающей среды, исключения неоправданных потерь их массы и качества, хранение всех партий зерна, и особенно семенного, должно быть организованно в специальных хранилищах. Зернохранилища сооружают обязательно с учётом физических и физиологических свойств зерновых масс. В зависимости от этого их строят из разных строительных материалов: дерева, камня, кирпича, железобетона, металла. Выбор их зависит от местных условий, целевого назначения зернохранилищ, длительности хранения зерна и экономических соображений. Зернохранилище должно быть достаточно прочным и устойчивым, т.е. удерживать давление зерновой массы на пол и стены, давление ветра. Кровлю и двери устраивают так, чтобы исключить возможность попадания атмосферных осадков, а стены и пол изолируют от проникновения через них грунтовых и поверхностных вод. Влажность воздуха в таких хранилищах легко поддерживается на уровне 60-75% в течение почти всего года, что соответствует равновесной влажности 13-15% для всех зерновых культур.

Особое значение приобретает механизация зернохранилищ, позволяющая сократить затраты труда. Зерновые массы хранят насыпью и в таре. Первый способ основной и наиболее массовый. Хорошая сыпучесть зерновых масс позволяет легко загружать их в ёмкости любых размеров и любой конфигурации. При хранении насыпями перемещение зерновых масс можно полностью механизировать; кроме того, в этом случае лучше используются площадь и объём многих хранилищ. Оно обходится дешевле и потому, что исключаются большие затраты на тару.

В настоящее подразделение «Элеватор №4» ООО «СП Рассвет» оснащено достаточным количеством машин для послеуборочной обработки и способно обеспечить режимы для сохранения до 14 000 т зерна.

# ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Проектом межевания предусматривается формирование проектной территории комплекса методом объединения трех земельных участков.

Земельные участки:

- Площадь земельного участка 27 335,0 м2, кадастровый

№ 71:08:010301:401 (существующая территория комплекса).

- Площадь земельного участка 3 513,80 м2, формируется из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих МО город Ефремов и предоставляется ООО «СП Рассвет».

- Площадь земельного участка 7 143,90 м2, формируется из земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих МО город Ефремов и предоставляется ООО «СП Рассвет».

Общая площадь проектной территории комплекса составит 37 992,70 м2

Координаты поворотных точек границы проектной территории хлебо -приемного пункта даны в графической части проекта (Разбивочный чертеж. Лист 5).

## 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды территории являются:

- формирование защитных зеленых полос;

- озеленение, благоустройство  территорий с организацией поверхностного стока и полное инженерное обеспечение в соответствии с требованиями  СНиП 2.07.01-89;

Зеленые насаждения влияют на микроклимат и имеют большое санитарно-гигиеническое значение, которое заключается в следующем:

- они благоприятно влияют на температурный режим внутренних пространств;

- непосредственно защищают здания и отдельные участки территории     от   излишней инсоляции;

- защищают от сильных ветров;

Озеленение должно максимально приближаться к природным условиям. Принцип посадок должен быть живописным, что достигается свободным расположением групп деревьев и кустарников на открытом газоне (принцип ландшафтного озеленения). При таком озеленении можно ограничиться небольшим и, главное, недорогим ассортиментом растений, состоящим в основном из местных пород.

При проектировании озеленения следует иметь в виду, что наименьшая ширина однорядной полосы деревьев составляет 2 м и двухрядной — 5 м. Один ряд мелкого кустарника требует полосы шириной 0,8 м и крупного кустарника — 1,2 м.

Проведение комплекса предлагаемых мероприятий позволит оздоровить существующую природную среду на проектируемой территории.

Размер санитарно-защитной зоны установить на основании проекта (разработать дополнительно) обоснования санитарно-защитной зоны с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с программой наблюдений.

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ:   5 ЛИСТОВ